| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| 28 февраля 2023 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 388 |

Об утверждении Положения о дооборудовании заглубленных и других помещений подземного пространства, приспосабливаемых под укрытия и организации укрытия в них населения города Печора

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. от 14.07.2022), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022), Указа Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года», Постановлений Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (ред. от 30.10.2019), от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (ред. от 30.09.2019), от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (ред. от 29.06.2020), приказов МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (ред. от 26.06.2019), от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» (ред. от 14.09.2015), Свода правил 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, Свода правил 88.13330.2011 «СНиП II-11-77». Защитные сооружения гражданской обороны, ГОСТ Р 42.4.03-2015 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования»,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о дооборудовании заглубленных и других помещений подземного пространства, приспосабливаемых под укрытия и организации укрытия в них населения города Печора согласно приложению.

2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» (А.М. Шадчин) определить перечень имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, которые не используются для укрытия персонала организаций или имеют большую вместимость, чем НРС организации и могут принять население близлежащих жилых домов в срок не позже 01.04.2023.

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» (А.М. Шадчин), Комитету по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» (Г.С. Яковина), отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» (А.К. Ставицкая) уточнить перечень (реестр) заглубленных и других помещений подземного пространства (подвалы жилых домов, цокольные этажи зданий) в срок не позже 01.05.2023.

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» (А.М. Шадчин), отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» (А.К. Ставицкая), отделу информационно-аналитической работы и контроля администрации МР «Печора» (Ж.В. Бревнова) обеспечить доведение информации до населения об имеющихся на территории города Печора заглубленных и других помещений подземного пространства, а также о порядке действий населения по использованию заглубленных и других помещений подземного пространства при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» и подготовке работников организаций, учреждений, осуществляющих деятельность в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, а также обслуживающих организаций многоквартирных домов по вопросу предоставления населению средств коллективной защиты (заглубленные и другие помещения подземного пространства) в срок не позже 01.06.2023.

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» (А.М. Шадчин), отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» (А.К. Ставицкая) совместно с организациями, обслуживающими многоквартирные дома, организовать проведение осмотров и проверок содержания заглубленных и других помещений подземного пространства, пригодных для укрытия населения в срок не позже 01.07.2023.

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» (А.К. Ставицкая) совместно с организациями, обслуживающими многоквартирные дома, обеспечить приведение и содержание заглубленных и других помещений подземного пространства в состояние, пригодное для укрытия населения. Сведения о состоянии заглубленных и других помещений подземного пространства представить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» в срок не позже 01.09.2023.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

| Глава муниципального района – руководитель администрации | В.А. Серов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации МР «Печора» от 28 февраля 2023 года № 388 |
| --- | --- |

Положение о дооборудовании заглубленных

и других помещений подземного пространства, приспосабливаемых

под укрытия и организации укрытия в них населения города Печора

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Методическими рекомендациями по дооборудованию заглубленных и других помещений подземного пространства, приспосабливаемых под укрытия и организации укрытия в них населения, разработанных управлением гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Республике Коми в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г., № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года», Постановлений Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», приказов МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», Свода правил 165.132800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, Свода правил 88.13330.2011 «СНиП II-11-77». Защитные сооружения гражданской обороны. ГОСТ Р 42.4.03-2015 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования».

Пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» определенно, что основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с предоставлением населению средств коллективной защиты, являются:

- приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;

- обеспечение укрытия населения в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.

Заглубленные и другие помещения подземного пространства предназначены для укрытия населения от фугасного и осколочного воздействия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций.

Под заглубленными и другими помещениями подземного пространства понимаются помещения, отметка пола которых ниже планировочной отметки земли.

К ним относятся:

- подвалы и цокольные этажи зданий, включая частный жилой сектор;

- гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и сооружений, в том числе в торговых и развлекательных центрах;

- транспортные подземные сооружения городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные подземные тоннели, подземные переходы и т.п.);

- простейшие укрытия (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья и т.п.).

Высоту помещений рекомендовано считать не ниже 1,7 м. Норму площади пола помещений на одного укрываемого следует принимать равной 0,6 – 1,0 м2.

Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,2 м3 на одного укрываемого.

Количество входов в заглубленные и другие помещения подземного пространства рекомендовано иметь не менее двух, допускается один вход при одноподъездном многоквартирном доме и индивидуальных жилых строениях.

Вход в укрытие должен освещаться.

При внезапном выключение освещения, необходимо предусмотреть нахождение фонарей и свеч. При пользовании источниками света с открытым пламенем (керосиновыми лампами, свечами) их следует ставить ближе к вытяжным отверстиям.

Транзит линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а также трубопроводов сжатого воздуха, газопроводов и трубопроводов с водой через помещения укрытий допускается при условии наличия отключающих устройств в подвале многоквартирного дома.

Для обеспечения необходимых условий пребывания, укрываемых в помещениях, максимально используются существующие системы вентиляции, водоснабжения и канализации (при наличии).

Воздухоснабжение   укрытий   должно   осуществляться, как   правило, в   режиме естественной вентиляции.

Системы жизнеобеспечения укрытий должны быть рассчитаны на односуточное пребывание укрываемых.

Перечень мероприятий и требований по приведению

в готовность заглубленных помещений

Повышение защитных свойств перекрытий, несущих и ограждающих конструкций достигается за счет:

- усиления конструкций без изменения их конструктивных схем;

- усиления конструкций с изменением их конструктивных схем.

При приспособлении заглубленных и других помещений подземного пространства под укрытие населения, конструкции усиления и внутреннее оборудование не должно существенно затруднять использование этих помещений по прямому назначению или препятствовать реконструкции технологического процесса.

В ходе приспособления заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения необходимо выполнить следующие работы:

- заделать ненужные отверстия и отводы в наружных ограждающих конструкциях (в том числе и подручными материалами);

- подготовить имеющееся вентиляционное, санитарно-техническое и бытовое оборудование, которое обеспечит нормальные условия пребывания людей;

- усилить ограждающие конструкции и герметизацию дверей.

Радиус сбора укрываемых следует принимать не более 500 м.

Заглубленные и другие помещения подземного пространства рекомендуется приводить в готовность к приему укрываемых в срок, не превышающий 24 часа.

Обслуживающие организации согласовывают с лицом, эксплуатирующим заглубленное и другое помещение подземного пространства, используемое как укрытие (при наличии обязательств), освобождение от имущества не менее 50% площади и подготовку их к приему укрываемых.

Питание и воду укрываемые приносят с собой.

В заглубленных и других помещениях подземного пространства рекомендовано предусмотреть запас технической воды из расчета 1 л/чел на 100 % укрываемых.

Для оснащения укрытия рекомендуется иметь санитарную сумку для оказания первой помощи пострадавшим.

Для выполнения простейших работ по выходу из заваленных укрытий необходимо предусмотреть следующий инструмент (в количестве на менее 2 шт.): ломы, лопаты, багры, топоры, ведра, строительные носилки.

Требования к оборудованию и использованию укрытий.

Администрация МР «Печора» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта) совместно с обслуживающими организациями создает следующие условия для оборудования и использования заглубленных и других помещений подземного пространства как укрытий:

- установка бака для сбора мусора, объем бака определяется из расчета не менее 2 литров мусора на 1 человека. Крышка бака должна быть герметичной, размещается бак как можно ближе к вентиляционному вытяжному отверстию.

- оборудование посадочных мест рекомендуется оборудовать для женщин, детей и пожилых людей. Для этого администрация МР «Печора» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта) во взаимодействии с обслуживающими организациями заблаговременно подготавливает посадочные места. К посадочным местам можно отнести: лавки, нары, стулья и т.д.

- оборудование отхожих мест. В помещениях, приспосабливаемых под укрытия малой вместимости при отсутствии канализации для приема стоков следует применять плотно закрываемую выносную тару или биотуалеты, расположенные в отделеных помещениях или отгороженных от общих помещений.

На видном месте в укрытии должны быть размещены «Правила пребывания (поведения) укрываемых в заглубленных и других помещений подземного пространства», а также запрещающие знаки в соответствии с приложением (Приложение № 1).

В период приведения в готовность заглубленных и других помещений подземного пространства к приему укрываемых, администрация МР «Печора» (отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта) совместно с обслуживающими организациями проводят мероприятия по обозначению укрытий и маршрутов движения, укрываемых к ним.

Обозначение укрытия осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте у входа в укрытие. Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 x 60 см, внутри которого указывается:

- принадлежность укрытия (наименование обслуживающий организации, адрес дома, где находится укрытие);

- места хранения ключей (телефоны, адреса, должность и фамилия ответственных лиц). (Приложение № 2).

Маршруты движения к укрытиям выбираются из условия минимально возможного времени подхода к ним от места работы или места жительства укрываемых.

Маршруты движения к укрытию обозначаются указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время.

Размеры указателя по длине - 50 см и ширине - 15 см. На поле белого цвета наносится надпись черного цвета: «УКРЫТИЕ» и расстояние в метрах до входа. (Приложение № 3).

Для нанесения стандартных знаков и указателей заблаговременно в обслуживающих организациях должны быть подготовлены:

- расчеты количества знаков и указателей с определением мест их установки;

- трафареты знаков и указателей;

- расчеты потребности в материалах для нанесения знаков и указателей (краска, кровельное железо, фанера и др.).

Укрытие для населения должно быть доступным и открываться беспрепятственно. На каждое укрытие рекомендовано иметь не менее двух комплектов ключей.

Ключи рекомендовано хранить в доступных местах, у лиц, проживающих в многоквартирных домах, которые по решению обслуживающих организаций определяются или назначаются из числа проживающих.

К примеру, хранение ключей может быть у проживающего населения дома (рекомендовано хранить у жильцов, проживающих на первом этаже). Обслуживающие организации при проведении собраний, заседаний с жителями многоквартирных домов выбирают старших (из числа проживающих), у которых хранится один комплект ключей (дубликат) от подвальных помещений многоквартирных домов. Другой комплект находится в обслуживающей организации.

Место хранения ключей необходимо размещать на досках объявления в подъезде или на двери в укрытии.

Проживающее население многоквартирного дома должно знать место нахождения ключа от подвала.

Примерный план приведения в готовность заглубленных помещений

подземного пространства к приёму укрываемых

Пример заполнения

| № п/п | Мероприятия | Материал | Количество | Время чел/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укрепление свода | Деревянные столбы Брус (150х150) | 5 шт. 4 шт. | 4 |  |
| 2. | Закладка оконных проемов кирпичом или мешками с песком | Кирпич Песок | 40 шт. 7 кг | 3 |  |
| 3. | Оборудование посадочных мест | Пиломатериалы | 8 м3 | 4 |  |
| 4. | Изготовление, сборка и установка нар | Пиломатериалы | 12 м3 | 8 |  |
| 5. | Оборудование санузла | Сантехника | 2 компл. | 3 |  |
| 6. | Установка ёмкости с питьевой водой | Баки | 1 компл. | 1 |  |
| 7. | Усиление входов и выходов | Кирпич, бетонные блоки, древесина | 3 м3 | 2 |  |
| 8. | Пробивка в стенах воздуховодов | - | 2 отверстия | 2 |  |
| 9. | Устройство перегородок | Кирпич, бетонные блоки, древесина | 6 м3 | 5 |  |
| 10. | Освобождение помещений от лишнего имущества | - | - | 4 |  |
| 11. | Установка и подключение телефонов и громкой связи | Средства связи | 1 компл. | 1 |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |

Практические рекомендации населению по

использованию заглубленных и других помещений

подземного пространства

Войдя в помещение, следует без суеты занять свободное место.

При заполнении заглубленных и других помещений подземного пространства закрытие наружных дверей производится по команде старшего по укрытию.

Укрываемые в заглубленных и других помещениях подземного пространства обязаны строго соблюдать основные правила поведения (Приложение № 1):

- спокойно сидеть на своих местах,

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях;

- оказывать помощь больным, инвалидам, детям;

- соблюдать спокойствие, не допускать случаев паники и нарушений общественного порядка,

- оставаться на местах в случае отключения освещения;

- соблюдать установленный порядок приёма пищи (2-3 раза в сутки при выключенной вентиляции (если имеется);

- соблюдать правила техники безопасности.

В помещениях для укрываемых ежедневно производится 2-х разовая уборка помещений силами укрываемых.

Пол в помещениях необходимо периодически смачивать водой.

При частичных разрушениях заглубленного или другого помещения подземного пространства (завал выходов, разрушение стены и т.п.) необходимо сохранять спокойствие, ожидая указаний старшего по укрытию. В случае необходимости, укрывающиеся должны оказывать посильную помощь в выполнении работ по разборке заваленных выходов, вскрытию лазов и пр.

Если в помещении будет внезапно выключено освещение, нужно спокойно оставаться на местах и ждать, когда будет включен свет или по указанию старшего по укрытию будут зажжены фонари и свечи. При пользовании источниками света с открытым пламенем (керосиновыми лампами, свечами) их следует ставить ближе к вытяжным отверстиям;

В помещениях рекомендуется: проводить беседы, чтение вслух, слушать радиопередачи, играть в тихие игры.

После получения сигнала «Внимание всем!» с информацией об отбое воздушной тревоги нельзя выходить из заглубленных и других помещений подземного пространства без разрешения старшего по укрытию до того, как будет установлена безопасность выхода и возможность спокойного возвращения укрывающихся по домам.

Выход из указанного помещения не разрешается, если получена информация о наличии вблизи укрытия:

- неразорвавшихся боеприпасов;

- пожаров;

- разрушения здания, в котором расположено заглубленное и другое помещение подземного пространства.

Эвакуация укрываемых из заглубленного и другого помещения подземного пространства производится в следующей последовательности: сначала на поверхность выходят несколько человек, чтобы оказать помощь тем, которые не могут выйти самостоятельно, затем эвакуируются пострадавшие, престарелые и дети, а после них - все остальные.

Вывод из заглубленного и другого помещения подземного пространства производится по указанию старшего по укрытию после соответствующего сигнала или в случае аварийного состояния сооружения, угрожающего жизни людей.

Что укрываемый должен взять с собой при укрытии

в заглубленных и других помещениях подземного пространства.

При подготовке к укрытию в заглубленных и других помещениях подземного пространства рекомендовано укрываемым иметь с собой «Тревожный набор», который должен обеспечить безопасное пребывание в заглубленном или другом помещении подземного пространства в течение одних или двух суток.

В «тревожном наборе» должны быть средства индивидуальной защиты, основные документы, продукты питания, вода, аптечка, сменная одежда, одеяло, телефон и некоторые другие необходимые принадлежности.

«Тревожный набор» должен храниться в рюкзаках или сумках, которые могут быть распределены для переноски между членами семьи. Раз в год «тревожный набор» проверяется и обновляется.

Вес «тревожного набора» и других необходимых принадлежностей должен составлять не более:

для мужчин – 30 кг;

для женщин – 10 кг;

для юношей и девушек в возрасте:

14 лет – 12 и 4 кг;

15 лет – 15 и 5 кг;

16 лет – 20 и 7 кг;

17 лет – 24 и 8 кг соответственно.

Каждому укрываемому настоятельно рекомендуется иметь с собой самоспасатель, но могут быть и другие индивидуальные средства защиты, такие как противогаз, респиратор.

Состав аптечки: бинты, лейкопластырь, йод, а также медицинские препараты (средства), которые члены семьи вынуждены принимать постоянно.

Основные документы: паспорт, военный билет, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, свидетельство о государственной регистрации права собственности, страховое свидетельство Государственного пенсионного фонда, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, банковские пластиковые карты, денежные знаки и особо ценные вещи.

Продукты питания и запасы воды необходимо взять на срок:

- до одних суток, на период действия обычных средств поражения;

- до двух суток, в случае, если помещение для укрытия расположено в зоне возможного радиоактивного загрязнения.

Из продуктов питания нужно брать такие, которые могут долго храниться без холодильника. Предпочтительнее продукты без острых запахов и в защитной упаковке (в пергаментной бумаге, целлофане, различного вида консервы).

Рекомендуется следующий набор:

- для взрослого человека - сухари, печенье, галеты в бумажной или целлофановой упаковке, мясные или рыбные консервы с консервным ножом и готовые к употреблению, высококалорийные продукты (шоколад, печенье), чай, конфеты, сахар-рафинад, соль и т.д.;

- для детей, учитывая их возраст и состояние здоровья, - специальное детское питание (по возрасту), сгущенное молоко, сухое молоко, фруктовые напитки и т.д.

Необходимо взять с собой не менее 4,5 литров воды на сутки на каждого человека. В жару потребность воды увеличивается вдвое. Вода должна храниться в пластиковой или эмалированной таре. Ни в коем случае не используйте стеклотару, которая может разбиться.

При нахождении на улице внимательно прослушайте экстренное сообщение через уличные громкоговорители или другие средства оповещения. Сообщение дублируется многократно не менее двух-трех раз, с периодическим включением сирен.

Действуйте по указанию представителей органов государственной власти. Соблюдайте спокойствие и порядок. Проследуйте в ближайшее укрытие.

При нахождении в квартире дома:

- через уличные громкоговорители или другие средства оповещения будет передан звуковой сигнал оповещения. Непрерывное звучание сирены в течение трех минут или прерывистые гудки промышленных предприятий, организаций означают сигнал «Внимание всем!».

- после сигнала необходимо включить радиоретрансляционную сеть или телевизор. По местному радиовещанию и телевидению будет передано сообщение. Полученную информацию передайте соседям, а затем действуйте согласно полученной информации.

- для того, чтобы исключить возможный взрыв газа в ваше отсутствие необходимо перекрыть газ. Для этого необходимо повернуть газовый вентиль в положение «Закрыто». Газовый вентиль находится на кухне, рядом с прибором учета газа.

- для того чтобы исключить возможность возникновения пожара необходимо отключить электричество. Для отключения электричества необходимо установить тумблеры автоматов в нижнее положение. Автоматы находятся в электрическом щите около входа в квартиру либо на лестничной клетке.

- для того чтобы исключить возможность затопления. Необходимо отключить горячую и холодную воду. Для этого необходимо повернуть краны в положение «Закрыто». Краны горячей и холодной воды обычно находятся в туалете, но могут быть в ванной комнате, или в прихожей.

- для того чтобы исключить попадания влаги и пыли с улицы необходимо закрыть окна и форточки.

- для сохранения продуктов питания примите меры по их защите. Упакуйте продукты в полиэтиленовые пакеты и уберите в шкафы, столы, тумбы, расположенные на полу.

- оденьте детей. Закройте квартиру. Оставьте на двери (прикрепите скотчем или другим способом) записку, в которой будет указано:

дата и время, когда Вы вышли из помещения;

список людей (фамилия, имя, отчество);

адрес укрытия, куда Вы направились (например, в подвал дома);

номера телефонов для связи с Вами.

- возьмите тревожный набор и другие необходимые принадлежности. С составом тревожного набора и других необходимых принадлежностей можно ознакомиться в приложении.

- по пути к укрытию и при входе в него надо соблюдать строгий порядок, т.е. не толпиться и не обгонять впереди идущих.

Приложение № 1

Правила пребывания (поведения) укрываемых в заглубленных

и других помещений подземного пространства

Укрываемые в заглубленных и других помещениях подземного пространства обязаны строго соблюдать основные правила поведения:

- спокойно сидеть на своих местах,

- выполнять распоряжения дежурных;

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях;

- содержать в готовности средства индивидуальной защиты;

- оказывать помощь больным, инвалидам, детям;

- соблюдать спокойствие, не допускать случаев паники и нарушений общественного порядка;

- оставаться на местах в случае отключения освещения;

- соблюдать установленный порядок приёма пищи (2-3 раза в сутки при выключенной вентиляции);

- соблюдать правила техники безопасности.

При частичных разрушениях заглубленного и другого помещения подземного пространства (завал выходов, разрушение стены и т. п.) необходимо сохранять спокойствие, ожидая указаний старшего по укрытию. В случае необходимости, укрывающиеся должны оказывать им посильную помощь в выполнении работ по разборке заваленных выходов, вскрытию лазов и пр.

Если в помещении будет внезапно выключено освещение, нужно спокойно оставаться на местах и ждать, когда будет включен свет или по распоряжению старшего по укрытию будут зажжены фонари и свечи. При пользовании источниками света с открытым пламенем (керосиновыми лампами, свечами) их следует ставить ближе к вытяжным отверстиям.

Укрываемым в заглубленных и других помещениях подземного пространства запрещено:

| − курить |  | − употреблять спиртные напитки |  |  |  | − применять источники освещения с открытым пламенем, пользоваться открытым огнем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| − ходить без надобности по помещению |  | − шуметь, громко разговаривать |  |  |  | − громко слушать без наушников радиоприёмники, магнитофоны и другие радиосредства |  |  |
| − открывать и закрывать входные двери без разрешения старшего по укрытию |  |  |  |  |  |  |  |  |

А также:

- самостоятельно включать и выключать освещение;

- брать и пользоваться инструментом, инженерными агрегатами без указания дежурных;

- входить в технические помещения, включать (выключать) рубильники и др. оборудование, прикасаться к электрооборудованию, к запорной арматуре систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, к дверным затворам и другому оборудованию);

- самостоятельно выходить из помещений.

Приложение № 2

Приложение № 3

________________________________________________________________