|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.35 офис 39, www.enko.spb.ru тел. +7-812-328 5902, факс.+7-812- 323 5033; e-mail: enko@ enko.spb.ru |  |

Инв. № 26/73

Экз.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«П Е Ч О Р А»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Том 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

| Генеральный директор, к.г.н. | С. В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О. В. Красовская |
| Главный архитектор института | И. С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер института | А. Г. Петров |

Санкт-Петербург – Печора

2010 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский коллектив	4

Состав проектных материалов	5

Введение	6

Общие сведения о территории	7

1.	Цели и задачи проекта	9

2.	Краткий анализ реализации предыдущего Генерального плана	9

3.	Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития (Комплексный градостроительный анализ территории)	11

3.1.	Природные условия и ресурсы	11

3.1.1.	Климат	11

3.1.2.	Гидрологическая характеристика	12

3.1.3.	Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы	12

3.1.4.	Лесные ресурсы	15

3.2.	Планировочная ситуация	16

3.2.1.	Современное использование территории	16

3.2.2.	Зоны с особыми условиями использования территорий	19

3.2.3.	Объекты культурного наследия	22

3.3.	Социально-экономическая ситуация	22

3.3.1.	Население	22

3.3.2.	Экономическая база	23

3.3.3.	Жилищный фонд	24

3.3.4.	Социальная инфраструктура	25

3.4.	Транспортная инфраструктура	26

3.5.	Инженерная инфраструктура	30

3.5.1.	Водоснабжение	30

3.5.2.	Водоотведение	32

3.5.3.	Теплоснабжение	33

3.5.4.	Газоснабжение	33

3.5.5.	Электроснабжение	34

3.5.6.	Связь	34

3.6.	Экологическая ситуация	35

3.6.1.	Санитарное состояние атмосферного воздуха	35

3.6.2.	Санитарное состояние водных объектов	36

3.6.3.	Санитарное состояние почв и санитарная очистка территории	38

3.6.4.	Радиационная обстановка	41

3.7.	Особо охраняемые природные территории. Городская система озеленения	43

3.8.	Выводы анализа состояния, проблем и направления комплексного развития территории	45

4.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	47

4.1.	Планировочная концепция. Развитие планировочной структуры	47

4.2.	Функциональное зонирование территории	50

4.3.	Социально-демографическое развитие. Экономический потенциал	51

4.3.1.	Прогноз перспективной численности населения	51

4.3.2.	Экономическое развитие, трудовые ресурсы и занятость	51

4.3.3.	Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство	54

4.3.4.	Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры	57

4.3.5.	Туристско-рекреационный комплекс	62

4.4.	Развитие транспортной инфраструктуры	66

4.5.	Развитие инженерной инфраструктуры	71

4.5.1.	Водоснабжение	71

4.5.2	Водоотведение	78

4.5.3	Теплоснабжение	83

4.5.4	Газоснабжение	86

4.5.5	Электроснабжение	88

4.5.6	Связь	91

4.6	Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	95

4.7	Формирование природного каркаса территории. Городская система озеленения	98

5.	Перечень мероприятий по территориальному планированию	100

5.1.	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	100

5.1.1.	Жилищный фонд	100

5.1.2.	Социальная инфраструктура	101

5.1.3.	Транспортная инфраструктура	102

5.1.4.	Инженерная инфраструктура	105

5.2.	Мероприятия по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды, санитарной очистке территории	109

5.3.	Мероприятия по формированию природного каркаса. Городская система озеленения	114

5.4.	Мероприятия по сохранению объектов  культурного наследия	117

6.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	117

7.	Технико-экономические показатели	127

# Авторский коллектив

| Главный архитектор проекта | арх. – О.В. Красовская |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | инж. – А.Г. Петров |
| Архитектурно-планировочные разделы | вед. архитектор – С.И. Лутченко архитектор – В.М. Беньковский |
| Градостроительная экономика | гл. специалист – С.В. Епишкина экономист – О.А. Висленева |
| Природные условия и ресурсы, инженерно строительные условия, зоны с особыми условиями использования территории, экологическая ситуация, система озеленения города | инженер – Т.А. Терехова |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист, к.т.н. – Л.И. Свердлин, инженер – А.А. Искяндаров |
| Инженерная инфраструктура и инженерная подготовка территории | гл. специалисты – И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис инженер – Е.А. Дмитракова |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | архитектор – Е.А. Заварзина, инженер – З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии | гл. специалист – А.М. Савинков |

Проект выполнен при участии сотрудников Администраций городского поселения «Печора».

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
|  | «Положения о территориальном планировании», Том 1 | 26/73 |
|  | «Материалы по обоснованию проекта» , Том 2 | 26/74 |
| 2. Графические материалы |  |  |
|  | Схема использования территории (опорный план) городского поселения «Печора» М 1:100 000 | 26/34 к |
|  | Схема использования территории (опорный план) г. Печора М 1:15 000 | 26/35 к |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий городского поселения «Печора» М 1:100 000 | 26/36 к |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий г. Печора М 1:15 000 | 26/37 к |
|  | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития и размещения объектов капитального строительства местного значения, с учетом результатов инженерных изысканий городского поселения «Печора» М 1:100 000 | 26/38 к |
|  | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития и размещения объектов капитального строительства местного значения, с учетом результатов инженерных изысканий г. Печора М 1:15 000 | 26/39 к |
|  | Проектный план. Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства (объекты обслуживания) г. Печора М 1:15 000 | 26/75 |
|  | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства (транспортная инфраструктура) г. Печора М 1:15 000 | 26/62 к |
|  | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства (водоснабжение и водоотведение) г. Печора М 1:15 000 | 26/63 к |
|  | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства (энергоснабжение и связь) г. Печора М 1:15 000 | 26/64 к |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера городского поселения «Печора» М 1:15 000 | 26/65 к |

# Введение

Генеральный план муниципального образования городское поселение «Печора» разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» (Санкт-Петербург) по заказу Администрации муниципального образования городское поселение «Печора»  по муниципальному контракту № 81-МК/09 от 24.03.2009 г.

Территориальное планирование, к которому относится и Генеральный план МО ГП «Печора», в соответствии с градостроительным Кодексом РФ, направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории города, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Данный том содержит материалы по обоснованию Генерального плана, отражающие основные проблемы и предлагаемые мероприятия по развития территории.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г.

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития города: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование городских территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций городского комплекса. Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования различных городских систем.

При разработке Генерального плана городского поселения «Печора» были использованы следующие  материалы:

- Схема территориального планирования Республики Коми (НПИ «ЭНКО», г. Санкт-Петербург, 2009 г.);

- Предыдущие Генеральные планы г. Печора (институт «Ленгипрогор», г. Санкт-Петербург);

- Проект детальной планировки центрального планировочного района (институт «Ленгипрогор», г. Санкт-Петербург 1974 г.);

- Проекты планировки и застройки на отдельные микрорайоны и кварталы г. Печоры, разработанные проектными организациями города.

Генеральный план, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, является основой для создания городского нормативного акта – «Правила землепользования и застройки», разработка которых ведется параллельно Генеральному плану.

Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения «Печора» выполнены на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS, и цифровых компьютерных изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным из которых является возможность ее использования в управлении развитием городских территорий, оптимизации градостроительной, земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры и создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (гл. 7 Градостроительного Кодекса РФ).

Проект Генерального плана городского поселения выполнен на основе плана-схемы масштаба 1:10 000, произведенной в ФГУП Северо-Западный региональный производственный центр геоинформации  и маркшейдерии – ЦЕНТР  "СЕВЗАПГЕОИНФОРМ" (актуализированной и адаптированной "Аэробалт Наука"), а также с использованием цифровых космических изображений.

# Общие сведения о территории

Городское поселение  Печора расположено в северо-восточной части Республики Коми на правом берегу реки Печоры. По суровости природных условий для проживания район городского поселения Печора относится к территории II зоны дискомфортности («Крайний Север»), отличающейся экстремально дискомфортными условиями.

Город Печора возник в связи со строительством в 1937 – 1942 г.г. Северо-Печорской железной дороги. В 1940-1941 г.г. началось строительство рабочих поселков при станции Печора (официально открыта в 1950 г.) и при речном порте Канин (Нос), которые в 1949 г. были преобразованы в город Печора. До настоящего времени город не сформировался как единое градостроительное образование из-за заболоченного понижения, которое не позволяет сомкнуться железнодорожной и речной частям города.

В Печоре помещалось Управление Северо-Печорского исправительно-трудового лагеря, преобразованного в 1950 г. в Печорский ИТЛ (просуществовал до 1959 г.).

В настоящее время городское поселение Печора – это многопрофильный экономический центр республики Коми с преимущественным развитием промышленной и транспортной функций.

Ведущая роль принадлежит добыче и транспортировке нефти и природного газа.  В районе Печоры установлены запасы более 20 месторождений углеводородного сырья. По территории городского поселения проходят нефте- и газопроводы. Примерно к 2011 г. до Печоры дойдет строящийся газопровод Ямал-Европа.

В целом в отраслях промышленности и транспорта  задействованы порядка 31% от числа занятых во всех сферах экономики.

Ведущая отрасль промышленности городского поселения – злектроэнергетика, представленная ОАО «ОГК-3» «Печорская ГРЭС». Печорская ГРЭС вырабатывает около 1/3 электроэнергии в РК и является одним из крупнейших предприятий электроэнергетики на Европейском севере России.

Помимо электроэнергетики в Печоре имеются предприятия по производству и ремонту промышленного оборудования, лесоперерабатывающей и пищевой промышленности.

Печора обладает довольно развитым транспортным комплексом – железная дорога, аэропорт, речной порт. В настоящее время существенным  недостатком  является отсутствие выходов на внешнюю автодорожную сеть - федеральные и региональные автодороги, обеспечивающие связь с городами и прочими населенными пунктами как в пределах республики, так и с соседними регионами. В перспективе намечено строительство федеральной автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Воркута с ответвлением на Нарьян-Мар и Лабытнанги со строительством моста через р. Печору в непосредственной близости от ГП Печора.

Город находится в отдалении от крупных центров республики – Сыктывкара (588 км) и Ухты (250 км), связь с которыми осуществляется по железной дороге.

Численность населения ГП Печора  - 46,1 тыс. человек.

Площадь поселения – 471 тыс. га

Жилищный фонд – 1,3 млн. кв. м общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность –28,5 кв. м/чел.

# Цели и задачи проекта

Цель Генерального плана городского поселения «Печора» – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной городской среды.

Устойчивое развитие городcкого поселения предполагает обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

Основными задачами Генерального плана городского поселения Печора, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния городской среды – реконструкция и благоустройство всех видов городских территорий;

- функциональное зонирование территории поселения для целей размещения жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству города;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству города;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий.

# Краткий анализ реализации предыдущего Генерального плана

Предыдущий Генеральный план Печоры был разработан в 1974 г., Институтом Проектирования Городов (Ленинградский филиал).

Расчетным сроком Генерального плана 1974 г. был 1999 г. Генеральный план Печоры должен был обеспечить развитие города на срок 25 лет.

Проектное решение Генерального плана города определяло своей задачей рациональную организацию городской территории, размещение жилой и общественной застройки в структурной системе жилых районов и микрорайонов, определение общегородского центра и центров жилых районов, удобной транспортной связи между жилыми районами и промышленностью.

По Генеральному плану 1974 года город структурно членился на 3 жилых района:

I-й жилой район - охватывает территорию «Речного» района.

II-й жилой район – включает в себя северную часть «Железнодорожного» района.

III-й жилой район – охватывает территорию южной части «Железнодорожного» района.

В каждом из указанных жилых районов были запроектированы: общественный центр, парк и спортивный комплекс.

Жилая застройка Генеральным планом организована в микрорайоны, рассчитанные на население, обслуживаемое I-2 школами, детскими учреждениями, магазинами и прочими учреждениями повседневного обслуживания.

Общественные учреждения размещаются в отдельно стоящих зданиях и встроенными в I-е этажи жилых домов.

Коммунально-складские хозяйства организованы в две крупные промышленные зоны, с общественными центрами в каждой. Одна зона размещается на участке между железнодорожным и речным районами, вторая зона – севернее железнодорожной магистрали Котлас-Воркута.

Общая система транспортных магистралей, системы улиц и площадей, подчёркивает обращенность города к реке и выявляет два основных направления: магистраль, проходящую через весь город от речного района, по селитебному массиву к первому промышленному узлу за железной дорогой и меридиональную магистраль идущую от железнодорожного вокзала к центру города и реке Печоре.

На пересечениях главных магистралей были запроектированы общественные и административные здания, организованы площади.

В особо ответственных узлах городской застройки предусматриваются точечные и протяжённые высотные здания.

Городской парк и сады жилых районов запроектированы с учётом сохранения существующих лесных массивов.

При застройке жилых микрорайонов также предусматривалось всемерное сохранение существующей растительности.

В проекте прогнозировалось увеличение численности населения  на 1999 г. до 164, 5 тыс. чел., что не оправдалось - на   01.01.2009 г. численность населения составила  46,1 тыс. чел.

Жилищный фонд должен был увеличиться к 1999 г. до ~ 3800 тыс. кв. м. при жилищной обеспеченности в 23 м² на одного человека. В реальности на начало 1999 г. жилищный фонд города составил 2200 тыс. кв. м. в среднем 21,3 на одного жителя.

Идея активного выхода города на берег р. Печоры (строительство новых планировочных районов) реализована лишь в речном районе города.

Проектные решения Генерального плана были в некоторых случаях не реализованы, либо осуществлены со значительными отступлениями от намеченных.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития (Комплексный градостроительный анализ территории)

## Природные условия и ресурсы

    - Климат

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-холодное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-суровая. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория города по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I Д.

По данным ГУ «Коми ЦГМС» среднегодовая температура воздуха (по метеостанции г. Печора) составляет -2,7С. Средняя месячная температура самого холодного месяца – января -19,5С. Абсолютный минимум - 55С (1973 г.). Средняя месячная температура самого теплого месяца – июля 16С. Абсолютный максимум +35С (1954 г.). Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 162.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей (в летний период). Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. На территорию за год выпадает около 600 мм осадков, при этом осадки распределяются примерно одинаково по теплому и холодному периоду года. В количественном отношении по месяцам больший объем осадков приходится на август и сентябрь.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 91 см.

Продолжительность зимнего периода около 6 - 7 месяцев – с октября до апреля. Устойчивые морозы наступают в начале ноября и прекращаются в конце марта.

В среднем за год преобладают ветры юго-восточного и южного направлений, особенно в зимний период. Летом господствуют ветру северных направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,8 м/с. Повторяемость слабых ветров и штилей составляет 8%.

    - Гидрологическая характеристика

Территория городского поселения «Печора» характеризуется густой гидрографической сетью. Главная водная артерия рассматриваемой территории – р. Печора, помимо нее по территории городского поселения протекают следующие наиболее крупные реки, принадлежащие Печорскому бассейну – Большая Сыня, Вангыр, Косью, Большой и Малый Аранец и др.

Река Печора протекает в западной части городского поселения в своем среднем течении. Река имеет широкую долину с обширной поймой. Русло реки разделяется на рукава, в ней имеются глубокие плесы, песчаные перекаты, мели, острова. Общая длина реки 1 809 км, площадь бассейна 322 000 км².

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, летней меженью, нарушаемой дождевыми паводками, повышенным осенним стоком и низкой зимней меженью.

Весеннее половодье начинается в среднем во второй половине апреля – первой половине мая и характеризуется интенсивным подъемом уровня воды. Максимальные уровни на территории поселения наблюдаются во второй декаде мая.

Уровень 1% затопления паводковыми водами для р. Печора в г. Печора составляет около 51 мБС.

С конца июня формируется летняя межень. В этот период уровенный режим рек зависит от количества осадков и времени их выпадения. Дождевые паводки летом обычно одиночные. Осенью проходят сериями. Подъем уровня при этом обычно незначителен.

Зимняя межень начинается с появлением первых ледовых явлений (вторая декада октября). По многолетним данным позже всего ледостав устанавливается на р. Печора - в первой декаде ноября. Зимняя межень отличается устойчивым ходом уровня. Максимальная толщина льда (76-95 см) наблюдается к концу марта. Вскрытие рек МО обычно происходит в первой декаде мая. Период открытого русла длится 5-6 месяцев. Температура воды достигает своего максимума (15,8-22,1 °С) к концу июля.

Питание рек смешанное, с преобладанием снегового. Обилие осадков обеспечивает высокую водность.

Озерных водоемов на территории городского поселения неучтено множество. В основном это пойменные водоемы.

Степень заболоченности территории высока, обширная сеть болот расположена в поймах крупных рек

    - Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

Геолого-геоморфологическая характеристика

В геологическом отношении территория поселения приурочена к двум тектоническим областям. Западная – пологая часть поселения – относится к предуральскому краевому прогибу. Геологическое строение данной территории характеризуется отложениями триасовой системы, и сложена песками, песчаниками, глинами, аргиллитами, конгломератами. Западная – более приподнятая часть рассматриваемой территории – относится к складчатой области Урала и имеет сложную мозаичную структуру. В основе территории залегают горные породы пермской, силурийской, ордовикской системы (песчаники, глины, мергели, известняки, доломиты, глинистые сланцы). Встречаются также прослои пород каменноугольного, девонского периодов (известняки, песчаники, прослои углей, сланцы). Наиболее высокая западная часть поселения сложена доордовикскими отложениями (метаморфизованные породы).

Рельеф городского поселения определяется расположением его в орографических областях Печорской равнины и Урала и характеризуется горным, предгорным и равнинным основными типами. Ему соответствуют крупные орографические элементы: приосевая часть и западный склон Приполярного Урала, окаймляющие его предгорные увалы, северо-восточная часть Печорской низменности. Западный склон Приполярного Урала характеризуется среднегорным плосковершинным подтипом с участками среднегорного с альпийским типом горного рельефа. Здесь находится наиболее высокая горная вершина: г. Народная (1895 м), Предгорный увалистый тип рельефа представлен останцовыми денудационными возвышенностями и разделяющими их пониженными участками. Переходная от гор к равнине зона является повышенной денудационно-аккумулятивной равниной, приуроченной к области развития дислоцированных палеозойских пород.

Часть поселения с равнинным типом представлена моренными, водно-ледниковыми, местами заболоченными аккумулятивными равнинами с характерным пологоволнистым, слегка всхолмленным рельефом и крупными пойменными комплексами протекающих рек.

Физико-геологические процессы

Из физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории городского поселения «Печора» следует отметить заболачивание, подтопление, оврагообразование, разрушение берега, в горных районах возможны обвалы, сходы снега, активная эрозия склонов и т.д.

Заболоченные участки на территориях городского поселения занимают значительную площадь. В черте города заболоченные участки развиты в долине р. Печора, особенно пойменные участки реки – в местах бывшего русла во время ее меандрирования. На территории городского поселения заболоченные участки и крупные болота развиты повсеместно и приурочены к понижениям рельефа, котловинам, а также пойменным участкам рек. Встречаются крупные болота с мощностью торфа более 2 м.

В черте города активного роста оврагов не наблюдается. Почти все овраги в той или иной степени поросли кустарником и деревьями. Однако процессы эрозии активно развиты вдоль берега Печоры, происходит постепенное разрушение берега, как в результате дефляции, так и в результате действия паводковых вод. На территории городского поселения эрозионные процессы в целом приурочены к долинам рек, в восточной части к возвышенным участкам уральского хребта.

Выводы

Значительная часть территории городского поселения «Печора» является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения (88%):

- северотаежные и крайнесеверотаежные волнистые и пологохолмистые равнины и возвышенности с выраженными процессами заболачивания, эрозия (в основном вблизи рек), дефляции. Основанием служат валунные суглинки и супеси, восточнее ближе к Уральским горам, встречаются дислоцированные палеозойские породы с пылеватыми суглинками;

- волнисто-увалистые предгорья Приполярного Урала на дислоцированных палеозойских породах. Преобладающие высоты 200 – 600 м. Факторами, ограничивающими градостроительное освоение рассматриваемой территории, являются локальное развитие мерзлотных и эрозионных процессов;

- низкогорья и среднегорья Приполярного и Северного Урала на метаморфизированных и изверженных породах с высотами 300-700 м и 500 – 1900 м соответственно. Для данных территорий характерны перепады высот и значительные клоны поверхности земли, гравигенные процессы, физическое выветривание, солифлюкция.

Территории неблагоприятные для градостроения (12%):

- пойменные комплексы рек, сложенные аллювиальными отложениями, характерны процессы затопления и подтопления;

- болотные комплексы, развитые повсеместно на территории поселения. Имеются как низинные, так и верховые и переходные болота. Выделяются крупные непроходимые болота с мощность торфа более 2 м (например, болото Усва-нюр).

Территория в пределах городской черты Печора является более изученной с точки зрения инженерно-строительных условий, чем территория городского поселения. Здесь выделяются более мелкие детали. Вся территории города отнесена к территориям ограниченно благоприятным для градостроительного использования (80%). Это Северотаежные волнистые и пологохолмистые равнины, сложенные устойчивыми грунтами (пески, супеси) с глубиной залегания грунтовых вод не менее 1 м, на которых выделяются следующие участки:

- с близким залеганием грунтовых вод, процессами заболачивания, потенциальным затоплением и подтоплением;

- с развитием процессов эрозии, заболачиванием понижений;

- уклоны поверхности 10-20%.

Территории, неблагоприятные для градостроительного освоения (20%):

- пойменный комплекс и первые надпойменные террасы р. Печора с активным развитием процессов заболачивания и затопления;

- уклоны поверхности более 20%;

- овраги;

- болотные комплексы;

- зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

В соответствии с законом «О недрах» – территории залегания и добычи полезных ископаемых могут накладывать дополнительные ограничения. В этом случае они являются территориями, не подлежащими градостроительному освоению.

Месторождения полезных ископаемых

Минерально-сырьевой потенциал Печорского городского поселения в значительной степени определяют топливно-энергетические ресурсы, представленные месторождениями нефти, газа, торфа.

На территории городского поселения находятся 4 крупных месторождения нефти и горючего газа: Косьюсское (нефть); Южно-Сынинское (нефть, горючий газ растворенный), сосредоточенные в центральной северной части поселения. Печорокожвинское (нефть, горючий газ растворенный и свободный, конденсат); Печоргородское (горючий газ, конденсат) месторождения непосредственно примыкают к городской черте в западной части поселения. Данные месторождения разрабатываются, однако, вне пределов городского поселения «Печора».

По современным оценкам на территории городского поселения существует 8 месторождений торфа. Наиболее крупное месторождение торфа болота Усва-нюр.

Из других полезных ископаемых выделяются месторождения песчано-гравийной смеси (участок Бызовский).

На территории поселения выявлены непромышленные проявления бурого угля, олова и асбеста.

    - Лесные ресурсы

Печорское городское поселение расположено на территории Печорского лесничества. Лесами и кустарниками покрыто около 80% территории поселения. Значительная часть его территории (16,4%) занята болотами. Среди лесных пород преобладают хвойные (в основном еловые). Доля лесов с доминированием сосны составляет около 23%. В меньшем количестве присутствуют лиственница, пихта, кедр.

На данный момент разработан лесохозяйственный регламент Печорского лесничества. В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом МПР России от 28.03.2007 № 68, все леса Печорского лесничества отнесены к зоне притундровых лесов и редкостойной тайги, району притундровых лесов лесотундры и редкостойной тайги Европейско-Уральской части Российской Федерации.

На территории городского поселения «Печора» в составе Печорского лесничества находятся 2 лесничества: Сынинское (258 824 га) и Канинское (88 788 га).

Распределение лесов Печорского лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов по кварталам или их частям осуществлялось в соответствии с приказом Рослесхоза от 19.12.2007 № 498. По целевому назначению леса Печорского лесничества распределены следующим образом: эксплуатационные леса занимают 813836 га, защитные - 249532,6 га, в том числе: зеленые зоны, лесопарки (9969 га); защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог (35972 га); ценные леса (3397002 га); государственные защитные лесные полосы (174076 га); притундровые леса (3222926 га).

Различия природных условий отдельных мест, отличающихся по рельефу, почвенным условиям, условиям увлажнения, создают большое разнообразие лесов в пределах района. Наиболее типичными для равнинной части района являются еловые леса подзоны северной тайги с участками березовых лесов. К северу от г. Печоры развиты еловые леса подзоны крайнесеверных лесов и лесотундры. Массивы сосновых лесов незначительны.

В восточной части района в увалистых предгорьях Приполярного Урала и нижнего пояса горных лесов произрастают в основном еловые и елово-березовые леса с примесью пихты и кедра. Выше по склонам гор последовательно сменяют друг друга елово-пихтовые, пихтовые, пихтово-березовые и горные березовые леса. Верхнюю границу леса образуют лиственничные редколесья.

Выше горных лесов расположен подгольцовый пояс, где преобладают лиственничные редколесья в сочетании с участками горной тундры, каменистых россыпей, травянистой растительности и горных болот.

В наиболее высоком гольцовом поясе типичны кустарниковые, травянисто-кустарничковые, моховые и лишайниковые тундры. На участках каменистых россыпей встречаются редкие островки разнотравья и мхов.

## Планировочная ситуация

    - Современное использование территории

Городское поселение  Печора расположено в северо-восточной части Республики Коми на правом берегу реки Печоры и занимает территорию 473340 га. Практически половину территории составляют земли  Национального парка  «Югыд-Ва», расположенного в  восточной части территории городского поселения.

Национальный парк «Югыд Ва» («Чистая вода») создан в 1994 г., а в 1995 г. его территория вместе с прилегающим к нему на юге Печоро-Илычским государственным заповедником и его буферной зоной включены в Список Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО под общим названием «Девственные леса Коми». Это - один из крупнейших природных резерватов мира.

Национальный парк располагается на западных склонах Северного и Приполярного Урала, в бассейнах рр. Косью, Большая Сыня, Щугор и Подчерем. Его территория находится в трех районах: Печорском, Вуктыльском и Интинском. Постоянного населения на территории парка нет.

В 1992 г. институтом "Росгипролес" (Москва) разработан Проект организации национального парка (ТЭО государственного природного национального парка «Югыд Ва»). Согласно проектным решениям территория национального парка подразделяется на несколько функциональных зон с различным режимом охраны и использования. В настоящее время, принято следующее функциональное зонирование:

- зона заповедного режима - 1218,0 тыс. га (64,4 % общей площади);

- зона регулируемого рекреационного использования - 441,7 тыс. га (23,4 %);

- зона обслуживания посетителей - 227,7 тыс. га (12 %);

- зона традиционной промышленной деятельности - 4,3 тыс. га (0,2 %).

Охранная зона национального парка шириной 4 км составляет 297 тыс. га.

В пределах парка выделено 7 комплексных, 1 орнитологический и 3 ихтиологических заказника. По берегам рек выделены 23 геологических, 2 флористических и 66 археологических памятников природы.

Целью создания национального парка является охрана и организация рекреационного использования горно-таежных экосистем Приполярного и Северного Урала, имеющих большое экологическое, историческое и рекреационное значение.

На территории парка сконцентрированы местонахождения ископаемых флоры и фауны, эндемиков и реликтовых растений, редких минералов, геологических и ландшафтных памятников природы. Сохранилось большое количество объектов культурного наследия.

Также на территории поселения расположены  Болотный заказник республиканского значения «Печорский» и Комплексный заказник «Сынинский».

Минерально-сырьевые ресурсы являются основой экономики Республики Коми. На  севере территории городского поселения Печора расположены месторождения нефти и газа. Также, месторождения полезных ископаемых расположены в пределах города Печора – к югу от застроенной территории.

По западной части городского поселения проходят трасы магистральных трубопроводов.

Практически вся остальная территория городского поселения входит  в состав земель лесного фонда.

Город Печора расположен в самой западной части территории городского поселения, ограничен с юга и запада рекой Печорой. Площадь г. Печора в границах городской черты составляет 9000 га.

Главными планировочными осями города являются р. Печора и трасса железнодорожной магистрали.

Территория  города состоит из двух планировочных районов -  Железнодорожного и Речного, разделенных подтапливаемыми в паводки территориями с низкими отметками рельефа.

Железнодорожный район

В пределах района размещены многоэтажная (5 эт. и выше),  средне- и малоэтажная застройка (3-4 эт.) и индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками.

Многоэтажная жилая застройка сформировалась в виде микрорайонов XV и XVII и ограничена ул. Строительной и ул. Комсомольской. Запланированное развитие жилых зон (мкр. XXIII) в предыдущем Генеральном плане полностью не реализовано. Средне- и малоэтажная жилая застройка представлена в северной части района, в основном в мкр. XII, XIII, XVI.

Основными градоформирующими улицами являются ул. Советская и  ул. Островского, вдоль которых сосредоточились основные объекты обслуживания.

Зоны индивидуальной жилой застройки расположены в южной части района вдоль прибрежной зоны р. Печора.

К востоку от Железнодорожного планировочного района располагается промышленный район «Печорская ГРЭС».

На территории жилого района построены объекты общественного назначения – Железнодорожный вокзал, Дом культуры Железнодорожников, Печорский историко-краеведческий музей, Торгово-развлекательный центр, 8-я поликлиника (ОАО «РЖД»).

С восточной стороны железнодорожного района между промышленной зоной ГРЭС и основными жилыми кварталами на берегу реки Печора сосредоточилась индивидуальная жилая застройка и небольшие жилые образования, такие как поселок Восточный.

На юго-востоке района за промышленной зоной ГРЭС сформировалась территория с участками садоводств, это обусловлено хорошими природными условиями, а также наличием теплых и спокойных вод водохранилища Печорской ГРЭС, в водах которого по некоторым данным, ранее было образовано форелевое хозяйство.

В пределах района имеются свободные участки для нового строительства в восточной и южной частях района. На отдельных участках возможно проведение реконструктивных мероприятий.

К северу от территории Железнодорожного района за линией железной дороги расположена производственная  зона.

Речной район

Район располагается в западной части города. Функциональное зонирование территории носит достаточно мозаичный характер.

В северной части планировочного района расположены кварталы многоэтажной жилой застройки, в остальной части преобладает застройка преимущественно среднеэтажная (до 5-ти эт.).

В западной части района расположена территория аэропорта.  Территорию аэропорта с востока и основных жилых массивов района  разделяет достаточно большой блок индивидуальной жилой застройки.

Объекты общественного назначения сосредоточены по основным улицам района (Печорский проспект, ул. Гагарина и ул. Социалистическая). Основными объектами обслуживания в Речном районе являются: Дом культуры Речников, Дом Офицеров, Дворец спорта им. И. Е. Кулакова, Печорское речное училище, городской стадион, Печорская центральная районная больница, Печорский почтамп и автоматическая телефонная станция. В Речном районе сосредоточенны основные административные учреждения (администрация города, горводоканал и т. д.).

Здесь расположены основные промышленные и коммунально-складские предприятия и организации. Основными градообразующими предприятиями района являются Печорский речной порт, судоремонтный завод и аэропорт.

На территории района образована обширная зеленая зона, сформированная из парков и скверов (парк Геологов, парк Победы,  бульвар Молодежи и Березовая роща с прогулочной дорожкой вдоль берега реки Печора).

На территории планировочного района западнее территории аэропорта расположено закрытое городское кладбище.

Территориальные ресурсы

Комплексный градостроительный анализ территории выявил следующие территориальные ресурсы для градостроительного развития и реконструкции г. Печора:

Железнодорожный район:

Юго-восточная часть планировочного района благоприятна для комплексного жилищного строительства.

Речной район:

Благоприятными  для целей нового жилищного строительства и реконструкции (многоэтажное, средне и малоэтажное жилищное строительство) являются территории в северной и южной частях района с использованием участков  ветхого фонда.

Сложившееся функциональное зонирование территории показано на Схемах использования территории (опорные планы) городского поселения Печора  и города Печора, выполненных в масштабах 1:100 000 и 1: 15000.

    - Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

- Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Охранные зоны инженерных коммуникаций

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

- Зоны месторождений полезных ископаемых

- Зоны особо охраняемых природных территорий

- Зоны охраны объектов культурного наследия

- Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами воздействия (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

- Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

Магистральные газопроводы:

- Магистральные нефтепроводы и газопроводы

- Линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов" (24.02.1992 г).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* («Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Использование объектов в соответствии с Федеральным законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами воздействия

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 32-03-96 «Аэродромы», ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

    - Объекты культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории города Печора, относятся памятники:

- здание театра культурно-воспитательного отдела Севжелдорлага (ул. Советская, д.47),

- здание Дома культуры речников.

## Социально-экономическая ситуация

    - Население

Численность населения городского поселения Печора на 01.01.2009 г. составила 46,1 тыс. чел.

Население ГП Печора в последние годы сокращается за счет отрицательного естественного прироста и отрицательной миграции, что связано с ухудшением социально-экономической ситуации в городском поселении – сокращением количества рабочих мест.

Численность населения на 1 января каждого года, тыс. чел:

2007 г. –	46,9

2008 г. –	46,7

2009 г. –	46,1

Ниже, в таблице №1, приводятся данные по динамике численности населения ГП Печора. Динамика естественного прироста населения приведена по данным территориального отдела ЗАГСа г. Печора. Данные по механическому движению населения предоставлены отделением Управления федеральной миграционной службы г. Печоры.

Таблица №1

Динамика естественного и механического движения населения

| Показатели | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение |  |  |  |  |
| Родилось - всего, тыс. чел. | 0,52 | 0,51 | 0,61 |  |
| Умерло - всего, тыс. чел. | 0,85 | 0,81 | 0,67 |  |
| Естественный прирост – всего, тыс. чел. | -0,33 | -0,30 | -0,06 |  |
| Механическое движение |  |  |  |  |
| Прибыло, тыс. чел. |  | 1,4 | 2,5 | 2,4 |
| Выбыло, тыс. чел. |  | 4,4 | 3,1 | 3,2 |
| Миграционный прирост, тыс. чел. |  | -3,0 | -0,6 | -0,8 |

Возрастно-половая структура населения Печоры менее благоприятная, чем в среднем по республике: ниже доля лиц моложе трудоспособного возраста (соответственно 16,7% и 17,2%) и выше – старше трудоспособного (17,5% и 15,3%).

Таблица №2

Возрастная структура населения (в %%)

| Показатели | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| - дети (0-15 лет) | 16,7 | 16,5 |
| - трудоспособный возраст | 67,0 | 66,0 |
| ж 16-54 |  |  |
| м 16-59 |  |  |
| - старше трудоспособного | 16,3 | 17,5 |
| Итого: | 100 | 100 |

    - Экономическая база

Городское поселение Печора - это многопрофильный экономический центр республики Коми с преимущественным развитием промышленной и транспортной функций.

Ведущая роль принадлежит добыче и транспортировке нефти и природного газа.  В целом в отраслях промышленности и транспорта  задействованы порядка 31% от числа занятых во всех сферах экономики.

Ведущая отрасль промышленности городского поселения – злектроэнергетика, представленная ОАО «ОГК-3» «Печорская ГРЭС». Печорская ГРЭС вырабатывает около 1/3 электроэнергии в РК и является одним из крупнейших предприятий электроэнергетики на Европейском севере России.

Помимо электроэнергетики в Печоре имеются предприятия по производству и ремонту промышленного оборудования, лесоперерабатывающей и пищевой промышленности.

Занятость в  сферах образования и здравоохранения довольно высока и составляет порядка 22% от  всех работающих.

В последние годы существенно развилась сфера торговли, где занято порядка 19% работающего населения.

Показатели по распределению занятых в экономике городского поселения в настоящее время приведены в таблице №3.

Таблица №3

Численность занятых по видам экономической деятельности

| № п/п | Сферы экономики | 2009г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Добыча полезных ископаемых | 1,3 | 6 |
| 2 | Обрабатывающие производства | 0,7 | 3 |
| 3 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1,8 | 8 |
| 4 | Транспорт и связь | 4,8 | 22 |
| 5 | Строительство | 0,6 | 3 |
| 6 | Торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий, обществ. питание, гостиницы | 4,2 | 19 |
| 7 | Образование (высшее, среднее, профессиональное, школьное, дошкольное) | 2,6 | 12 |
| 8 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2,3 | 10 |
| 9 | Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1,4 | 6 |
| 10 | Государственное управление, обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 1,2 | 6 |
| 11 | Предоставление прочих коммунальных и персональных услуг (культура и искусство, спорт и др.) | 0,8 | 4 |
| 12 | Прочие виды деятельности | 0,3 | 1 |
|  | Итого | 22,0 | 100 |

    - Жилищный фонд

По сведениям Бюро технической инвентаризации жилищный фонд городского поселения Печора на 01.01.2009 г. составил 1,31 млн. м² общей площади, это в среднем  28,2 м2 на одного жителя, что существенно выше  общероссийского  показателя (порядка 22 кв. м/чел.).

Большая часть жилищного фонда (более 90%) представлена многоэтажными домами (2-9-эт.). Доля индивидуальных жилых домов составляет порядка 7%.

Таблица №4

Оборудование жилищного фонда (в %)

| Жилищный фонд - всего, | в том числе оборудованный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | централиз. водопроводом | централиз. канализацией | централиз. отоплением | Газом или напольными электр. плитами |
| 100 | 88 | 86 | 87 | 79 |

Уровень обеспеченности жилых домов инженерным оборудованием недостаточен – менее 90%, т. е. даже не все многоквартирные дома снабжены водопроводом, канализацией, центральным отоплением и др. Это объясняется наличием в Печоре большого количества старых 2-х этажных деревянных домов, морально и физически устаревших.

Общая площадь жилых домов, оборудованных  одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, составляет всего 0,7 млн. кв. м -  немногим более половины всего жилищного фонда (53%).

Наличие в Печоре большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда (83 тыс. кв. м, что составляет 6% от всего жилищного фонда)  является острой социальной проблемой. Кроме того, часть жилых домов в Железнодорожном районе находится в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий.

В настоящее время ежегодные объемы нового жилищного строительства невелики -  порядка 3 тыс. кв. м общей площади. В структуре новой застройки за последние 7 лет  преобладали 5-ти этажные дома (порядка 60%). Объемы индивидуального жилищного строительства в среднем в год составляют 0,3 - 0,4 тыс. кв. м (11% от всего объема  вводимого жилья).

Таблица №5

Жилищное строительство за период 2000-2004г.г.

(тыс. м² общей площади)

| Этажность | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Всего за период 2000-2004г.г./ в среднем в год | Структура жил. стр-ва (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Многоквар- тирное | 4,1 | 0,1 | 8,9 | - | 3,4 | 2,9 | - | 19,4/2,8 | 89 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | - | 0,1 | 0,2 | - | 1,7/0,3 | 8 |
| 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5-8 | 3,8 | - | 3,6 | - | 3,3 | 2,7 | - | 13,4/1,9 | 61 |
| 9 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | 4,3/0,6 | 20 |
| 2. Индивиду-альные жилые дома | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 2,5/0,3 | 11 |
| Всего (округл.) | 4,2 | 0,7 | 9,2 | 0,5 | 3,7 | 3,2 | 0,4 | 21,9/3,1 | 100 |

    - Социальная инфраструктура

Уровень и качество жизни горожан в значительной мере зависят от развитости социальной сферы города.

В сравнении с региональными нормативами градостроительного проектирования для Республики Коми, утвержденными 29.01.08 г. №07-ОД, в городском поселении достаточно учреждений здравоохранения и магазинов. Уровень обеспеченности предприятиями общественного питания, клубами, гостиницами недостаточен, особенно низка обеспеченность спортивными залами, бассейнами и банями.

В составе ГИС Генерального плана созданы картографические слои и семантические базы, которые характеризуют распределение существующих учреждений обслуживания по территории города, а также отражают планировочные решения по размещению новых объектов.

Обеспеченность населения ГП Печора учреждениями культурно-бытового назначения в сравнении с нормативными показателями приводится в таблице №6.

Таблица №6

Обеспеченность учреждениями и предприятиями обслуживания

| № п/п | Наименование объектов | Ед. измер. | Емкость или вмести -мость | Обеспе-ченность на 1000 жит. | Рекомендуемые региональные нормативы РК, социальные нормативы, принятые Правительством РФ в 1996г. (с изменениями от 14 июля 2001г., 13 июля 2007г.) | % обеспе-ченнос-ти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больницы | койка | 750 | 16,3 | 13,9 | 117 |
| 2 | Поликлиники | пос. в смену | 1777 | 39 | 33 | 118 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы | кв. м площ. пола | 2761 | 60 | 150 | 39 |
| 2 | Крытые бассейны | кв. м зерк. воды | 350 | 7,6 | 65 | 12 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы, дома культуры | место | 1410 | 31 | 50 | 62 |
| 2 | Кинотеатры | место | - | - | 0 |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины | кв. м торг. площ. | 28900 | 627 | 280 | 224 |
| 2 | Предприятия общественного питания | место | 900 | 20 | 40 | 50 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бани | место | 85 | 2 | 7 | 29 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиницы | место | 269 | 6 | 9 | 67 |

## Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт. Через территорию городского поселения проходит двухпутная неэлектрифицированная магистраль Котлас – Воркута, которая  обеспечивает потребности Печорского муниципального района и города в частности. Расстояние по железным дорогам до Сыктывкара – порядка 600 км, до Ухты – 250 км. Ближайшие узловые железнодорожные станции Сыня и Сосногорск.

Станция Печора по своему положению на участке дороги является промежуточной, 2-го класса, осуществляет пропуск транзитных грузовых и пассажирских поездов, операции по приему и отправке местных грузов и обслуживание пассажиров дальнего и местного сообщения.

К путевому парку станции примыкают подъездные пути промышленных и коммунальных предприятий города.

Обслуживание пассажиров осуществляется в здании ж/д вокзала, расположенного в восточной части города по улице Привокзальной и имеющего вместимость 300 чел.

Работа железнодорожной станции по оправлению пассажиров:

Всего – 531635 тыс. пассажиров за 2008 год, в том числе:

- в прямом сообщении – 65293 тыс. пасс.;

- в местном сообщении – 305030 тыс. пасс.;

- в пригородном сообщении – 161312 тыс. пасс.

Станция относится к Сосногорскому отделению Северной железной дороги.

Значение  ж/д транспорта для городского поселения в целом носит важнейшее стратегическое значение ввиду отсутствия развитой сети автодорог общего пользования в северной части Республики Коми.

На территории городского поселения все пересечения железнодорожных путей с  улично-дорожной сетью оборудованы лишь железнодорожными переездами за исключением пересечения ул. Деповской с основной магистральной железнодорожной линией, представляющего из себя автодорожный путепровод.

Автомобильные дороги и транспорт. Основные региональные автодороги, являющиеся подъездами к Печоре: Печора – Белый-Ю, ГРЭС – Бызовая – Концебор – Аранец, подъезд к п. Путеец, обеспечивают сообщение населенных пунктов района с городом. В южной части Печерского района, отрезанного рекой Печорой от городского поселения, основными региональными дорогами являются Кожва – Ухта, Кожва – Усть-Уса, ст. Кожва – Паромная переправа (Озерный) и Озерный – Приуральское. Постоянных автодорожных переходов через реку не имеется, в следствии чего автотранспортное сообщение между населенными пунктами, разделенными широким руслом реки Печоры полностью отсутствует. Автомобильное сообщение между двумя берегами имеет место исключительно в период зимнего ледостава при полном замерзании водоемов и организации зимников.

В пределах основной части городской территории проходит обходная автодорога, протрассированная в обход восточной части города через ж/д линию, соединяющая промышленные площадки в северной части поселения и железнодорожную станцию с грузовым речным портом и коммунально-складской зоной в «Речном» районе.

Таблица №7

Характеристика автодорог-подходов к городу

| № п/п | Наименование | Принад- лежность | Технич. категория | Тип покрытия проезжей части | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Печора – п. Бызовая | РК | V,IV | асфальт | 10,5 | 7,5 |
| 2 | Г. Печора – п. Белый Ю | РК | III,IV | асфальт | 12,0 | 8,0 |
| 3 | Обход города Печора | РК | III | асфальт | 13,0 | 9,2 |

Пригородное пассажирское сообщение осуществляет «Печорское автотранспортное предприятие» и частные перевозчики.

Воздушный транспорт

По действующей классификации аэропорт «Печора» является аэропортом класса «Г» и расположен в 800 м западнее границы начала застройки города. Аэродром Аэропорта пригоден для эксплуатации самолетов 3-го класса и ниже, а также вертолетов всех типов.

Для обслуживания пассажиров на внутренних авиалиниях имеются: аэровокзал общей пропускной способностью 50 тыс. пасс./год, посадочный павильон, привокзальная площадь с автостоянкой и гостиница для пассажиров на 90 мест. Для обслуживания грузовых авиаперевозок имеется грузовой комплекс мощностью 10 тонн в сутки.

Фактически за год (2008) отправлено 6575, прибыло 4511 чел.; отправлено 66 тонн, прибыло 46 тонн груза и почты.

В настоящее время регулярное пассажирское сообщение полностью прекращено по финансовым причинам.

В предыдущие годы выполнялись чартерные рейсы самолетами Ан-24, Ан-26, Ан-30, Як-40. Основными направлениями были: Сыктывкар, Пермь, Н.Новгород, Москва.

На вертолетах Ми-8 выполняются санитарные полеты по оказанию услуг ГУ Республики Коми «Республиканская больница». Периодически на вертолетах Ми-8 выполняются полеты по перевозке вахтовых бригад и облету нефтепроводов. Эпизодически выполняются полеты по перевозке туристских групп в район Уральских гор.

Водный транспорт. Река Печора активно используется для судоходства в период летней и частично осенней навигации. Средняя продолжительность навигации 155 суток. В акватории реки в границах городского поселения «Печора» базируются в основном грузовые суда и баржи.

Речной порт Печора расположен на правом берегу реки Печора в среднем течении реки на расстоянии 879 км от устья в затоне «Канин» в черте городского поселения «Печора». Порт ковшевого типа. Длина затона – 1100 м, ширина – от 60 до 150 м.

По специализации перерабатываемых грузов порт сформирован из 11 причалов.

Основные судоходные маршруты:

- Печора – Нарьян-Мар – Печора

- Печора – Бызовая – Печора

- Печора – Усть-Цильма

Кроме этого имеются другие маршруты к местам промышленной добычи песка и других материалов.

Общий годовой грузооборот порта – 131,0 тыс. тонн.

Помимо грузового речного сообщения в акватории реки в районе городского поселения Печора функционирует и пассажирский транспорт малой вместительности, предназначенный для перевозки пассажиров с одного на другой берег. Данный вид транспорта исключительно важен для жителей ряда населенных пунктов по причине отсутствия автодорожных мостовых переходов через реку Печору.

Городская улично-дорожная сеть и транспорт

Улично-дорожная сеть, также как и планировочная система застроенной части городского поселения, разделена на две части, связанными между собой магистральными улицами. В пределах каждой части четко просматривается прямоугольная сеть улиц. В целом, улично-дорожную сеть (УДС) города следует рассматривать как  радиально-диаметральную, выходящую на внешние автодороги.

Основными каркасообразующими магистралями городского значения, по которым осуществляется въезд в город с внешних автомобильных дорог, связь между планировочными районами и промышленными зонами являются: ул. Островского, ул. Железнодорожная, Печорский проспект, ул. Социалистическая, ул. Советская, ул. Стадионная, ул. Воркутинская и некоторые другие участки. Опорную сеть формируют также магистральные улицы районного значения и автодороги в черте городского поселения, обеспечивающие внешний выход автотранспорта.

Протяженность магистральных улиц и дорог города в настоящее время – 35,5 км. Плотность магистральной сети в застроенной части городского поселения – 2,4 км/кв.км.

Все улицы основной центральной части города имеют усовершенствованное асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Искусственные дорожные сооружения. Из крупных искусственных дорожных сооружений, в городе имеется один путепровод через главные пути железной дороги. Длина сооружения – 120 м, длина с подходами – 800 м, ширина сооружения – 10 м, ширина проезжей части – 9 м, материал – асфальтобетон, уровень проезда – верхний, построен в 1986 г.

Железнодорожных переездов 2 – в створе улиц Пристанционной и Воркутинской.

Уровень аварийности на улично-дорожной сети города можно охарактеризовать как относительно невысокий.

Городской транспорт. Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются в основном автобусом и таксомоторами. Кроме общественного транспорта существенную роль играет индивидуальный легковой транспорт.

Основным предприятием, производящим внутригородские пассажирские перевозки является «Печорское автотранспортное предприятие».

Параметры работы пассажирского автотранспортного предприятия:

- общий объем перевозок  – 3900,0 тыс. пас./год (2008 г);

- коэффициент выпуска на линию по каждому маршруту – 0,95;

- режим работы в сутки – с 5:45 до 23:00;

- выполнено пассажирокилометров за год, тыс. – 4520,1;

- эксплуатационная скорость – 28 км/час.

Количество автобусов по маркам:

Икарус-263.10 – 6 ед.;

Лиаз-5256 – 3 ед.;

Марз-52661 – 1 ед.;

ПАЗ-3205, ПАЗ-4234 – 17 ед.;

Лиаз-677 – 2 ед.;

HIGER – 2 ед.

Таблица №8

Характеристика городских маршрутов

| № маршрута | Наименование маршрута | Кол-во единиц на маршруте, (АТП/частные) | Интервал движения в часы пик, мин. (АТП+ частные) | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Горбольница – ж/д вокзал | 12/15 | 2-3 | 7,85 |
| 2 | Аэропорт – ж/д вокзал | 3/4 | 10 | 9,00 |
| 3 | Горбольница – Байтек – Силур | 0/1 | 60 | 10,00 |
| 4 | ж/д вокзал – п. Восточный | 1/0 | 48 | 5,00 |
| 4Д | ж/д вокзал – пл. Геологов – п. Восточный | 0/1 | 30 | 10,20 |
| 5 | Горбольница – ГРЭС – п. Восточный | 1/2 | 25 | 12,05 |
| 5К | пл. Победы – пл. Горького - ГРЭС | 0/1 | 60 | 14,00 |
| 6 | Городское кольцо | 2/3 | 5 | 8,25 |
| 9 | ул. Комсомольская – «Речник» | 0/6 | 10 | 10,00 |
| 10 | ж/д вокзал – САХ | 1/0 | 68 | 6,00 |
| Итого |  | 53 (20/33) | – | 92,35 |
| в среднем |  | – | 7,5 | 9,2 |

Общая протяженность существующей маршрутной сети городского поселения – 92,3 км.

Протяженность линий движения городского пассажирского транспорта (улиц, по которым организованны маршруты ГПТ) – 29,3 км.

Помимо пассажирского автотранспорта, принадлежащего АТП, в городском поселении функционирует частный маршрутный автотранспорт малой и средней вместимости (от 10 до 30 чел.), работающий по маршрутам АТП.

В Печоре развит таксомоторный транспорт, полностью находящийся в частной собственности. Количество частных перевозчиков по городу составляет порядка 15 ед. служб «такси».

В городском поселении функционирует 210 автохозяйств, из них крупными, с количеством а/м 50 и более, являются 6 предприятий:

ООО «Стройгазконсалтинг-север», стройплощадка ГРЭС – 349 ед.,

ООО «Газтехлизинг», стройплощадка ГРЭС – 229 ед.,

ООО «Печоражилкомхоз», Печорский пр.,90 А – 79 ед.,

ООО «Сплав плюс», ул. Островского,59 – 67 ед.,

ЗАО «ВиД», ул. Речная,14 – 61 ед.,

ООО «Газпром ЛПУМГ», п. Изъяю А/Я8 – 53 ед.

Основной их задачей является обслуживание промышленных предприятий, расположенных в границах поселения, доставка строительных материалов и элементов, транспортировка экспортной и импортной продукции и прочее.

Таблица №9

Количество и структура автомобильного парка на 01.01.2009 г.

| № п/п | Категория автомобиля | Количество, ед. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в частной собственности |
| 1. | Грузовых автомобилей | 2018 | 970 |
| 2. | Легковых автомобилей | 11864 | 10760 |
| 3. | Автобусов | 331 | 120 |
|  | Итого | 14213 | 11850 |

Общий уровень автомобилизации населения составляет 310 ед./1000 жит., уровень автомобилизации индивидуальным легковым автотранспортом – 235 ед./1000 жит., что является довольно высоким показателем.

Хранение легковых автомобилей осуществляется главным образом в кооперативных гаражах боксового типа и на охраняемых открытых стоянках, но масса автомобилей не охвачена организованным хранением, заполняя собой уличные и дворовые пространства.

В черте города расположены 3 АЗС и одна газонаполнительная станция.

## Инженерная инфраструктура

    - Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение города осуществляется из трех водозаборов: Железнодорожного, Речного, ГРЭС (Энергетик).

Общая производительность водозаборов – 18,7 тыс.м3/сут.

Среднесуточная подача воды в сеть составляет 16,0 тыс.м3/сут.

Водопотребление промышленных предприятий составляет 422,2 м3/сут.

Железнодорожный водозабор расположен в 1 км к северу от железнодорожной станции Печора, в пределах III-ей надпойменной террасы р. Печора. С запада и востока территория ограничена болотными массивами, в западной части вплотную к водозабору примыкает воинская часть. С севера и юга водозабор окружают промышленные и жилые зоны.

Водозабор осуществляет централизованное водоснабжение железнодорожной части города с 1959 г.

Железнодорожный водозабор оборудован на базе разведанных запасов Усванюрского месторождения (Железнодорожный участок) подземных вод и неразведанной площади, где объектом изучения является водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт.

Усванюрское месторождение подземных вод приурочено к нижнечетвертичному водоносному горизонту. Воды напорные.

Водообильность пород высокая. Вода пресная с минерализацией 0,2 – 0,3 г/л. Отмечается повышенное содержание железа и марганца. По остальным компонентам вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 «Вода питьевая».

Водоносный горизонт не имеет выхода на поверхность и защищен от загрязнений, так как перекрыт моренными отложениями.

На неразведанной площади подземные воды водоносного горизонта – пресные, с повышенным содержанием железа и марганца, отмечается пониженное содержание фторидов. По бактериологическим показателям вода здоровая. Горизонт относится к недостаточно защищенным от поверхностного загрязнения.

Водозабор состоит из 10 скважин и 4 шахтных колодцев. На верхнечетвертичном водоносном горизонте оборудовано 8 скважин (в том числе 2 наблюдательные) и 4 колодца. На Усванюрском месторождении имеется: одна эксплуатационная скважина (№4), одна наблюдательная скважина (№5).

Речной водозабор обеспечивает водой речную часть г. Печора, оборудован на базе разведанных месторождений подземных вод: Печоргородского и двух участков Усванюрского МПВ.

Печоргородское месторождение: мощность горизонта колеблется от 17 до 22 метров. Горизонт является безнапорным и незащищенным от поверхностного загрязнения. Подземные воды пресные, отмечается повышенное содержание железа и марганца. По остальным показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 «Вода питьевая».

Усванюрское месторождение: воды напорные, водообильность пород высокая. Подземные воды пресные, отмечается повышенное содержание железа и марганца. По остальным показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 «Вода питьевая». Водоносный горизонт не имеет выхода на поверхность и защищен от загрязнений, так как перекрыт моренными отложениями.

От водозабора снабжается водой пос. Луговой.

Водозабор ГРЭС (Энергетик) расположен юго-восточнее железнодорожной станции Печора на поверхности III-ей надпойменной террасы р. Печора в пределах разведанного участка «Энергетик» Усванюрского месторождения с утвержденными запасами нижнетриасового водоносного комплекса.

Территория водозабора представляет собой заболоченный массив. Воды напорные, пресные. Кроме повышенной концентрации железа вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 «Вода питьевая». Водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения.

В настоящее время водозабор состоит из 12 скважин, в том числе 7 наблюдательных, 1 резервная и 4 эксплуатационных. На базе 4-х водозаборных скважин (№№ 2, 3, 11, 18) осуществляется опытно-промышленная эксплуатация водоносного нижнетриасового комплекса, выявленного как перспективного в процессе поисково-оценочных работ на участке «Энергетик» Усванюрского МПВ. Все скважины, за исключением № МК-53, пробурены на разведанных площадях.

Ликвидирована станция обезжелезивания, так как вода удовлетворяет требованиям СанПиН по содержанию железа. Существующих двух РЧВ (W – 500 м3 каждый) недостаточно для обеспечения потребности в питьевой воде района города.

Протяженность водопроводных сетей города составляет 112,2 км. Износ сетей: до 50% - 33,9 км; 50–70% - 5,8 км; 70–90% - 25.3 км; 100% - 47,2 км.

    - Водоотведение

В городе существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации.

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий отводятся на канализационные очистные сооружения (КОС).

Установленная пропускная способность КОС 40,0 тыс.м3/сут., поступление стоков составляет 11,8 тыс.м3/сут.

Размер санитарно-защитной зоны КОС – 400 м.

Обследование систем очистки и отведения сточных вод г. Печора дает все основания для проведения реконструкции КОС.  До настоящего времени одной из проблем эксплуатации являлось отсутствие сооружений для обезвоживания и утилизации осадка. В качестве варианта решения проблемы предложено использование компактных установок по обезвоживанию осадка, установка приобретена и введена в эксплуатацию.

В эксплуатации находятся   12  канализационных насосных станций:

Таблица №10

Канализационные насосные станции

| № п/п | Наименование | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | КНС по ул.Советской | 20 |
| 2 | КНС по ул.Октябрьской | 20 |
| 3 | КНС микрорайона ГРЭС | 20 |
| 4 | КНС по ул.Островского (Дамба) | 20 |
| 5 | КНС в районе поста ГАИ (ул.Чехова) | 20 |
| 6 | КНС воинской части (8 микрорайон) | 20 |
| 7 | КНС по ул.Гагарина | 15 |
| 8 | ГКНС по ул.Спортивной | 20 |
| 9 | ГКНС (старая) по ул.Чехова | 20 |
| 10 | КНС по ул.Русанова | 20 |
| 11 | КНС в поселке Макаронная фабрика | 15 |
| 12 | КНС в поселке Луговой | 20 |

КНС недогружены до проектных мощностей.

Канализационные стоки пос. Луговой поступают в канализационную систему города.

Протяженность сетей 106,3 км, в том числе со 100% износом – 46,35 км.

Дождевая канализация

Дождевая канализация в городе отсутствует. Дождевые стоки поступают в сети хозяйственно-бытовой канализации, нарушая работу очистных сооружений.

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение города осуществляет:

1)  филиал ОАО «ОГК-3» «Печорская ГРЭС».

В состав ПГРЭС водят 5 энергоблоков с блочными бойлерными установками, номинальная суммарная тепловая мощность которых 187Гкал/час, установленная тепловая мощность станции составляет 387Гкал. Отпуск тепла в 2008 г. составил 315177 Гкал.

В качестве основного топлива используется природный и попутный газ, резервным топливом является мазут.

Магистральная теплосеть протяженностью13 км обеспечивает теплом комплекс жилых и промышленных зданий железнодорожной части и частично, речной части города. Прокладка т/сети 2-х трубная, надземная и подземная.

Объекты производственно-деловых зон обеспечиваются теплоснабжением от собственных котельных.

2) ООО «ТЭК – Печора»

В состав ООО входят котельные (№№ 1, 3-5, 7-11, 13,18),производственные объекты (здания и сооружения). За 2008 г. произведено тепловой энергии 304,391 тыс. Гкал, годовое потребление топлива (газ) – 50,59 млн.м3.

3) ОАО «Тепловая сервисная компания» обслуживает квартальные теплотрассы от ЦТП.

    - Газоснабжение

Газоснабжение города осуществляется на базе использования природного газа.

Схема распределения газа по давлению в 2-х ступенчатая:

- газопровод высокого давления II категории (0,3 – 0,6 МПа);

- газопроводы низкого давления (до 0,005МПа).

Головные сооружения – газораспределительные станции (ГРС):

- ГРС – 1 (основная) от газоконденсатного Печорокожвинского месторождения;

- ГРС – 2 (резерв).

Связь между ступенями осуществляется только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРП и ШРП).

В г. Печора газифицировано 12958 квартир.

Количество газа, потребленное жилищно-коммунальным сектором за 2008 г.  (по данным ОАО «Комигаз» треста «Печорамежрайгаз» от 18.06. 2009 г.) составило 10,58 млн. м3.

    - Электроснабжение

Электроснабжение  городского поселения «Печора» осуществляется от  системы Комиэнерго.

На территории городского поселения расположены центры питания: две подстанции 220кВ «Печора» (2х63МВА), «Северная» (2х63МВА), три подстанции 110кВ «Городская» (2х25МВА), «ЖБИ» (2х10МВА), «Западная» (1х6,3МВА) и две подстанции 35кВ «Южная» (2х6,3МВА),  «Речная» (1х10МВА).  Также на территории ГП находится один из крупнейших источников производства электроэнергии Республики Коми - Печорская ГРЭС, установленная мощность которой составляет 1060МВт.

Загрузка подстанций в аварийном режиме, по данным ОАО «Комиэнерго», составляет от 21 до 61%.

Подстанции   городского поселения   подключены: напряжением 220кВ 2х цепными ВЛ 220кВ от Печорской ГРЭС, напряжением 110кВ - ВЛ110кВ от ПС 220кВ «Печора»,    напряжением 35кВ  - одноцепными ВЛ 35кВ от ПС 220кВ  «Печора».

Протяженность линий электропередачи составляет:

- напряжением 220кВ – 25,44 км;

- напряжением 110кВ – 17,9км;

- напряжением 35кВ – 11,82км.

Практически все линии электропередачи, проходящие по территории городского поселения, введены в эксплуатацию в 70х годах прошлого века.

В границах городского поселения «Печора» планировочными ограничениями являются  шумовые зоны электрических подстанций 35-220кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи  напряжением 220, 110, 35кВ,  проходящих по рассматриваемой территории.

Все существующие электроподстанции ГП открытого типа имеют трансформаторы, основных источников шума, мощностью от 6,3МВА до 63МВА. В зависимости от мощности  и напряжения трансформаторов расстояние от них до жилой застройки составляет:

- 220кВ – 400 м для двух трансформаторов по 63МВА;

- 110кВ – от140 до 200 м (для трансформаторов мощностью 63 МВА и ниже);

- 35кВ – от 95 до 100 м (для трансформаторов мощностью 10 МВА и ниже).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют:    220кВ – 25м, 110кВ – 20м, 35кВ – 15м, 10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении.

В связи с длительным сроком эксплуатации  и износом оборудования требуется реконструкция ряда подстанций и ЛЭП расположенных на территории городского поселения.

    - Связь

Телефонизация

Телефонная связь общего пользования в г. Печора осуществляется Коми филиалом «С-З Телеком». Количество абонентов ГТС – 17568. Телефонизация осуществляется через опорную станцию ОПТС-3 (Печорский пр.,61), емкостью 7648 №№, от 4-х АТС:

- RSU-1(Печорский пр.,81) емкостью 1960 №№;

- RSU-2 (Печорский пр.,20) емкостью 1496 №№;

- RSU-3 (ул. Строителей,20/2) емкостью 2936 №№;

- RSU-4 (ул. Островского,36) емкостью 3800 №№.

Все станции электронного типа (S-12) соединены между собой по волоконно-оптическим линиям и имеют выход на междугородную и международную связь. Установленная емкость станций – 17840 номеров.

В городе имеются не удовлетворенные заявки на установку телефонов в количестве 237 (111 по речной части города и 126 по железнодорожной).

Радиофикация

Проводное вещание в городе осуществляется от радиотрансляционного узла мощностью 10 кВт (Печорский,61). Схема РТ сети трезвенная, ТП находится в железнодорожной части города (Первомайская, 15). Вещание – трехпрограммное. Количество радиоточек около 3000.

Телерадиовещение

В г. Печора телерадиовещание обеспечивается от 2-х РПТЦ.

РПТЦ-1, находящийся в 12 км от города в п. Миша-Яг, осуществляет телевизионное вещание 5-ти основных центральных и региональных каналов (ОРТ, РТР, НТВ, СТС, РенТВ) и в диапазоне УКВЧМ вещание радиостанций «Радио России» и «Маяк».

РПТЦ-2 (г. Печора, ул. Русанова, 5) обеспечивает вещание телепрограмм МузТв, ТНТ, местного канала «Печора» и радиостанции «Европа+» с вещанием местных радиопрграмм.

Кроме эфирного вещания в городе развита система кабельного телевидения. На территории города размещены 4 головные станции с возможностью подключения к ним до 2000 абонентов. По сети кабельного ТВ передаются различные телепрограммы по 42 каналам.

## Экологическая ситуация

    - Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- природно-климатические показатели;

- выбросы от промышленных объектов;

- выбросы от инженерных и отопительных объектов;

- выбросы от автотранспорта.

По метеорологическим параметрам территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). Восточная окраина поселения (предгорья и г. Урал) лежат на границе зоны повышенного ПЗА (по классификации ГГО им. А.И. Воейкова). На увеличение экологической емкости территории благоприятно влияет наличие крупных лесных массивов, часть из которых выделена как малонарушенные и не подвержена антропогенно-техногенному влиянию, густота гидрографической сети, отсутствие значительных температурных инверсий и пр.

ГУ «Коми ЦГМС» не проводит наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на территории ГП «Печора». На территории городского поселения существует только один населенный пункт – г. Печора. В городе отсутствуют крупные промышленные производства, за исключением ГРЭС, расположенной в достаточном удалении от жилой застройки. Значения фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосфере рассчитываются в зависимости от численности населенного пункта по РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Однако, даже при отсутствии крупных предприятий на территории города данные значения не всегда отражают действительную ситуацию на территории поселения.

В 2008 г. отбор и анализ проб в рамках социально-гигиенического мониторинга проводился ТО ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Республике Коми в г. Печоре и филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Печоре». Контроль осуществлялся по следующим загрязняющим веществам: пыль, сернистый газ, окислы азота. Превышение ПДК по данным показателям выявлено не было.

По материалам государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в городе Печоре и Печорском районе РК» основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Печоре являются: ОАО «ОГК-3» «Печорская ГРЭС», котельные ООО «ПТК», котельные ООО «ТЭК-Печора».

Значительный объем загрязняющих веществ поступает в атмосферный воздух с выбросами автотранспорта, количество которого на дорогах города Печора стремительно увеличивается. Специфика подвижных источников загрязнения (автомобилей) проявляется в том, что выброс осуществляется непосредственно на территориях жилых районов в зоне дыхания человека. Основную массу выбросов вредных веществ автотранспортом составляют оксиды азота, оксид углерода, углеводороды. Однако опасность для населения так же представляют канцерогенные вещества (бензол, свинец, 1,3 – бутадиен) и опасные органические вещества (формальдегид, акролеин, толуол, ксилолы).

Для объективной и регулярной информации об общем загрязнении атмосферного воздуха в городе необходима организация стационарного поста наблюдения.

На территории городского поселения в зоне жилой застройки предприятий, действующих и строящихся, являющихся крупными источниками загрязнения атмосферного воздуха нет.

    - Санитарное состояние водных объектов

Проблема санитарного состояния водных объектов и снабжения населения качественной водой является приоритетной в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения развития инфекционных и соматических заболеваемостей.

По материалам государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в городе Печоре и Печорском районе РК» водоснабжение города Печоры осуществляется за счет подземных вод, являющихся достаточно устойчивыми по химическому составу и отличающихся природной чистотой в бактериальном отношении. Подземные воды относятся к верхнечетвертичному современному аллювиальному водоносному горизонту, который характеризуется повышенным содержанием железа и марганца, показателями мутности и цветности. Снижение процента неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям можно объяснить тем, что согласно Постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Коми № 2 от 01.02.08 г. «О временных гигиенических нормативах качества питьевой воды Речного и Железнодорожного водопроводов (г. Печора)», были установлены временные отклонения для данных водозаборов от гигиенических нормативов по показателям железа (до 1,0 мг/л) и марганца (до 0,5 мг/л). По микробиологическим показателям процент неудовлетворительных проб составляет 6,8 (в 2007 году – 4,3%, при меньшем количестве отобранных проб в 1,4 раза). Не все источники водоснабжения снабжены необходимыми в данном случае водоочистными сооружениями, в частности обезжелезивающими установками. Поэтому на настоящий момент остается актуальной проблемой снабжение г. Печора водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". На сегодняшний день поднят вопрос о финансировании проекта по гидрогеологическому изучению территории на предмет использования и уточнения запасов подземных вод, пригодных для питьевого водоснабжения.

Основным фактором, обеспечивающим бактериологическую и химическую безопасность воды, является наличие ЗСО, соблюдение режима, как на источниках, так и на водопроводных сооружениях. Все источники питьевого водоснабжения расположенные на территории города Печора имеют проекты зон санитарной охраны, утвержденные в установленном порядке.

Обеспечение эпидемиологической безопасности питьевой воды связано еще с одной важной в гигиеническом отношении проблемой – санитарным состоянием разводящей водопроводной сети. В результате взаимодействия воды с внутренней поверхностью труб, которая в большей своей степени выполнена из стали или чугуна происходят коррозийные процессы и процессы биообростания, которые в свою очередь являются причиной увеличения в питьевой воде цветности, железа, марганца.

На некачественные показатели воды водопроводов в определенной мере влияет техническое состояние сетей ввиду их ветхого состояния, в результате чего происходит вторичное загрязнение воды, прошедшей водоподготовку, как по химическим, так и по микробиологическим показателям. Так, например, пробы питьевой воды из водопроводной сети не соответствующие гигиеническим нормативам составляет по санитарно-химическим показателям 26,0%, по микробиологическим показателям 6,8%.

Длительное воздействие питьевой воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по химическим показателям, увеличивает риск появления различных заболеваний: болезни крови и кроветворной системы находятся в корреляции с нитратами, ревматические болезни сердца с цветностью воды.

По данным лабораторного контроля специалистами ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Республике Коми по г. Печоре» в 2008 г. в питьевой воде, подаваемой водопроводами города и района вещества, относящиеся ко 2 классу опасности, не обнаружены. Согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «О критериях качества питьевой воды» питьевая вода города Печоры и Печорского района является условно доброкачественной питьевой водой.

Анализ качества поверхностных вод городского поселения «Печора» осуществляется в рамках общереспубликанских исследований, проводимых ГУ «Коми ЦГМС». Реки, протекающие по территории поселения, относятся к бассейну р. Печоры.

В пределах территории городского поселения «Печора» существует один пункт контроля качества поверхностных вод в г. Печора (2 створа: выше и ниже по течению г. Печора).

Река Печора имеет маломинерализованные, гидрокарбонатно-кальциевые воды. Это обусловлено влиянием многоводных правобережных притоков с малой минерализацией. Вода в реке мягкая, а весной очень мягкая. Для р. Печоры, как и для других водных объектов Печорского городского поселения, характерно повышенное содержание соединений меди в среднем 2-9 ПДК), железа (в среднем 3-6 ПДК), трудноокисляемых органических веществ по ХПК (1,5-2,5 ПДК), что определяется природными факторами. В отдельных случаях повышено содержание соединений цинка (в среднем менее 1-2 ПДК), лингносульфонатов (максимальные значения 1-4 ПДК), азота аммонийного, нефтепродуктов (максимальные значения 1-3 ПДК). Содержание органических веществ преимущественно ниже нормы, может повышаться в период половодья.

По значению удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ) вода в р. Печора у г. Печора характеризовалась в 2008г. 3 классом «б» (очень загрязненная).

В 2008 доля проб неудовлетворительных результатов по микробиологическим показателям воды реки Печора составила 13,9% (в 2007 году – 20,7%). По санитарно-химическим показателям в 2008 году неудовлетворительные результаты наблюдались в 28,0% случаях (в 2007 – 25,0%). Неудовлетворительные пробы характеризуются появлением в воде водного объекта, больше предельно-допустимых значений термотолерантных колиформных бактерий, в некоторых случая их количество достигало до 4600 мг/л.

Неудовлетворительное санитарно-эпидемиологическое состояние водоема говорит о постоянном воздействии как антропогенного, так и техногенного фактора различной степени интенсивности. Проектная мощность канализационных очистных сооружений позволяет обеспечить очистку всего объема сбрасываемых сточных вод, однако, в связи с нарушениями в технологии работы КОС, отсутствием обеззараживающих установок, сточные воды недостаточно очищенные сбрасываются в поверхностные водоемы. На канализационных очистных сооружениях с биологической очисткой г. Печора не проводится обеззараживание сточных вод, в результате микробиологические показатели (число ТТКБ, общих колиформных бактерий) сбрасываемых сточных вод превышают гигиенические нормативы.

    - Санитарное состояние почв и санитарная очистка территории

Почва является главным элементом биосферы, где происходят миграция и обмен всех экзогенных химических веществ. В основном из почвы через питьевую воду, пищевые продукты и атмосферный воздух экзогенные химические вещества поступают в организм человека. Эпидемиологическое значение почвы состоит в том, что в ней, несмотря на антогонизм почвенной микрофлоры, длительно могут сохранятся жизнеспособными и вирулентными возбудители инфекционных заболеваний.

По материалам государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в городе Печоре и Печорском районе РК» в городском поселении «Печора» актуальность гигиенических проблем, связанных с загрязнением почвы отходами производства и потребления, бытовыми отходами не снижается. На территории отсутствует специализированный полигон для обезвреживания и захоронения промышленных отходов и строительных отходов. Для утилизации ТБО используется свалка в г. Печоре, которая эксплуатируются с нарушением технологии утилизации отходов. Накопление и хранение отходов производства осуществляется на территории промышленных предприятий. Лабораторный производственный контроль за местами временного хранения и складирования отходов не организован.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что актуальность гигиенических проблем, связанных с загрязнением почвы, отходами производства и потребления, бытовыми отходами, на территории г. Печора остается напряженной, что подтверждается данными лабораторных исследований: по микробиологическим исследованиям доля проб несоответствующих гигиеническим нормативам составляет 30,6% (в 2007 году – 52,8%). По санитарно-химическим и паразитологическим показателям состояние почвы соответствует гигиеническим нормативным показателям.

Основными причинами высокой микробной загрязненности почвы на территории жилой застройки являются постоянное увеличение количества бытовых отходов, нарушение кратности вывоза отходов от жилых и общественных зданий, отсутствие генеральной схемы санитарной очистки территории, нарушение требований санитарного законодательства при временном накоплении отходов производства на территории предприятий.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий территории городского поселения «Печора» проводился в 1998 г. в рамках исследований на территории МО МР «Печора». Обследования проводились по массовым агрохимическим показателям: кислотность, содержание подвижного фосфора, обменного калия, гумуса. Анализ почв позволил установить повышенные показатели кислотности почв, низкое содержание фосфора, калия, гумуса

Физические факторы воздействия на окружающую среду

Шумовая обстановка

По материалам государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в городе Печоре и Печорском районе РК» за 2008 г. источниками городского шума служат все виды городского автотранспорта – легковой и особенно грузовой автотранспорт, а так же работающее оборудование, расположенное в магазинах занимающих первые этажи жилых домов. Результаты измерений уровней шума в г. Печора представлены в таблице №11.

Таблица №11

Результаты измерений уровней шума

| год | автомагистрали с интенсивным движением |  | эксплуатируемые жилые и общественные здания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего точек измерения | из них не соответствуют гигиеническим нормативам (%) | всего точек измерения | из них не соответствуют гигиеническим нормативам (%) |
| 2004 | 54 | 3,7 | 34 | - |
| 2005 | 44 | - | 13 | 61,53 |
| 2006 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 2007 | 7 | 1 | 91 | 32 (35,2) |
| 2008 всего в т. ч надзор | 12 | - | 27 | 6 (22,2) |
|  | 12 | - | 24 | 5 (20,8) |

Существенными источниками шума являются железнодорожные пути, проходящие через жилую застройку.

До настоящего времени в г. Печоре не разработана шумовая карта, без которой невозможно планирование и реализация архитектурно – планировочных, технологических и организационных мероприятий по снижению шумового загрязнения среды обитания человека и создание условий проживания населения.

Электромагнитное излучение

По материалам государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в городе Печоре и Печорском районе РК» за 2008 г. в г. Печоре в связи с развитием мобильной связи, сотовой телефонной связи, транковой связи, спутниковой и радиорелейной связи, появлением новых радиостанций увеличилось количество различных радиотехнических объектов – источников электромагнитных излучений. Проведено 4 замера ЭМИ не соответствующих гигиеническим нормативам нет (табл.. №12).

Таблица №12

Результаты измерений уровней электромагнитных излучений

| год | эксплуатируемые жилые и общественные здания |  | промышленные предприятия, расположенные с учетом норм и правил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего точек измерения | из них не соответствуют гигиеническим нормативам (%) | всего точек измерения | из них не соответствуют гигиеническим нормативам (%) |
| 2004 | - | - | - | - |
| 2005 | 29 | - | 64 | - |
| 2006 | - | - | - | - |
| 2007 | 92 | - | 128 | - |
| 2008 | - | - | 4 | -/- |

Таблица №13

Показатели наиболее гигиенически значимых физических факторов неионизирующей природы в динамике за 5лет (данные Госсанэпиднадзора)

| № | Наименование объектов | Год | Всего точек измерения |  | Из них не отвечает |  | Количество населения под воздействием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шум | ЭМИ | шум | ЭМИ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория жилой застройки вблизи промпредприятий | 2004 2005 2006 2007 2008 | - - - - |  | - - - - - | - - |  |
| 2. | Территория жилой застройки вблизи автомагистралей, железных дорог | 2004 2005 2006 2007 2008 | 74 53 7 7 12 | - - - - - | 3 - 1 1 - | - - - - - | 1094 - 960 820 |
| 3. | Территория жилой застройки вблизи аэропорта | 2004 2005 2006 20072008 | 10 3 1 1 7 | - - - - - | - - - - 2 | - - - - - | - - - - 260 |
| 4. | Эксплуатируемые жилые и общественные здания | 2004 2005 2006 20072008 | 34 13 6 78 29 | - - - - - | - 8 1 32 6 | - - - - - | - 8 11 65 45 |
| 5. | Прочие объекты | 2004 2005 2006 2007 2008 | - - - - - | - - - - 5 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 6 | Итого | 2004 2005 2006 2007 2008 | 118 69 13 8 48 | - - - 5 | 3 8 2 33 8 | - - - | 1094 8 971 885 340 |

    - Радиационная обстановка

На территории городского поселения «Печора» контроль радиационного загрязнения атмосферного воздуха осуществляется ГУ «Коми ЦГМС» в пункте г. Печора. Радиометрические наблюдения осуществляются путем непосредственного измерения ежедневной мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности, а также 2 раза в год (в межсезонные периоды) в местах скопления металлолома, свалке, водозаборах, промышленных площадках. По данным Печорского городского комитета по охране окружающей среды Минприроды Республики Коми мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2008 г находилась в пределах естественного фона 9-18 мкР/ч (табл. №14).

Таблица №14

Дозовые нагрузки на население от гамма – фона

| Показатель | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний показатель гамма-фон (мкР/час) | 8,8 | 8,3 | 7,7 | 8,1 | 8,9 |
| Средняя эквивалентная доза на 1жителя (норма до 1мзв/год) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Количество облучаемых лиц (население г. Печоры) | 66300 | 65477 | 64800 | 63306 | 62782 |
| Количество дозиметрических замеров | 263 | 232 | 243 | 337 | 316 |
| Количество объектов, охваченных исследованием | 39 | 36 | 17 | 12 | 3 |

По материалам государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в городе Печоре и Печорском районе РК» за 2008 г. основной вклад в суммарную дозу облучения вносит применение ИИИ в медицинских целях, среди них главным дозообразующим фактором остается медицинская рентгеновская диагностика и флюорография.

Для решения проблемы обеспечения радиационной безопасности необходима разработка комплекса мероприятий по улучшению санитарно - технического обеспечения рентгенодиагностических кабинетов лечебно-профилактических учреждений.

Выводы

- На территории городского поселения отсутствует постоянный пункт наблюдения за качеством атмосферного воздуха и фоновыми концентрациями загрязняющих веществ. Ведутся периодические наблюдения за воздухом по трем показателям, нарушений гигиенических нормативов по ним не наблюдается. Основными загрязнителями являются ОГК-3 «Печорская ГРЭС», расположенный далеко за пределами жилой застройки, котельные ООО «ПТК» и котельные ООО «ТЭК-Печора», размещающиеся в жилых и производственных зонах города. Значительную долю в загрязнение атмосферного воздуха вносят выбросы автотранспорта.

- Актуальной проблемой остается снабжение г. Печора водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" из-за природного повышенного содержания в воде железа и меди, показателей цветности и мутности. Отсутствует должное количество необходимых водоочистных установок. В неудовлетворительном, изношенном состоянии находятся водопроводные сети, являющиеся источником вторичного загрязнения воды, подаваемой населению. Положительным фактором является соблюдение и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- По значению удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ) вода в р. Печора у г. Печора характеризуется 3 классом «б» (очень загрязненная).

- Канализационные очистные сооружения не обеспечивают должную очитку сточных вод, нарушены технологии очистки.

- На территории поселения сложилась сложная ситуация с вывозом и утилизацией бытовых и промышленных отходов. Свалка ТБО не соответствует санитарным нормативам.

- Агрохимический анализ почв показал пониженное содержание необходимых минеральных элементов: калия, фосфора, а также органического – гумуса. Кислотность почв повышена.

- На настоящий момент не разработана шумовая карта города Печора. Измерения шума показывают на существующие нарушения нормативов по показателю «шум», связанного как с автотранспортом, так и работающим оборудованием. Несоответствие гигиенических нормативов по электромагнитному излучению не выявлено.

- Радиационная обстановка на территории поселения стабильна. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2008 г находилась в пределах естественного фона 9-18 мкР/ч.

## Особо охраняемые природные территории. Городская система озеленения

Особо охраняемые природные территории

На территории городского поселения «Печора» частично расположены: Национальный природный парк «Югыд ва» федерального значения, болотный заказник республиканского значения «Печорский», комплексный заказник республиканского значения «Сынинский». Общая доля особо охраняемых природных территорий в городском поселении «Печора» составляет около 60%, что является хорошим показателем обеспеченности территории особо охраняемыми природными территориями.

Национальный парк «Югыд Ва» («Чистая вода») создан в 1994 г. постановлением Правительства Российской Федерации № 377 «О создании в Республике Коми национального природного парка «Югыд ва». С 1995 года территория парка входит в пределы объекта Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми". Это - один из крупнейших природных резерватов мира.

Национальный парк занимает восточную часть городского поселения «Печора», его площадь вместе с охраной зоной в пределах поселения составляет 260 262 га, охранная зона 23 394 га (общая площадь парка 1 891 701 га, охранная зона - 297 тыс. га). Охранная зона парк имеет статус региональной особо охраняемой природной территории.

Целью создания национального парка является сохранение уникальных природных комплексов Приполярного и Северного Урала, имеющих большое экологическое, историческое и рекреационное значение. На территории национального парка созданы несколько функциональных зон с различным режимом охраны и использования.

На территории парка сконцентрированы местонахождения ископаемых флоры и фауны, эндемиков и реликтовых растений, редких минералов, геологических и ландшафтных памятников природы. Также сохранилось большое количество объектов культурного наследия.

Болотный заказник «Печорский» образован постановлением Совета Министров Коми АССР 26.09.1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР». Цель создания: сохранение условий для произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Заказник представлен болотом типа аапа – сильнообводненный, безлесный, грядово-мочажинный тип болот. На территории заказника запрещается изменять современное состояние ландшафтов, не разрешается проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, использование и хранение ядохимикатов и минеральных удобрений, использование механизированного транспорта, прокладка коммуникаций, проведение изыскательских работ и разработка полезных ископаемых. Общая площадь заказника 6392 га, на территории поселения заказник расположен в северной и северо-западной части вблизи г. Печора, при этом частично расположен в городской черте. Площадь заказника в пределах городского поселения 3 605 га.

Комплексный заказник «Сынинский» был образован Постановлением СМ Коми АССР от 26.09.1989г. №193 с целью сохранения ценных и редких видов рыб, а также редких видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики Коми, и среды их обитания. В границы городского поселения «Печора» попадает только южная часть заказника. В соответсвии с Положением (утверждено постановлением СМ Республики Коми от 01.03.1993 г. №110) на территории заказника запрещается хозяйственная деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред охраняемым природным объектам, в том числе: применение пестицидов и агрохимикатов, горюче-смазочных материалов, ферм, кладбищ, скотомогильников; использование транспорта вне дорог; геологоразведочные работы и разработка месторождений полезных ископаемых; охота и промышленное рыболовство; размещение дачных и огородных участков и выделение земельных участков под индивидуальное строительство; захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов и др. В границах городского поселения «Печора» дополнительные ограничения установлены на участке кварталов № 166-168, 178-182, 196-197, 566 и 597 Сынинского лесничества Печорского лесхоза – все виды рыболовства, прокладка дорог, трубопроводов и других коммуникаций, туристская деятельность и использование транспорта, в том числе воздушного, в период гнездования и выведения птенцов.

Городская система озеленения

Система озелененных территорий города – это взаимоувязанное, равномерное размещение городских озелененных территорий, определяемое архитектурно-планировочной организацией города и планом его дальнейшего развития, предусматривающее связь с загородными насаждениями (ГОСТ 28329-89 «Озеленение. Термины и определения»).

Внутригородская система озеленения включает в себя озелененные территории общего и ограниченного пользования, озелененные территории специального назначения. Существенным недостатком существующей системы городского озеленения является отсутствие полной инвентаризации имеющихся зеленых насаждений, и озелененных территорий общего пользования в частности.

Пространственная ориентация города во многом обуславливается геоморфологическими особенностями территории. Город расположен вдоль реки Печоры, два крупных района, расположенных на высоком берегу, разделены между собой территорией, которая подтапливаемой и затапливаемой во время прохождения высоких паводков. Вдоль реки формируется полоса естественных и высаженных для укрепления берега древесных и древесно-кустарниковых насаждений. Высокие берега города частично использованы как аттрактивный элемент в архитектурной планировке. Спроектированная система озеленения обоих частей города достаточно хорошо развита, однако на сегодняшний день находится в запустении, скверы и парки зарастают, не поддерживается система пешеходных дорожек и разрушены малые архитектурные формы, озеленение бульваров и улиц хаотично.

В городе отсутствует единая инвентаризация и учет озелененных территорий.

На территории города выделяются несколько сохранившихся участков зеленых насаждений (табл. №15).

Таблица №15

Участки зеленых насаждений

| № п/п | Название | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ПКиО им. В.Дубинина | 3,6 |
|  | Парк Геологов | 4,7 |
|  | Парк Победы | 3,9 |
|  | Рябиновая роща (на пересечении ул.Социалистической и Печорского проспекта) | 2,2 |
|  | Всего | 14,4 |

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования на сегодняшний день составляет около 3 м² на человека. Однако в большей части озелененные территории не благоустроены, древесные и кустарниковые растения разрослись, одичали, долгое время не проводились необходимые мероприятия ухода и поддержания эстетичного вида и состояния растений. Зеленые насаждения, особенно древесные, играют важную роль в насыщении воздуха кислородом и очищении его от вредных примесей. Особенно велика роль растений в северных краях, где наблюдается нехватка кислорода (воздух более разрежен). В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми территория г. Печора относится к агроклиматической зоне II, и суммарная площадь озелененных территорий должна составлять 2 м² на человека. Однако, считаем большее значение обеспеченности озелененными территориями общего пользования на базе уже существующих зеленых насаждений оправданным.

## Выводы анализа состояния, проблем и направления комплексного развития территории

Анализ состояния территории  городского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексный градостроительный анализ территории) выполнен с целью определения потенциала города для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.

Проанализированы следующие факторы:

- экономико-географическое положение;

- природные условия и ресурсы;

- эколого-гигиеническая ситуация;

- экономическая база развития города;

- современное использование территории;

- состояние жилищного фонда и объектов обслуживания;

- зоны с особыми условиями использования территории;

- территориальные ресурсы;

- состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

К положительным факторам, определяющим перспективы развития, относятся:

- наличие 4 крупных месторождений нефти и горючего газа, также есть месторождения торфа, песчано-гравийной смеси;

- расположение города на берегу р. Печора, живописные ландшафты, значительные лесные ресурсы;

- наличие свободных территорий в пределах городской черты;

- к ограниченно благоприятным для градостроительного освоения территориям относится большая часть как города, так и городского поселения;

- на территории поселения находится один из крупнейших природных резерватов мира – национальный парк «Югыд Ва», также Болотный заказник «Печорский» и Комплексный заказник «Сынинский»;

- высокий уровень обеспеченности населения жилищным фондом – 28,2 м² на одного жителя, общая площадь жилищного фонда составляет 1,31 млн. м²;

- наличие площадки аэропорта;

- развитая сеть учреждений обслуживания.

К основным проблемным особенностям, влияющим на развитие,  относятся:

- климатические и строительные условия рассматриваемой территории характеризуются как «суровые»;

- в пределах городского поселения и города значительная площадь занята заболоченными участками и болотными комплексами;

- отсутствие автомобильных мостовых переходов через р. Печора;

- отсутствие стабильной связи в период половодья между основными планировочными районами – «Речным» и «Железнодорожным», разделенными заболоченными подтопляемыми территориями;

- свалка ТБО не соответствует санитарным нормативам;

- вода в р. Печора у г. Печора по значению УКИЗВ относится к 3 классу «б» (очень загрязненная).

На чертеже  «Схема с отображением результатов анализа комплексного развития и размещения объектов капитального строительства местного значения, с учетом результатов инженерных изысканий» отражены инженерно-строительные условия проектируемой территории, которые  выявлены на основе анализа природных условий и ресурсов (особенностей рельефа местности, его геолого-литологических и гидрологических  характеристик). На Схеме также показаны зоны с особыми условиями использования территорий и объекты капитального строительства местного значения.

Выводы комплексного градостроительного анализа территории являются основанием для планировочных решений Генерального плана городского поселения Печора.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## Планировочная концепция. Развитие планировочной структуры

Концепция проекта Генерального плана Печоры основана на следующих  положениях.

В соответствии с принципиальной установкой Схемы территориального планирования Республики Коми численность населения городов, находящихся в суровых климатических условиях должна быть стабилизирована, а в некоторых случаях и уменьшена. Для города Печоры в проекте генерального плана на расчетный срок – 2030 год современная численность населения практически сохраняется (с небольшим увеличением).

Жилищная обеспеченность в 2009 году составила порядка 28 м2 общей площади и проектом предусмотрен ее рост до 32 м2.

Исходя из этих предпосылок, территория городской застройки увеличится в умеренной степени, что не потребует существенной трансформации планировочной структуры города.

Поэтому признано целесообразным сохранение сложившихся пространственно локализованных «Железнодорожного» и «Речного» планировочных районов разделенных между собой подтапливаемой территорией.

Одновременно, проектом Генерального плана предусматривается формирование достаточно цельной градостроительной системы Печоры путем организации эффективных транспортных связей между планировочными районами, а так же благоустройства прибрежной зоны р. Печоры, пространственно объединяющий город.

Для полноценного функционирования города Печоры необходимо обеспечить самодостаточность социальной сферы «Железнодорожного» и «Речного» планировочных районов с соответствующим размещением учреждений культурно-бытового обслуживания.

Задача совершенствования городской среды Печоры требует «качественного подхода», предусматривающего:

- ликвидацию ветхого и не полностью оборудованного инженерными системами жилищного фонда;

- последовательное благоустройство города;

- сокращение пешеходной доступности учреждений социальной сферы.

Для решения этой задачи рекомендуется разработка новых современных проектов планировки жилых районов города.

*  *  *

Градостроительная концепция Генерального плана городского поселения «Печора» основана на стратегической цели городского развития – улучшение качества жизни и создание благоприятной городской среды.

В настоящее время Печора имеет компактно-дисперсную планировочную структуру, состоящую из двух основных селитебных районов и нескольких крупных производственных узлов.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру Печоры являются: взаимное расположение селитебных и производственных  зон; зоны с особыми условиями использования территорий; ландшафтная структура территории и пр.  Новым важным планировочным фактором является строительство с юга-запада от Печоры трассы окружной автомобильной дороги, что должно дать импульс для развития правобережной части Печоры.

Город Печора  в течение своей градостроительной истории последовательно развивался в соответствии с Генеральными планами. В данном проекте также проводится идея преемственности градостроительного развития города и учета планировочных предложений ранее разработанных проектов – Генеральный план г. Печора, институт Ленгипрогор, 1974 г.; Корректура  Генерального плана г. Печоры, Проекты планировки и застройки отдельных частей города.

Генеральным планом предусмотрено активное развитие селитебной части города в южном и восточном, экологически благоприятных, направлениях вдоль основной природной планировочной оси – р. Печора.

Архитектурно-планировочная композиция нового южной части Железнодорожного района строится на планировочном раскрытии основных улиц на береговую зону и акваторию р. Печоры и применении приема террасированности застройки. К береговой зоне выходят зоны среднеэтажных домов, севернее вдоль основной меридиональной улицы формируется зона общественного центра района и спортивно-парковая зона, далее вдоль ул. Ленина формируется зона смешанной жилой и общественной застройки и, преимущественно,  многоэтажные микрорайоны. С южной стороны вдоль ул. Ленина резервируется территория для нескольких кварталов малоэтажной индивидуальной застройки, продолжающих зону малоэтажных жилых домов.

Новый массив малоэтажной застройки размещен к северо-востоку от нового Юго-Восточного жилого района в береговой зоне р. Печора.

Второе важное направление развития города – берег р. Печора. Здесь планируется формирование новых жилых районов XVIII, XIX, XXI. с застройкой переменной этажности. В микрорайоне в береговой зоне планируется преимущественно малоэтажная застройка. В восточной части района размещена общественно-деловая застройка. Район имеет благоприятные ландшафтно-экологические и инженерно-строительные условия, с высокого берега р. Печоры открываются живописные панорамы противоположного берега.

В Генеральном плане предусмотрены зоны перспективного градостроительного развития для резервирования территорий за пределами расчетного срока. В пределах городской черты предусмотрена резервная площадка для жилищно-гражданского строительства за пределами расчетного срока – в Железнодороном районе в западной части района севернее ул. Ленина.

Для развития производственных функций проектом предусмотрено резервирование территории в районе промзоны Печорской ГРЭС. Удаленность промплощадок от жилых зон позволяет разместить там предприятия на значительном расстоянии от жилой застройки.

В проекте предусматривается развитие линейно-узловой системы общественных центров. Вдоль основных транспортных магистралей, как в сложившейся части города, так и в новых жилых районах, формируются зоны смешанного  общественно-жилого назначения. В составе новых жилых районов в узловых пересечениях планировочных осей запроектированы зоны для размещения обслуживающих объектов. Важный въездной градостроительный узел формируется в западной части города.

В проекте даны предложения по резервированию территорий для объектов здравоохранения, отдыха и спорта в составе новых жилых районов.

Зоны производственно-делового и общественно-делового назначения размещены на основных въездах в город, а также в стыковых зонах между жилыми и производственными зонами.

Важным элементом планировочной структуры является система озеленения и система пешеходных зон и направлений. Проектом предлагается комплексное благоустройство существующих парков, скверов, бульваров, а также планируется развитие парковых и рекреационных зон:

- Создание линейной парковой зоны вдоль р. Печора.

- Регенерация парковых и спортивных  зон в существующих районах.

- Устройство новых парковых, спортивных и рекреационных зон в районах нового строительства.

- Развитие комплекса зимних видов спорта.

Учитывая градостроительные традиции Печоры,  в Генеральном плане предлагается создание в новых районах системы пешеходных озелененных бульваров, соединяющих жилые зоны, общественные комплексы и обслуживающие зоны. Также проектом предлагается благоустройство внутренней системы основных проездов в сложившихся микрорайонах и кварталах и дополнение их пешеходными направлениями.

В Генеральном плане определены следующие приоритетные планировочные мероприятия по развитию функционально-пространственной среды города:

- Комплексное благоустройство существующих жилых микрорайонов и кварталов.

- Развитие системы общественных центров и комплексов.

- Комплексная застройка районов нового жилищного строительства  - организация системы обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры, проведение работ по благоустройству и инженерному оборудованию.

- Реорганизация производственных территорий с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду, наиболее эффективного использования территории и фондов.

- Благоустройство существующих парковых зон, строительство новых объектов городского озеленения, лесопарковых и рекреационных зон.

- Реализация системы природоохранных мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории города.

- Мероприятия по развитию и модернизации транспортного комплекса и инженерных систем.

- Сохранение объектов культурного и природного наследия Печоры.

## Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования городской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане городского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает культурную и планировочную специфику города, сложившиеся особенности использования городских земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы городских зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Генеральным планом предусмотрено:

- Преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию городских территорий.

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон.

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития г. Печора.

- Проведение ряда изменений в зонировании городской территории:  увеличение в балансе территории города  площади зон смешанного функционального назначения.

Проектное функциональное зонирование предусматривает выделение следующих функциональных зон:

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки многоэтажными жилыми домами; зона застройки средне- и малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения, зона учреждений здравоохранения и социальной защиты; зона учреждений высшего и среднего профессионального образования;

- зоны смешанного назначения - зоны общественно-жилого назначения, зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- производственные зоны – зона производственных объектов,  зона коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур

- рекреационные зоны - зона парков, скверов, садов; зона лесопарков, городских лесов, отдыха; зона спортивных комплексов и сооружений;

- зоны сельскохозяйственного использования - зона садоводств и дачных хозяйств; зона сельскохозяйственных угодий;

- зоны специального назначения – зона кладбищ, зона размещения отходов потребления, зона карьеров;

- зоны перспективного градостроительного развития;

- зона пляжей;

- зоны прочих городских территорий.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается резервирование территорий для:

- развития улично-дорожной сети и размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры общегородского значения;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- нужд ГО и ЧС;

- жилищного строительства;

- зеленых насаждений общего пользования.

## Социально-демографическое развитие. Экономический потенциал

    - Прогноз перспективной численности населения

Перспективную численность населения ГП Печора будут определять не столько демографические  тенденции последнего времени, сколько динамика экономического развития города.

Учитывая вышеизложенные положительные факторы развития городского поселения и отрицательные моменты, сдерживающие его развитие перспективная численность населения ГП Печора к концу расчетного срока (2030 г.) может составить порядка 45 тыс. чел. Данный вариант согласован Администрацией городского поселения Печора (письмо от 06.10.09 г., №01-18-2443). Численность населения на первую очередь (2020 г.) определена в размере 43 тыс. чел

    - Экономическое развитие, трудовые ресурсы и занятость

Положения концепции развития ГП Печора основываются на логически объяснимых позициях, вытекающих из общего экономико-географического положения города и специфики его хозяйственного комплекса.

Генеральный план развития города разрабатывается на двадцатилетний период и в нем предусмотрены территориально-планировочные мероприятия, направленные на оптимизацию пространственной организации города в соответствии с приоритетами социально-экономического развития.

К числу положительных факторов, способствующих развитию города, можно отнести следующие:

- сравнительно развитый транспортный комплекс – железная дорога, аэропорт, речной порт и в перспективе строительство федеральной автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Воркута с ответвлением на Нарьян-Мар и Лабытнанги со строительством моста через реку Печору в непосредственной близости от г. Печора;

- наличие в районе Печоры более 20 месторождений углеводородного сырья со значительными промышленными запасами нефти и газа, что позволяет говорить о возможном  развитии нефте и газодобывающей промышленности;

- строительство на  территории городского поселения в период до 2011 г. газопровода Бованенково – Ухта, который является частью  масштабного проекта по строительству трубопровода Ямал-Европа;

- потенциальная возможность возрождения рыбохозяйственной деятельности, в том числе  на базе водохранилища ГРЭС и развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности (производство строительных материалов, пеллетов и др.) с использованием  местных сырьевых ресурсов;

- размещение значительной части национального парка «Югыд ва» на территории муниципального района, а также    возможное создание музея жертвам ГУЛАГа под открытым небом в Печоре будет способствовать развитию городского поселения, как туристского центра.

Отрицательные моменты, сдерживающие развитие городского поселения:

- по суровости природных условий для проживания район Печоры относится к территории II зоны дискомфортности («Крайний Север»), отличающейся экстремально дискомфортными условиями, что предопределяет нецелесообразность плотного насыщение ее населением, а также производством из-за неконкурентоспособности продукции ввиду  сравнительно высоких затрат на ее производство;

- расположение в малонаселенной системе расселения и удаленность Печоры от основных хозяйственных центров РК: Сыктывкар – 600 км, Ухта – 250 км, Инта – 170км;

- отсутствие выходов на внешнюю автодорожную сеть – федеральные и региональные автодороги, обеспечивающие связь с населенными пунктами, как в пределах республики, так и с соседними регионами.

В целом ГП Печора имеет предпосылки для хозяйственного развития. При этом ее привлекательность для потенциальных инвесторов может возрасти с осуществлением ранее разработанного проекта по строительству федеральной автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора – Воркута со строительством моста через реку Печору вблизи г. Печора.

Необходимо подчеркнуть, что в современных условиях для успешного развития в условиях конкурентной борьбы городов за инвестиции, выигрывает тот город, где сформулированы конкретные и перспективные инвестиционные предложения, имеются территориальные резервы и создан благоприятный инвестиционный климат.

Экономическое развитие города, а также численность его населения, будут непосредственно связаны с указанными выше  обстоятельствами.

На расчетный срок в Печоре увеличится количество населения старше трудоспособного возраста. Половозрастная структура на 2030 г приведена в таблице №16.

Таблица №16

Половозрастная структура населения (в %%)

| Показатели | 2009 | 2030 |
| --- | --- | --- |
| - дети (0-15 лет) | 17 | 16 |
| - трудоспособный возраст ж 16-54 м 16-59 | 66 | 65 |
| - старше трудоспособного | 17 | 19 |
| Итого: | 100 | 100 |

Структура занятости

Показатели по распределению занятых в экономике города в настоящее время и на конец расчетного срока приведены в таблице № 17.

Таблица №17

Численность занятых по видам экономической деятельности

| N п/п | Сферы экономики | 2009 г. |  | Расчетный срок 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча полезных ископаемых | 1,3 | 6 | 1,5 | 7 |
| 2 | Обрабатывающие производства | 0,7 | 3 | 0,8 | 3 |
| 3 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1,8 | 8 | 1,8 | 8 |
| 4 | Транспорт и связь | 4,8 | 22 | 5,0 | 21 |
| 5 | Строительство | 0,6 | 3 | 0,7 | 3 |
| 6 | Торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий, обществ. питание, гостиницы | 4,2 | 19 | 5,0 | 21 |
| 7 | Образование (высшее, среднее, профессиональное, школьное, дошкольное) | 2,6 | 12 | 2,7 | 12 |
| 8 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2,3 | 10 | 2,3 | 10 |
| 9 | Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1,4 | 6 | 1,5 | 6 |
| 10 | Государственное управление, обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 1,2 | 6 | 1,2 | 5 |
| 11 | Предоставление прочих коммунальных и персональных услуг (культура и искусство, спорт и др.) | 0,8 | 4 | 0,9 | 4 |
| 12 | Прочие виды деятельности | 0,3 | 1 | 0,1 | - |
|  | Итого | 22,0 | 100 | 23,5 | 100 |

    - Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство

При выборе площадок под новое жилищное строительство была произведена комплексная оценка территориальных ресурсов города: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося  жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих кварталов и микрорайонов, выноса ряда производственных объектов, занимающих выгодные в градостроительном отношении территории и т. д.

При выборе структуры нового жилищного строительства были  учтены ограничения и требования Региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми (этажность, плотность застройки).

В Генеральном плане учтены ранее разработанные в городе и не потерявшие актуальности проекты по новому жилищному строительству и реконструкции фонда.

В течение расчетного срока жилищный фонд города планируется увеличить до 1450 тыс. кв.м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность до 32 кв.м общей площади на человека. При этом жилищная обеспеченность дифференцирована по типам застройки:

Многоквартирные дома – 31,7 кв. м/чел.

Индивидуальные жилые дома с участками – 40кв. м/чел.

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда в связи с реконструктивными мероприятиями составит порядка 240 тыс. кв. м. Это  потребует увеличения годового объема строительства по сравнению с существующим в последние годы более чем в 3 раза.

В соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми в ГП Печора предусматривается строительство жилых домов преимущественно до 5 этажей. Учитывая масштаб города, существующую структуру и динамику жилищного строительства, а также современные градостроительные тенденции в малых городах проектом принята следующая структура нового жилищного строительства:

Таблица № 18

Структура жилищного строительства (%)

| Наименование | % |
| --- | --- |
| 1. Многоэтажные жилые дома (преимущественно 5 эт.) | 40 |
| 2. Среднеэтажные жилые дома (2-4 эт.) | 40 |
| 3. Индивидуальные жилые дома с участками | 20 |
| Всего | 100 |

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми для зон различной этажности и типов застройки в проекте принята следующая плотность застройки.

Зона многоэтажных домов (преимущественно 5 этажей с отдельными высотными доминантами). Принятая плотность -  6500 кв. м /га.

Зона средне- и малоэтажных домов 2-4 этажа, включая  блокированные жилые дома. Рекомендуемая для этой этажности плотность – порядка  4000 кв. м/га.

Зона индивидуальных жилых домов с участками. Рекомендуемая плотность составляет 1500кв. м/га.

Таблица № 19

Расчет  территорий, необходимых для размещения всего объема нового жилищного строительства в течение расчетного срока

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на конец расчетного срока | тыс. чел. | 45 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 32 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 1450 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 1310 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 100 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 1210 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего, в т.ч. | тыс. кв. м общей площади | 240 |
|  | многоэтажные жилые дома (преимущественно 5 эт.) - 40% | тыс. кв. м общей площади | 100 |
|  | среднеэтажные жилые дома 2-4 эт. - 40% | тыс. кв. м общей площади | 100 |
|  | индивидуальные жилые дома с участками - 20% | тыс. кв. м общей площади | 40 |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства - всего (округл.), в т.ч. | га | 67 |
|  | многоэтажные жилые дома преимущественно 5 эт. | га | 15 |
|  | среднеэтажные жилые дома 2-4 эт. | га | 25 |
|  | индивидуальные жилые дома с участками | га | 27 |
| 9 | Потенциально возможные территории для размещения нового жилищного строительства - всего, в т.ч. | га | 144 |
|  | многоэтажные жилые дома преимущественно 5 эт. | га | 24 |
|  | среднеэтажные жилые дома 2-4 эт. | га | 60 |
|  | индивидуальные жилые дома с участками | га | 60 |

Выделение строительных зон по плотности, тем не менее, предполагает, что в эти зоны помимо указанной преимущественной этажности могут единично включаться здания как большей, так и меньшей этажности.

Убыль жилищного фонда в течение расчетного срока  определена в размере 100 тыс. кв. м общей площади, что составляет около 8% от существующего фонда. В настоящее время площадь ветхих и аварийных зданий составляет 83 тыс. кв. м, в течение  расчетного срока Генерального плана часть существующего жилищного фонда также перейдет в категорию ветхого и аварийного.

Помимо убыли жилищного фонда по ветхости учитывается выбытие жилой площади в связи с высвобождением первых этажей многоэтажных жилых домов, находящихся в выгодных с коммерческой точки зрения местах, с целью перевода их из жилой категории в нежилую (магазины, офисы, предприятия бытового обслуживания и др.).

Таблица №20

Размещение нового жилищного строительства 
по районам городского поселения

| № п/п | Наименование участков | На расчетный срок 2030 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Терри- тория, га | Потенции-ально возможный жилищный фонд, тыс. м² общей площади | Предлага-ется на расчетный срок, тыс. м² общей площади | Населе- ние, тыс. чел |
| 1 | Речной (многоэт.) | 20 | 130 | 88 | 2,8 |
| 2 | Железнодорожный (многоэт.) | 4 | 26 | 12 | 0,4 |
| 3 | Железнодорожный (среднеэт.) | 60 | 240 | 100 | 3,2 |
| 4 | Железнодорожный (инд.) | 60 | 90 | 40 | 1,0 |
|  | Всего, в т.ч. | 144 | 486 | 240 | 7,4 |
|  | Многоэтажные жилые дома (преимущественно 5 эт.) | 24 | 156 | 100 | 3,2 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (2-4 эт.) | 60 | 240 | 100 | 3,2 |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | 60 | 90 | 40 | 1,0 |

В объемах и территориях нового жилищного строительства помимо жилищного фонда, показанного на чертежах Генерального плана жилыми зонами различной плотности, учтен также жилищный фонд, размещенный на участках, выделенных в качестве общественно-жилых зон.

Первоочередное жилищное строительство

При размещении площадок нового жилищного строительства учитывались территории, находящиеся в стадии освоения, а также те, на которые имеется проектная документация.

В течение первоочередного периода жилищно-гражданское строительство будет вестись, в основном, на свободных территориях. В целом по городу до 2020г.  запланировано жилищное строительство в объеме 110 тыс.  кв. м общей площади. К концу периода первой очереди жилищный фонд города с учетом убыли части существующего фонда вырастет до 1,4 млн. кв. м, а средняя жилищная обеспеченность увеличится в многоквартирных домах до 31,6 кв. м/чел. и 40 кв. м/чел. в индивидуальных жилых домах.

Убыль жилищного фонда в течение периода первой очереди определена в размере 40 тыс. кв. м общей площади и учитывает выбытие жилой площади по ветхости.

Из общего объема первоочередного жилищного строительства 27% приходится на  многоэтажные дома, 48% - на среднеэтажные дома и  25% - это индивидуальные дома с участками.

Перечень площадок нового жилищного строительства на период до 2020 г. приведен в таблице №21.

Таблица №21

Размещение нового жилищного строительства 
по районам городского поселения на первую очередь

| № п/п | Наименование участков | На расчетный срок 2030 г. |  |  |  | В т.ч. на первую очередь 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Терри-тория, га | Потенци-ально возмож-ный жилищ-ный фонд, тыс. м² общей площади | Предла-гается на расчет-ный срок, тыс. м² общей площади | Насе-ление, тыс. чел | Предла-гается на расчет-ный срок, тыс. м² общей площади | Населе-ние, тыс. чел |
| 1 | Речной (многоэт.) | 20 | 130 | 88 | 2,8 | 30 | 1,0 |
| 2 | Железнодорожный (многоэт.) | 4 | 26 | 12 | 0,4 |  |  |
| 3 | Железнодорожный (среднеэт.) | 60 | 240 | 100 | 3,2 | 53 | 1,7 |
| 4 | Железнодорожный (инд.) | 60 | 90 | 40 | 1,0 | 27 | 0,7 |
|  | Всего, в т.ч. | 144 | 486 | 240 | 7,4 | 110 | 3,4 |
|  | Многоэтажные жилые дома (5 эт.) | 24 | 156 | 100 | 3,2 | 30 | 1 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) | 60 | 240 | 100 | 3,2 | 53 | 1,7 |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | 60 | 90 | 40 | 1,0 | 27 | 0,7 |

    - Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий города. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население ГП Печора произведен с ориентацией на региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми (РНГП), социальные нормативы, принятые Правительством РФ в 1996г. (с изменениями от 14 июля 2001г., 13 июля 2007г.)  и нормативы СНиП 2.07.01-89*.

Учреждения повседневного пользования, наиболее крупными из которых являются детские дошкольные учреждения и образовательные школы, разместятся в жилых кварталах и микрорайонах. Расчет потребности и размещение объектов микрорайонного уровня в задачи Генерального плана не входит, так как их участки учтены в территориях микрорайонов и кварталов. Эти задачи решаются на последующих стадиях проектирования - в проектах планировок и т.д.

Предложения Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны  с учетом значения ГП Печоры, как опорного  центра, обеспечивающего и поддерживающего развитие туризма в муниципальном районе «Печора», благодаря размещению значительной части национального парка «Югыд ва» на его территории. В настоящее время туристская инфраструктура в городе недостаточно развита: не хватает качественных объектов размещения, питания и разнообразного досуга.

Настоящий проект предлагает развивать и совершенствовать линейно-узловую структуру в построении системы объектов обслуживания

Современное направление организации объектов обслуживания - размещение их в составе многофункциональных зон, комплексов и отдельных многофункциональных зданий.

Таблица №22

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Нормативы |  |  | Требуется по расчету на 45 тыс. жителей | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНиП 2.07. 01-89* | РНГП для Республики Коми, социальные нормат- ивы, принятые Правительством РФ в 1996 г. (с изменениями от 14 июля 2001 г., 13 июля 2007 г.) | принято в проекте (с уче-том коммер-ческих) |  | сущ. сохр. | новое стр-во |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Больницы | койка |  | 13,9 | 13,9 | 625 | 750 | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос.в см |  | 33 | 33 | 1485 | 1700 | - |
| Учреждения социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | место | 28 (с 60 лет) | 3 | 3 | 135 | 20 | 115 |
| Платные пансионаты | место |  |  |  |  |  |  |
| Дома-интернаты для детей-инвалидов | место | 3 на 1 тыс. детей (4-17 лет) | 2 | 2 | 90 | 75 | 15 |
| Социально-реабилитационные центры для несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | объ-ект |  | 1 на 10 тыс. детей | 1 на 10 тыс. детей | 1 | - | 1 |
| Социальные приюты для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | объ-ект |  | 1 на 10 тыс. детей | 1 на 10 тыс. детей | 1 | 1 | - |
| Территориальные центры социальной помощи семье и детям | центр |  | 1 на 50 тыс. чел.  | 1 на 50 тыс. чел. | 1 | 1 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории | га | 0,7-0,9 | 0,2 | 0,4 | 18 |  |  |
| Спортивные залы | кв. м | 150 | 150 | 100 | 4500 | 2700 | 1800 |
| Бассейны | кв. м зерк. воды | 20-25 | 65 | 25 | 1125 | 350 | 775 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы или учреждения клубного типа | зрит. место | 80 посе-тит. мест | 50 | 50 | 2250 | 1400 | 850 |
| Кинотеатры | место | 25-35 | 0 | 9 | 405 | 0 | 405 |
| Внешкольные учреждения | место | 10% общего числа школь-ников | 80% детей в возрасте 6-15 лет | 80% детей в возрасте 6-15 лет | 4000 | 2500 | 1500 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | кв. м торг. площ. | 280 | 280 | 400 | 18000 | 28900 | - |
| Рынки | кв. м торг. площ. | 24-40 | не менее 24 | 25 | 1125 | 0 | 1125 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 40 | 40 | 1800 | 900 | 900 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы | место | 6 | 7 | 7 | 315 | 200 | 115 |
| Кладбища традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,16 | 0,24 | 10,8 | 6,3 | 4,5 |
| Предприятия коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Бани | место | 5 | 7 | 7 | 315 | 85 | 230 |

Кладбища. В настоящее время в Печоре лишь одно действующее кладбище в пос. Белый-Ю, имеющее резерв для захоронений 6,3 га.

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* норматив для кладбищ традиционного захоронения 0,24 га на 1000 жителей. Отсюда потребность в кладбищах на расчетный срок Генплана составит 10,8 га.

Проектом предполагается расширение существующего кладбища у населенного пункта Белый-Ю МО ГП «Путеец» для захоронения умершего населении г.Печора.

Пожарные депо. В настоящее время в Печоре 2 городских пожарных депо с общим количеством пожарных автомобилей – 4.

Расчет потребности в  объектах пожарной охраны произведен, исходя из требования федерального закона РФ от 22 июня 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При соблюдении условия 10-минутной транспортной доступности к месту вызова для городского поселения количество требуемых на расчетный срок пожарных депо в ГП Печора составит 3 объекта, проектом предусмотрено размещение нового пожарного депо в Железнодорожной части.

Таблица №23

Перечень новых наиболее крупных учреждений и предприятий обслуживания, предлагаемых к размещению в течение расчетного срока

| № п/п | Наименование | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс (спортивные залы, бассейн) | 1 объект | пересечение ул.Заводской и Пионерской |
| 2 | Стадионы | 1 объект | Пос. Восточный |
| 3 | Ледовый дворец | 1 объект | Пересечение ул. Железнодорожной и ул.Социалистической |
| 4 | Крытый каток | 1 объект | Ул. Комсомольская |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | Многофункциональный культурный комплекс с кинозалами и клубными учреждениями | 1 объект | на севере Печорского проспекта |
| 2 | Учреждения дополнительного образования детей | 3 объекта | на севере Печорского проспекта, ул.Московская – в новом жилом мкр., ул. Пионерская – в новом жилом мкр. |
| Прочие объекты |  |  |  |
| 1 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 1 объект | северная часть ул. Социалистическая |
| 2 | Деловой центр | 1 объект | пересечение Печорского пр. и ул.Островского |
| 3 | Гостиницы | 150 мест | пересечение Печорского пр. и ул.Островского |

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к  объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

В соответствии с законодательством РФ на последующих стадиях проектирования (планировке территории, архитектурно-строительном проектировании) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов городской среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

-	возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

-	создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

-	комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

Мероприятия на первую очередь

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное условие развития города, способствующее улучшению жизни населения.

Учитывая реальные возможности города Генеральным планом на период первой очереди предлагается строительство тех учреждений обслуживания, потребность в которых особенно ощутима.

Помимо нового строительства большое значение на первоочередном этапе реализации Генерального плана придается реконструкции и модернизации существующих объектов. Это справедливо по отношению ко всем видам объектов обслуживания.

Ниже, в таблице №24, приводится перечень новых крупных объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых Генеральным планом к размещению в ГП Печора в течение периода первой очереди (2009-2017 гг.).

Таблица № 24

Перечень наиболее крупных учреждений и предприятий обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь (до 2020 гг.)

| № п/п | Наименование | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс (спортивные залы, бассейн) | 1 объект | пересечение ул.Заводской и ул. Пионерской |
| 2 | Крытый каток | 1 объект | Ул. Комсомольская |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | Многофункциональный культурный комплекс с кинозалами и клубными учреждениями | 1 объект | на севере Печорского проспекта |
| 2 | Учреждения дополнительного образования детей | 2 объекта | ул. Московская – в новом жилом мкр., ул. Пионерская – в новом жилом мкр. |
| Прочие объекты |  |  |  |
| 1 | Деловой центр | 1 объект | пересечение Печорского пр. и ул.Островского |
| 2 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 1 объект | северная часть ул. Социалистическая |

    - Туристско-рекреационный комплекс

Природно-рекреационный потенциал территории

По степени туристского освоения район характеризуется как слабо развитый закрытый туристский регион. Термический режим на большей части территории ограниченно благоприятен и для летней, и для зимней рекреации.

Территория городского поселения располагает рекреационным потенциалом, в основном представленным ландшафтно-рекреационными условиями и ресурсами, объектами культурного наследия, ресурсами для развития регулируемой охоты и рыбной ловли.

На территории городского поселения частично располагается национальный парк «Югыд ва» («Светлая вода»). С 1995 г. национальный парк включен в список природного наследия ЮНЕСКО под названием «Девственные леса Коми».

Территория парка, в составе городского поселения, находится в пределах Уральской горной гряды. Здесь расположены высочайшие вершины гряды (Народная – 1896 м, Манарага -1663 м, Колокольня, Сабля в составе одноименного горного массива). По территории парка, входящей в состав городского поселения «Печора», протекает живописная река Большая Сыня (геологический памятник природы). Богат и разнообразен животный и растительный мир, встречаются сибирские, европейские и арктические виды. Большой интерес представляют редкие и эндемичные виды животных и растений.

Возможности территории национального парка позволяют развивать спортивный (пеший, горный, лыжный, водный), познавательный, научный и этнический виды туризма.

Значительный интерес для развития туризма представляют водные ресурсы городского поселения. Реки, протекающие по территории поселения, являются семужье-нерестовыми. В них водятся ценные породы рыб, в т.ч. голец-палия, таймень, хариус, чир, пелядь, кумжа. Берега реки Печора - место эпизодического неорганизованного массового отдыха, незначительные участки подготовлены для кратковременного семейного и детского отдыха. На озерах поселения развиваются промысловые виды отдыха (рыбалка и охота на водоплавающих).

Почти повсеместно представлены места, перспективные для сбора дикорастущих ягод и грибов.

Историко-культурный потенциал

Историко-культурный потенциал представлен различными видами объектов культурного наследия.

К выявленным памятникам регионального и местного значения относятся 2 памятника, представленные в таблице №1.

Таблица №1

Перечень памятников

| Наименование памятника | Датировка памятника | Автор, архитектор, строитель | Баланс | Современное использование | На чьих землях находится | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
| Здание театра культурно-воспитательного отдела Севжелдорлага |  |  | Дистанция гражданских сооружений Воркутинского отделения Северной железной дороги | Дом культуры | Администрации города | ул. Советская, 47 |
| ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |
| Здание Дома культуры речников | 1960 г. | Архитектор- Борташевич | Профсоюз рабочих водного транспорта | Дом культуры | Администрации города | ул. |

Кроме состоящих на охране объектов культурного наследия, на территории городского поселения выявлен памятник истории и культуры Республики Коми – Дом культуры железнодорожников ст.Печора как Театр культурно-воспитательного отдела Печоржелдорлага (ул. Советская д.47).

На территории муниципального района «Печора», в непосредственной близости от городского поселения находится палеолитическая стоянка Бызовая. Это одна из самых северных стоянок первобытного человека, возраст которой 30 тыс. лет. Памятник представляет научный интерес, в т.ч. и для международного археологического сообщества. Также памятник интересен, с точки зрения познавательного туризма: ежегодно на народное гуляние «Иван-Лун» организуются пешеходные экскурсии на стоянку первобытного человека.

Печора представляет интерес, с точки зрения организации туров памяти по местам ГУЛАГа. В городе помещалось управление Северо-Печорского исправительно-трудового лагеря, преобразованного в 1950 году в Печорский ИТЛ (просуществовал до 1959 г.), численность заключенных доходила до 59 тыс. чел.

Рекреационно-познавательные ресурсы также включают «Печорский историко-краеведческий музей», музей «Покаяние», семейный музей семьи Апанасенко-Шаховых, д. Бызовая, в которой есть старинные избы с типичным интерьером и подворьем, а жители сохранили навыки традиционной обработки меха и дерева, умеют готовить национальные блюда и владеют коми языком.

На территории поселения проходят мероприятия, приуроченные к традиционным церковным и календарным праздникам.

Туристско-рекреационная инфраструктура

Уровень развития туристско-рекреационной инфраструктуры городского поселения «Печора» остается недостаточным. Сеть обслуживающих учреждений туристского профиля представлена 9 гостиницами на 269 мест, частично гостиничный фонд морально устарел. Обеспеченность поселения гостиничной инфраструктурой при ориентации на региональные нормативы РК составляет 67 % от норматива. Для развития туризма городу необходима реконструкция и строительство новых объектов размещения.

Кроме того, на юго-востоке «Железнодорожного» района города, за промышленной зоной ГРЭС, имеются коллективные садоводства и огородничества, используемые для отдыха местным населением.

Сопутствующие услуги – торговля сувенирами, изделиями народных промыслов, в городском поселении практически не развиты.

Предложения по развитию и рекреации

Предложения по развитию туристско-рекреационного комплекса опираются на Положения СТП республики Коми (п.4.8.5) и Программу «Развитие туризма в муниципальном районе «Печора» на 2009-2011 гг.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Коми городское поселение «Печора» относится Тимано-Уральскому туристско-рекреационному району с ареалами первозданных и сохраняемых ландшафтов и возможностями северного экстремального отдыха. Для этой территории преобладающим является мемориальный, культурно-познавательный, горнолыжный, водный, экологический туризм, отдых выходного дня, детский оздоровительный отдых, санаторное лечение. Также может развиваться этнографический туризм.

Перспективной для городского поселения является создание туристского центра регионального значения. Основной туристской специализацией должны стать:

- спортивный (экстремальный);

- приключенческий (охота, рыбалка);

- экологический;

- культурно-познавательный (в т.ч. этнографический);

- сельский (агротуризм);

- круизный (по рекам);

- деловой (конгрессный).

Важной задачей является создания условий для организации всесезонного туризма.

Предлагается формирование единого туристского маршрута по Среднему Припечорью и Приуралью, по сохранившимся достопримечательным местам – памятникам природы, археологии, интересным культурным ландшафтам. Формирование объектов экскурсионного показа предусматривается на основе соответствующего обустройства территории памятников и прочих достопримечательных мест.

Ресурсы национального парка «Югыд Ва» позволяют привлекать туристов для занятий спортивным (пеший, горный, лыжный, водный), познавательным, научным и этническим видами туризма.

Перспективным является развитие отдыха выходного дня в районе д. Бызовая, преимущественно экологического и природно-активного (экстремального) туризма.

В д. Бызовая предполагается развитие агротуризма. Предусмотрено открытие малых предприятий на селе, по организации отдыха с элементами культурно-познавательного характера.

Печора может выступать центром делового туризма. На расчетный срок Проектом Генерального плана предлагается строительство делового центра на пересечении Печорского пр. и ул. Островского. В здании предполагается расположить Управление национального парка «Югыд Ва».

Генеральным планом зарезервирована территория у проектируемого делового центра для стоянки автомашин для туристов.

На левом берегу реки Печора для массового летнего отдыха населения будет организована рекреационная зона. Для купания населения в р. Печора проектом зарезервирована территория на месте бывшей лодочной станции. Устройство и оборудование пляжа для купания и отдыха населения предусмотрено в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

В городском поселении развивается сфера услуг, торговля, сеть учреждений общественного питания, отрасли связи и т.п. На начало 2009 г. в городе насчитывалось 900 мест в учреждениях общественного питания. Генеральным планом предлагается расширение сети общественного питания до 1800 мест на расчетный срок.

Мероприятия на расчетный срок

- Организация зоны пляжей на месте бывшей лодочной станции;

- строительство делового центра на пересечении Печорского пр. и ул. Островского;

- создание гостиницы на 150 мест на пересечении Печорского пр. и ул. Островского;

- строительство предприятий общественного питания на 900 мест.

## Развитие транспортной инфраструктуры

Решение проблем развития транспортной инфраструктуры Печоры – одна из приоритетных задач, определяющих возможность активизации экономических, культурных связей города и улучшение качества жизни.

Внешний транспорт

Внешний транспортный комплекс включает в себя железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный виды транспорта. Проектные предложения предусматривают усиление внешних транспортных связей городского поселения с учетом его положения на важнейших транзитных путях сообщения, а также с близлежащими населенными пунктами. Особое внимание уделено обеспечению тесной взаимосвязи внешней автодорожной сети с городской улично-дорожной сетью (УДС) как единой системы для наиболее эффективного решения существующих транспортных проблем организации внешнего и внутригородского движения.

Предлагаются к реализации следующие основные мероприятия.

По железнодорожному транспорту:

- реконструкция и модернизация ж/д линии Котлас – Воркута и путевого хозяйства станции Печора;

- реконструкция железнодорожных подъездов к грузовому порту на берегу р. Печоры, а также подъездов к ГРЭС и предприятиям в северной части городского поселения;

- организация пересечений главных путей железной дороги с магистральными улицами на территории города в разных уровнях – строительство автодорожных путепроводов (имеется в виду полное или долевое участие РЖД в соответствующих капиталовложениях).

По автодорожной сети и транспорту:

- полная реконструкция автодороги Печора – Белый Ю с дальнейшей ее «привязкой» в перспективе к новой федеральной автодороге – автодорожный маршрута на направлении северного продолжения федеральной а/д «Вятка» «Северо-Восток – Полярный Урал»: Сыктывкар – Ухта – Печора – Воркута с ответвлением на Нарьян-Мар и Лабытнанги, предложенный в программах и стратегиях федерального уровня, а также в проекте «Схема территориального планирования Республики Коми». Данная трасса свяжет ГП Печору с Сыктывкаром и другими городами Республики Коми, а также обеспечит постоянную качественную автодорожную связь с соседними населенными пунктами, левобережной частью Печорского муниципального района;

- реконструкция автодорог по маршруту Печора (ГРЭС) – Бызовая – Концебор – Аранец;

- ремонт и реконструкция подъездов к локальным селитебным зонам и садоводствам на территории городского поселения и района;

- сооружение автостанции для обслуживания пригородного и междугородного сообщения, объемы которого значительно возрастут по мере ввода в эксплуатацию реконструируемых и новых автодорог.

По водному транспорту:

- модернизация инфраструктуры комплекса сооружений грузового речного порта;

- создание пассажирского речного порта в районе выхода ул. Социалистической к берегу р. Печоры;

- организация регулярного пассажирского судоходства к малым населенным пунктам, расположенным на побережье реки Печоры.

- организация понтонной переправы через р. Печору от ул. Прибрежной (район мебельной фабрики) до левого берега Печоры с организацией подъездов. Понтонная переправа позволит организовать регулярное сухопутное сообщение ГП Печора с основной автодорожной сетью республики до момента окончания строительства (2017–2018 г.) капитального большепролетного моста в створе перспективной федеральной трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Воркута с ответвлением на Нарьян-Мар и Лабытнанги.

По воздушному транспорту:

- реновация существующего аэрокомплекса, включая все сопутствующие системы (навигационные, метеорологические и прочие системы) и возобновление функционирования дальней авиации на принципах ГЧП (государственного частного партнерства);

- реконструкция с удлинением ИВПП;

- реконструкция здания аэровокзала в соответствии с современными нормами и стандартами.

Магистральная улично-дорожная сеть. Городской транспорт

Проектные решения по развитию городских путей сообщения направлены на организацию единой системы магистральных улиц и внешних дорог, способной обеспечить быстрые, безопасные транспортные связи между городскими жилыми и промышленными зонами, а также с подходами внешних автодорог.

Для достижения поставленных задач проектом разработан ряд концептуальных положений, важнейшими из которых являются:

- Преобразование и совершенствование сложившейся системы магистральной УДС

Реализация этой концепции предусматривает создание замкнутой системы магистралей, состоящей из участков существующих реконструируемых улиц и внешних дорог, новых внутригородских магистральных улиц. Основные мероприятия:

- реконструкция улиц Железнодорожной, Советской, Привокзальной, Социалистической, а также Печорского проспекта по всей протяженности;

- реконструкция ул. Островского с устройством насыпи и дренажной системы в зоне подтопления;

- реконструкция ул. Московской с продлением в восточном направлении;

- реконструкция обходной дороги от существующего путепровода в южном направлении и строительство ее продолжения в южном направлении.

Также, требуется реконструкция других участков магистралей районного значения и некоторых жилых улиц, которые являются основными выездами на общегородские магистральные улицы.

- Создание новых направлений, обслуживающих развивающиеся городские территории и дублирующих наиболее загруженные транспортные связи

- Строительство продолжения Печорского проспекта с новым путепроводом через главные пути железной дороги в западном направлении в обход территории аэродрома и кладбища с целью обеспечения дополнительного выхода на региональную автодорогу и перспективную федеральную автодорогу, ожидаемую к 2020 году. Данное кольцевое направление обеспечит дополнительную связь западных территорий и выход к населенным пунктам района.

- Строительство магистрали общегородского значения в направлении продолжения ул. Комсомольской до ул. Островского с примыканием к ней в районе 8-й поликлиники.

- Строительство новой магистральной улицы с набережной вдоль берега р. Печоры от ул. Островского до ул. Прибрежной.

- Строительство участка продолжения ул. Железнодорожной с примыканием к ул. Привокзальной.

- Строительство улицы бульварного типа в южном продолжении ул. Комсомольской до проектной Печорской набережной в южной части «Железнодорожного» района.

- Организация пешеходных улиц в южной части «Речного» района и организация набережной.

- Строительство магистральных улиц районного значения между основными направлениями, необходимых для дополнительной планировочной и функциональной взаимосвязи существующих застроенных территорий с площадками реконструируемой и вновь предлагаемой застройки в «Железнодорожном» районе города.

- Оснащение опорной сети магистралей необходимыми искусственными дорожными сооружениями мостами и путепроводами.

Помимо существующего путепровода через главные пути магистральной железной дорогой, проектом предлагается строительство путепровода в «Речной» части города, необходимого для обеспечения постоянной транспортной связи с внешними территориями и населенными пунктами Печорского района, а также для обеспечения подвязки к перспективной федеральной автотрассе.

Общая протяженность УДС в пределах города  составит 110,1 км, в т.ч. магистральных улиц – 48,0 км, из них 37,5 – общегородского и 10,5 км – районного значения. Плотность магистральной сети – 2,75 км/кв. км, что свидетельствует о значительном улучшении уровня транспортного обслуживания территории города. Площадь всей улично-дорожной сети в застроенных частях городского поселения составит порядка 275 га.

Строительство новых участков улично-дорожной сети должно производиться с учетом всех технических требований. Ширина магистральных улиц общегородского значения – от 35 до 50 м, общая ширина проезжей части – не менее 16 м. Ширина магистральных улиц районного значения – от 21 до 35 м, с шириной проезжей части не менее 9 м. Ширина улиц местного значения – от 15 до 23 м, ширина проезжей части не менее 7 м. Детальная проработка структуры и элементов улично-дорожной сети с назначением точных параметров должна быть произведена на стадии проектов планировки (районов, микрорайонов, кварталов города), основываясь на заданных в проекте Генерального плана принципах развития.

4. Развитие  городского транспорта:

- сохранение и развитие городского автобуса в качестве основного вида общественного транспорта;

- увеличение протяженности автобусных маршрутов и приобретение дополнительного подвижного состава, обеспечивающего значительное снижение интервалов движения;

- сохранение обслуживания основных промышленных и производственных зон (ГРЭС и северная промзона) с привлечением большего количества автобусов для повышения качества обслуживания в часы пик;

- перенос автотранспортного предприятия и автобусного парка на новую площадку в створе ул. Островского за грузовым речным портом, обеспечивающую необходимые территориальные ресурсы для дальнейшего роста автобусного хозяйства и сопутствующей инфраструктуры;

- размещение новых объектов хранения всех видов автотранспорта с учетом увеличения общего уровня автомобилизации населения с 310 ед./1000 жителей (в настоящее время) до 360 на расчетный срок, в частности, с учетом роста обеспеченности индивидуальным легковым автотранспортом с 235 до 300 ед./1000 жит.

Параметры развития городского автобуса вытекают из определения ожидаемого спроса на  перевозки, предполагаемого роста протяженности маршрутной сети и обеспечения приемлемых интервалов движения подвижного состава.

Если принять:

- проектную протяженность линий автобуса, км – 42;

- эксплуатационную скорость, км/час – 20 – 25 (расчетное – 22,5);

- среднесетевой интервал движения, мин. – 4.

то потребность в работающих (выпускаемых на линию) автобусах составит 56 ед. Соответственно в инвентаре потребуется содержать 56:0,85=79, округленно 65 автобусов, в том числе принадлежащих «Печорскому автотранспортному предприятию» – 30, частным перевозчикам – 35 ед.

С учетом намеченного развития внегородского автобусного сообщения общий парк автобусов достигнет 80 ед., в том числе, подлежащих хранению в Печорском АТП – 50 ед.

В соответствии с принятым в Генеральным планом архитектурно-планировочным решением, площадка существующей АТП подлежит передаче под иное функциональное назначение, так как занимает ценную в градостроительном отношении прибрежную зону города. Новая территория АТП, площадью 2 га, предусматривается в начале ул. Островского (Железнодорожный р-н).

Предполагается, что на расчетный срок уровень автомобилизации населения частными легковыми автомобилями возрастет с 235 до 300 ед./тыс. жителей. Соответственно, общее количество таких автомобилей увеличится с 10,8 до 12,3 тыс.ед. Прирост парка легкового транспорта составит 1540 ед.

При условии, что в настоящее время объектами хранения обеспеченно порядка 60 % от общего парка частного автотранспорта, 40% парка (4300 ед.) требуют организации дополнительных мест хранения. Учитывая нормативный коэффициент обеспеченности постоянными местами хранения равный 0,9 (90%), потребность в организации дополнительных мест хранения составит 4300х0,9 = 3800 единиц.

Прирост автопарка к расчетному сроку также потребует организации порядка 1400 новых мест хранения (1540х0,9).

Таким образом, общая потребность в новых местах хранения к 2030 году составит 5200 мест.

Таблица №25

Ориентировочное распределение по видам хранения индивидуального автотранспорта в застроенной части ГП

| Вид хранения | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | абсолютные ед. | % |
| Гаражи боксового типа | 3000 | 57 |
| Придомовые участки индивидуальной и коттеджной застройки | 1000 | 20 |
| Встроенные и пристроенные гаражи | 500 | 10 |
| Открытые охраняемые стоянки | 700 | 13 |
| Всего | 5200 | 100 |

Точное распределение и местоположение объектов хранения автотранспорта в кварталах застройки и микрорайонах должно определяться на стадии разработки проектов планировки.

В части повышения уровня обеспеченности городского автотранспорта объектами обслуживания настоящим проектом предлагается организация комплексов, включающих автозаправочные станции (АЗС) и станции технического обслуживания (СТО) по оси существующих и проектируемых основных магистральных улиц на въездах в основные селитебные районы. В зависимости от реальных потребностей в объектах технического обеспечения на перспективу возможно их появление (не препятствующее развитию города и не противоречащее санитарным нормам) на прочих территориях городского поселения «Печора».

Система магистралей улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры представлены на Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства (транспортная инфраструктура)  в масштабе М 1:15000.

Мероприятия на первую очередь

- Преобразование и совершенствование сложившейся системы магистральной УДС:

- реконструкция улиц Железнодорожной, Советской, Привокзальной, Социалистической, а также Печорского проспекта по всей протяженности;

- реконструкция ул. Островского с устройством насыпи и дренажной системы в зоне подтопления;

- реконструкция ул. Московской с продлением в восточном направлении;

- реконструкция обходной дороги от существующего путепровода в южном направлении и строительство ее продолжения в южном направлении.

- Создание новых направлений, обслуживающих развивающиеся городские территории и дублирующих наиболее загруженные транспортные связи:

- строительство магистрали общегородского значения в направлении продолжения ул. Комсомольской до ул. Островского с примыканием к ней в районе 8-й городской больницы;

- строительство новой магистральной улицы с набережной вдоль берега р. Печоры от ул. Островского до ул. Прибрежной.

- По городскому транспорту предусматривается:

- перенос автотранспортного предприятия и автобусного парка на новую площадку в створе ул. Островского за грузовым речным портом;

- размещение новых объектов хранения всех видов автотранспорта.

## Развитие инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

В настоящем проекте рассматривается  развитие системы водоснабжения  в зависимости от  расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- многоэтажная и среднеэтажная застройка обеспечиваются централизованным горячим водоснабжением;

- индивидуальная  застройка принимается с местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут/чел.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы городского водопровода приняты с ростом существующего потребления на 15%.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды:

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 пожара по 25 л/с каждый.

Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.(СниП 2.04.01-85*)

Трехчасовой пожарный запас составляет:

(25 х 2+10) х 3,6 х 3 =648 м3

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды. Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения сохраняется объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водоснабжения.

Источниками водоснабжения города принимаются водозаборы: Железнодорожный, Новый (палеодолина), ГРЭС (Энергетик).

Расход питьевой воды на расчетный срок, при 100% обеспечении населения централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением,  составит – 21,0 тыс.м3/сут.

Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующих водозаборов, при увеличении их производительности до проектной потребности. Увеличение мощности водозаборов возможно за счет  Усванюрского  месторождения ПВ: участок Железнодорожный (палеодолина) и участок Городской (палеодолина).

Водопроводная сеть проектируется по кольцевой схеме, оборудуется отключающей арматурой и пожарными гидрантами.

Таблица №26

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Население,тыс. чел. |  |  | Норма водопот ребления л/сут. чел | Расходы воды, тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 много и средне этажная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т. ч. существ. Сохраняем жилой фонд 1 2 | В т. ч. новое строитель ство 1 2 |  | Всего |  | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд |  | В т. ч. новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
| 1 | Население | 42,0 3,0 | 35,6 2,0 | 6,4 1,0 | 270 230 | 11,34 0,69 | 13,61 0,83 | 9,61 0,46 | 11,53 0,55 | 1,73 0,23 | 2,07 0,28 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 1,13 0,07 | 1,36 0,08 | 0,96 0,05 | 1,15 0,06 | 0,17 0,02 | 0,21 0,03 |
| 3 | Поливочные нужды | 45,0 | 37,6 | 7,4 | 70 | 3,15 | 3,15 | 2,63 | 2,63 | 0,52 | 0,52 |
|  | Итого: | 45,0 | 37,6 | 7,4 |  | 16,38 | 19,05 | 13,71 | 15,92 | 2,67 | 3,11 |

Таблица №27

Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды тыс.м3/сут. | Maксимально- сут.расход воды тыс. м3/сут. |
| Население ( 45,0 тыс.чел ) | 12,03 | 14,44 |
| Неучтенные расходы 10% | 1,20 | 1,44 |
| Промышленные предприятия | 0,50 | 0,50 |
| Поливочные нужды | 3,15 | 3,15 |
| Пос.Луговой | 0,80 | 0,80 |
| Итого | 17,70 | 20,30 |
| Собственные нужды МУП «Горводоканал» | 0,70 | 0,70 |
| Итого по городу | 18,40 | 21,00 |

Зоны санитарной охраны

Первый пояс ЗСО:

Граница первого пояса ЗСО на всех водозаборах устанавливается на расстоянии не менее 50 м. от каждой скважины, так как эксплуатируемый водоносный горизонт недостаточно защищен от поверхностного загрязнения. Для скважин №№ 1Г, 6Г, 2П, 3П, 4П, 5П, эксплуатирующих триасовый водоносный горизонт (имеет мощную водонепроницаемую кровлю), граница первого пояса установлена не менее 30 м от каждой скважины.

Второй пояс ЗСО:

Границы второго пояса ЗСО Городского водозабора:

- в сторону реки от центра водозабора располагается на расстоянии 1140 м;

- в сторону Усва-Нюр на расстоянии 1780 м;

- вдоль линейного ряда на 2250м в обе стороны от центра ряда скважин.

Границы второго пояса ЗСО Железнодорожного водозабора:

- в сторону Усва-Нюр (внизу по потоку подземных вод) граница проходит на расстоянии 450 м от центра водозабора (скв №10);

- в сторону леспромхоза «Печора» (вверх по потоку) граница составляет 710 м от центра водозабора (скв №10);

- перпендикулярно потоку от центра водозабора граница проходит на расстоянии 560 м в обе стороны от скв.№10.

Границы второго пояса ЗСО водозабора ГРЭС (Энергетик):

- на расстоянии 195 м вниз по потоку от центра водозабора;

- на расстоянии 360 м вверх по потоку;

- на расстоянии 256 м перпендикулярно потоку.

Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП)водоводов:

Городской водозабор: трасса магистрального водовода проходит от водозабора до насосной станции второго подъема. СЗП составляет 10 м на участке п. Луговой-железнодорожная трасса и 50 м на остальных участках водовода.

Железнодорожный водозабор: Магистральный водовод проходит от водозабора через железнодорожную магистраль Москва-Воркута до железнодорожной части города. СЗП составляет 10 м в обе стороны от водовода.

Водозабор ГРЭС (Энергетик): Водовод от водозабора пос. ГРЭС частично проходит по болотистой поверхности земли. СЗП составляет 50 м в обе стороны от водовода.

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить строительство новых и поэтапно обновить существующие эксплуатационные артскважины, затампонировать скважины, выработавшие свой ресурс;

- выполнить расширение ВОС;

- осуществить проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства и реконструкции;

- предусмотреть замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы;

- обеспечить  надежность электроснабжения водозаборов.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

В настоящем проекте рассматривается  развитие системы водоснабжения  в зависимости от  расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 60 л/сут/чел.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы городского водопровода приняты с ростом существующего потребления на 15%.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды:

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84

На расчетный срок принято 2 пожара по 25 л/с каждый.

Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с. (СНиП 2.04.01-85*)

Трехчасовой пожарный запас составляет:

(25 х 2+10) х 3,6 х 3 =648 м3

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды. Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Таблица №28

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения на 1очередь

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. |  |  | Норма водопот ребления л/сут. чел | Расходы воды, тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 много и средне этажная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т. ч. существ. сохраняем жилой фонд 1 2 | В т. ч. новое строитель ство 1 2 |  | Всего |  | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд |  | В т. ч. новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
| 1 | Население | 40,3 2,7 | 37,6 2,0 | 2,7 0,7 | 240 220 | 9,67 0,59 | 11,61 0,71 | 9,02 0,44 | 10,83 0,53 | 0,65 0,15 | 0,78 0,18 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,97 0,06 | 1,16 0,07 | 0,90 0,04 | 1,08 0,05 | 0,07 0,02 | 0,08 0,02 |
| 3 | Поливочные нужды | 43,0 | 39,6 | 3,4 | 60 | 2,60 | 2,60 | 2,40 | 2,40 | 0,20 | 0,20 |
|  | Итого: | 43,0 | 39,6 | 3,4 |  | 13,89 | 16,15 | 12,80 | 14,89 | 1,09 | 1,26 |

Таблица №29

Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителей | 1 очередь |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды тыс.м3/сут. | Maксимально- сут.расход воды тыс. м3/сут. |
| Население ( 43,0 тыс.чел ) | 10,26 | 12,32 |
| Неучтенные расходы 10% | 1,03 | 1,23 |
| Промышленные предприятия | 0,50 | 0,50 |
| Поливочные нужды | 2,60 | 2,60 |
| Пос.Луговой | 0,80 | 0,80 |
| Итого | 15,20 | 17,50 |
| Собственные нужды МУП«Горводоканал» | 0,60 | 0,60 |
| Итого по городу | 15,80 | 18,10 |

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения сохраняется объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водоснабжения.

На Речном водозаборе необходима реконструкция станции обезжелезивания  Q = 20,0 тыс.м3/сут. по следующим причинам:

- высокое содержание железа и марганца в исходной воде;

- несоответствие показателей очистки питьевой воды требуемым нормам;

- обрастание стенок трубопроводов, вследствие чего, преждевременный выход их из эксплуатации.

Для стабилизации работы системы водоснабжения, создания необходимого запаса воды, обеспечения надежности подачи воды потребителям на водозаборе ГРЭС (Энергетик) необходимо строительство РЧВ W – 1200м3.

Расход питьевой воды на 1 очередь, при 100% обеспечении населения централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением, составит 18,1 тыс.м3/сут.

Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующих водозаборов.

Водопроводная сеть проектируется по кольцевой схеме, оборудуется отключающей арматурой и пожарными гидрантами.

К расчетному сроку генплана, ввиду истощения водных ресурсов, будут закрыты два водозабора: Речной и микрорайона «НИБ».

Для перевода речной части города на артезианское водоснабжение необходимо провести геологоразведочные работы, в результате которых будет осуществлен перевод запасов данных подземных вод в промышленные категории.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

1.	Осуществить строительство резервуара чистой воды W = 1200 м3 в мкр. Энергетиков.

2.	Провести реконструкцию станции обезжелезивания Q = 20,0 тыс.м3/сут. в Речном районе.

3.	Построить НС 2-го подъема в районе Железнодорожный.

- Осуществить замену ветхих и проложить новые сети водопровода, заменить физически изношенные водопроводные вводы в жилые дома.

- Предусмотреть установку частотных преобразователей на насосных станциях подкачки питьевой воды.

- Разработать проектно-сметную документацию и построить сооружения водоподготовки (очистка от содержания железа, марганца) на водозаборе «Железнодорожный».

- Для Железнодорожной части города предусмотреть бурение дополнительных артскважин в микрорайоне «Энергетик».

- Разработать проект и построить водозабор подземных вод, базирующийся на базе водоносного комплекса палеодолины, с закрытием водозаборов: Речного и микрорайона «НИБ».

    - Водоотведение

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты с ростом существующего водоотведения на 15%.

Таблица №30

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от  населения  на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. |  |  | Норма водоот- ведения л/сут. чел | Расходы стоков, тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 много и средне этажная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т. ч. существ. Сохраняем жилой фонд 1 2 | В т. ч. новое строитель ство 1 2 |  | Всего |  | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд |  | В т. ч. новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
| 1 | Население | 42,0 3,0 | 35,6 2,0 | 6,4 1,0 | 270 230 | 11,34 0,69 | 13,61 0,83 | 9,61 0,46 | 11,53 0,55 | 1,73 0,23 | 2,07 0,28 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,57 0,04 | 0,68 0,04 | 0,48 0,02 | 0,58 0,03 | 0,09 0,01 | 0,10 0,01 |
|  | Итого: | 45,0 | 37,6 | 7,4 |  | 12,64 | 15,16 | 10,57 | 12,69 | 2,06 | 2,46 |

Таблица №31

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков тыс.м3/сут. | Maксимально- сут.расход стоков тыс. м3/сут. |
| Население ( 45,0 тыс.чел ) | 12,03 | 14,44 |
| Неучтенные расходы 5% | 0,61 | 0,72 |
| Промышленные предприятия | 1,15 | 1,15 |
| Пос.Луговой | 0,80 | 0,80 |
| Итого | 14,60 | 17,10 |

Система и схема канализации

Генпланом сохраняется сложившаяся схема канализации города.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

На расчетный срок расход канализационных сточных вод от города составит  17,1 тыс.м3/сут. Проектной производительности КОС  достаточно для приема стоков, требуется реконструкция очистных сооружений.

Мероприятия на расчетный срок:

- Выполнить реконструкцию  существующих очистных сооружений.

- Осуществить строительство новых и переложить существующие канализационные сети (со значительным износом)

- Провести реконструкцию и ремонт КНС.

- На промышленных предприятиях  предусмотреть максимальный  ввод замкнутых систем оборотного водоснабжения.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты с ростом существующего водоотведения на 15%.

Таблица №32

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения на 1очередь

| № п/п | Наименование | Население,тыс. чел. |  |  | Норма водоот- ведения л/сут. чел | Расходы стоков, тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 много и средне этажная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т. ч. существ. Сохраняем жилой фонд 1 2 | В т. ч. новое строитель ство 1 2 |  | Всего |  | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд |  | В т. ч. новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
| 1 | Население | 40,3 2,7 | 37,6 2,0 | 2,7 0,7 | 240 220 | 9,67 0,59 | 11,61 0,71 | 9,02 0,44 | 10,83 0,53 | 0,65 0,15 | 0,78 0,18 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,48 0,03 | 0,58 0,04 | 0,45 0,02 | 0,54 0,03 | 0,03 0,01 | 0,04 0,01 |
|  | Итого: | 43,0 | 39,6 | 3,4 |  | 10,77 | 12,94 | 9,93 | 11,93 | 0,84 | 1,01 |

Таблица №33

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| Наименование потребителей | 1 очередь |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков тыс.м3/сут. | Maксимально- сут.расход стоков тыс. м3/сут. |
| Население ( 43,0 тыс.чел ) | 10,26 | 12,32 |
| Неучтенные расходы 5% | 0,51 | 0,62 |
| Промышленные предприятия | 1,15 | 1,15 |
| Пос.Луговой | 0,80 | 0,80 |
| Итого по городу | 12,80 | 14,90 |

Система и схема канализации

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

На 1 очередь расход канализационных сточных вод от города составит 14,90  тыс.м3/сут. Проектной производительности КОС  достаточно для приема стоков. Для улучшения работы  очистных сооружений, для стабилизации санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки города, требуется их реконструкция.

До обеспечения всего населения централизованной системой канализации, потребуется строительство сливной станции рядом с КОС.

Необходимо рассмотреть вариант замены существующих насосных станций на КНС модульного типа.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- провести реконструкцию городских КОС, включающую: реконструкцию первичных и вторичных отстойников; реконструкцию аэротенков с заменой системы аэрации;  внедрение альтернативного обеззараживания гипохлоритом натрия;

- построить сливную станцию;

- провести реконструкцию КНС, для  оптимизации режимов работы КНС внедрить частотно регулируемые  приводы;

- провести реконструкцию и строительство  канализационных коллекторов в разных   районах города, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей;

- отведение стоков промышленных предприятий в городскую канализацию осуществить после локальных очистных сооружений, с показателями концентраций загрязнений допустимых к сбросу в систему бытовой канализации;

- осуществить строительство вторых напорных трубопроводов от КНС.

Дождевая канализация

Система канализования предлагается  раздельная (хозяйственно-бытовая и дождевая). Принцип организации водоотведения поверхностного стока – по отдельным бассейнам стока. В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока путем строительства магистральных коллекторов, насосных станций,  с направлением стоков на комплексные очистные сооружения дождевой канализации.

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

Предлагается три комплекса очистных сооружений (ДОС 1, ДОС 2, ДОС 3).

На схеме дождевой канализации показаны магистральные и уличные  коллекторы, обслуживающие, в том числе, новые площадки строительства. На последующей стадии проектирования трассы водостоков должны уточняться.

Сток дождевых вод с кварталов должен приниматься дождеприемниками и отводиться в уличную водосточную сеть.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав ОС входят регулирующие резервуары, отстойники твердого стока, нефтеловушки.

Для строительства системы дождевой канализации в городе  требуется разработка проекта специализированной организацией с технико-экономическими расчетами, предложениями по системе очистки стоков.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод составляет 100 м, от насосной станции – 15 м.

Очищенный сток должен отвечать требованиям,  предъявляемым к водам, сбрасываемым в водоемы рыбохозяйственного значения.

В целях улучшения санитарного состояния территории и условий эксплуатации сооружений и объектов необходимо восстановление и развитие дренажной системы города, в частности на участки между «Железнодорожной» и «Речной» частями города. Необходимость подсыпки подтапливаемых территорий должна быть увязана с мероприятиями по организации поверхностного стока и дренированию территории.

Мероприятия на расчетный срок:

- дальнейшее строительство водосточной сети на площадках строительства расчетного срока с отводом стоков на ДОС.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Строительство и сетей и сооружений дождевой канализации на 1 очередь необходимо во всех районах города.

На 1очередь предполагается строительство очистных сооружений ДОС 1, ДОС 2, ДОС 3.

В схеме отведения и очистки поверхностного  стока предусмотрено разделение стока перед очисткой с целью уменьшения размеров очистных сооружений и подачи на очистку наиболее загрязненной части стока, чистые стоки через переливное устройство сбрасываются в реку, остальные подлежат механической очистке.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод принята 100 м, от насосной станции – 15 м.

Очищенный сток должен отвечать требованиям,  предъявляемым к водам, сбрасываемым в водоемы рыбохозяйственного значения.

Первоочередные мероприятия:

- разработать Схему развития дождевой канализации;

- принять общегородскую программу по строительству и эксплуатации сети дождевой канализации с определением специализированной эксплуатирующей службы;

- построить сети дождевой канализации с очистными сооружениями.

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение города будет обеспечиваться от Печорской ГРЭС, от существующих реконструируемых и новых котельных, от автономных источников теплоты.

Прогнозируемые потребности тепла для нужд жилищно-коммунального сектора на расчётный срок (2030г) представлены в таблице №34.

Таблица №34

Прогнозируемые потребности тепла для нужд жилищно-коммунального сектора

| № | потребитель | населен. т. чел. | ж. фонд т. м2 | Расход тепла МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отоплен. | вентил. | ГВСср | Итого |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Речной |  | 2,8 |  | 88 | 8,4 |  |  | 1,0 | 1,2 |  | 10,6 |
|  | Железнодорожный |  | 4,6 |  | 152 | 13,7 |  |  | 1,7 | 2,0 |  | 17,4 |
|  | Итого |  | 7,4/1,0 |  | 240/40 | 22,1/5,6 |  |  | 2,7 | 3,2/ 0,4 |  | 28/6 |
| 2 | Сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37,6/2,0 |  | 1210/80 |  |  |  | 110/10 | 13 | 15/1 | 138/11 |  |
|  | Всего | 45/3,0 |  | 1450/120 |  |  |  | 132,1/15,6 | 15,7 | 18,2/ 1,4 | 166/ 17 |  |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  |  |  |  | 113,9/ 13,5 | 13,5 | 15,7/ 1,2 | 143,1/ 14,7 |  |

Таблица №35

Годовые расходы тепла и топлива

| № | Показатель | Единица измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход тепла | тыс. МВт | 540 |
|  | То же | тыс. Гкал | 465 |
| 2 | Расход топлива | тыс. т.у.т. | 100 |

Разделом определены принципиальные решения по перспективному развитию теплоснабжения жилой и общественной застройки города:

-ж/д часть города обеспечивается теплом от магистрали ПГРЭС с замещением тепловых нагрузок от существующих котельных;

- речная часть города  обеспечивается от существующих реконструируемых котельных и от автономных источников теплоты; планируется строительство блочно - модульных котельных в районе многоэтажной застройки и в районе ул. Кошевого,12 вместо существующих котельных №№1,18;

Вопрос  целесообразности подключения  тепловой нагрузки всей речной части города и замещения существующих котельных в ж/д части города  от ПГРЭС может быть решен в «Схеме теплоснабжения города», разработанной специализированной организацией после утверждения Генплана с учётом оптимизационных расчётов на основе прогнозов роста численности населения, жилищного строительства и планов развития промышленности.

Перспективное развитие теплоснабжения города возможно при проведении комплекса мероприятий по модернизации всех элементов теплоэнергетического хозяйств.

Мероприятия на расчетный срок

- полное замещение существующих котельных в ж/д части города на централизованное теплоснабжение от ПГРЭС;

- строительство котельной в Речном районе для обеспечения тепловых потребностей новой многоэтажной застройки;

- развитие децентрализованного теплообеспечения для потребителей  нового индивидуального коттеджного строительства; отоплением и горячим водоснабжением;

- разработка специализированной организацией «Схемы теплоснабжения города»;

- внедрение энергосберегающих технологий

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Потребности тепла на новое строительство покрываются от существующих  теплоисточников, новой котельной и от автономных источников теплоты – АИТ (для индивидуальной застройки).

Прогнозируемые потребности тепла для нужд жилищно-коммунального сектора на 1 очередь (2020г) представлены в таблице №36.

Таблица №36

Прогнозируемые потребности тепла для нужд жилищно-коммунального сектора 
на 1 очередь

| № | потребитель | населен. т. чел. | ж. фонд т. м2 | Расход тепла МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отоплен. | вентил. | ГВСср | Итого |
| 1 | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
|  | Речной | 1,0 | 30 | 3,1 | 0,4 | 0,5 | 4,0 |
|  | Железнодорожный | 2,4 | 80 | 7,1 | 0,8 | 1,1 | 9,0 |
|  | Итого | 3,4/0,7 | 110/27 | 10,2/4 | 1,2 | 1,6/0,3 | 13/4,3 |
| 2 | Сохраняемый фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующие зд. | 39,6/2,0 | 1270/80 | 112/10 | 13 | 16/0,7 | 141/ 10,7 |
|  | Всего | 43/2,7 | 1380/107 | 122,2/14 | 14,2 | 17,6/1 | 154/ 15 |
|  | Всего Гкал/час |  |  |  |  |  | 132,8/ 12,9 |

Таблица №37

Годовые расходы тепла и топлива

| № | Показатель | Единица измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход тепла | тыс. МВт | 500 |
|  | То же | тыс. Гкал | 430 |
| 2 | Расход топлива | тыс. т.у.т. | 93 |

Для оптимизации системы, теплоснабжения необходимо проведение мероприятий по модернизации элементов теплоэнергетического хозяйств.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- строительство котельной в Речном районе для обеспечения тепловых потребностей новой многоэтажной застройки;

- строительство блок модульной котельной (БМК) в районе ул. Кошевого,12 вместо существующих котельных №№1,18;

- проведение замены устаревшего котлового оборудования и пришедших в негодность или не отвечающим современным требованиям тепловых сетей;

- развитие децентрализованного теплообеспечения с использованием 2-х функциональных автономных теплоисточников, обеспечивающих потребителей  нового индивидуального коттеджного строительства отоплением и горячим водоснабжением;

- реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе») для ликвидации утечек на трубопроводах и устранения потерь через изоляцию;

- разработка специализированной организацией «Схемы теплоснабжения города».

    - Газоснабжение

Направления использования газа:

- бытовые потребности населения (приготовление пищи и горячей воды);

- технологические нужды промышленности;

- энергоноситель для тепловых источников (в том числе для  автономных источников теплоты – АИТ в индивидуальном секторе).

Прогнозируемые потребности в газе на нужды жилищно-коммунального сектора для расчётного срока (2030г.) представлены в таблице №38.

Таблица №38

Расходы газа на нужды пищеприготовления.

| № | Потребитель | Населен. тыс.чел. | млн.м3/ год | м3/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство |  |  |  |  |
|  | Речной | 2,8 | 0,35 | 175 | При установке газ. плиты в кухне и ГВС от источника тепла |
|  | Железнодорожный | 4,6 | 0,55 | 275 |  |
|  | Итого | 7,4 | 0,90 | 450 |  |
| 2 | Сохраняемый жил. фонд |  |  |  |  |
|  | Существующий | 37,6 | 4,8 | 1950 |  |
|  | Всего | 45 | 5,7 | 2400 |  |

Таблица №39

Суммарные расходы газа

| № | Потребитель | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | млн.м3 | 5,7 |
| 2 | Предприятия непрозводственного. характера | млн.м3 | 0,3 |
| 3 | теплоисточники | млн.м3 | 89 |
|  | в т. ч. АИТ | млн.м3 | 2 |
|  | Всего | млн.м3 | 95 |

Перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) предусматривается в увязке с дислокацией объектов нового строительства при опережающих темпах по отношению к застройке.

Перспективное развитие системы газоснабжения и повышение уровня газификации природным газом возможно при выполнении комплекса мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- расширение газораспределительных систем от ГРС при подключении объектов нового строительства.

- использование газа в качестве энергоносителя для блокмодульных котельных и автономных источников теплоты.

- расширение территориальных границ применения  газопроводов из полиэтилена.

- диагностика и дальнейшая реконструкция газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Направления использования газа сохраняются.

Прогнозируемые потребности в газе на нужды жилищно-коммунального сектора для 1 очереди (2020г.) представлены в таблице №40.

Таблица №40

Расходы газа на нужды пищеприготовления

| № | Потребитель | Населен. тыс.чел. | млн.м3/ год | м3/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство |  |  |  |  |
|  | Речной | 1,0 | 0,12 | 70 | При установке газ. плиты в кухне и ГВС от источника тепла |
|  | Железнодорожный | 2,4 | 0,28 | 140 |  |
|  | Итого | 3,4 | 0,40 | 210 |  |
| 2 | Сохраняемый жил. фонд |  |  |  |  |
|  | Существующий | 39,6 | 4,9 | 1970 |  |
|  | Всего | 43 | 5,3 | 2180 |  |

Таблица №41

Суммарные расходы газа

| № | Потребитель | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | млн.м3 | 5,3 |
| 2 | Предприятия непрозводственного. характера | млн.м3 | 0,2 |
| 3 | теплоисточники | млн.м3 | 81,5 |
|  | в т. ч. АИТ | млн.м3 | 1,5 |
|  | Всего | млн.м3 | 87 |

Развитие системы газоснабжения и повышение уровня газификации природным газом возможно при выполнении комплекса мероприятий:

- развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, ШРП, уличных газопроводов) в увязке с дислокацией объектов нового строительства;

- внедрение автоматики и телемеханики (вывод контролируемых параметров  на  компьютер  на центральные  аварийно- диспетчерские службы позволит  обезопасить эксплуатацию систем  газоснабжения);

- техническое диагностирование ГРП;

- применение «полиэтиленовых технологий» - замена стальных труб на полиэтиленовые (достигаемый эффект - позволяет сократить стоимость строительства почти в 2 раза).

    - Электроснабжение

Электрические нагрузки

Потребителями электроэнергии ГП   являются коммунально-бытовые и промышленные потребители. Нагрузки коммунально-бытовых потребителей на расчётный срок определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учётом пищеприготовления в жилых домах на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью  32м2 на  человека. Удельная  электрическая нагрузка  на расчётный период  (2030 г.) составит ориентировочно  0,6 кВт на человека.

Таблица №42

Электрические нагрузки  коммунально-бытовых потребителей  нового строительства  на  расчётный срок

| № п/п | Наименование районов | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | многоэтажн. и среднеэт. застройка | индивид. застройка |  | многоэтажн и среднеэт застройка | индивид. застройка |
| 1 | Речной | 2,8 | 2,8 | - | 1,7 | 1.7 | - |
| 2 | Железнодорожный | 4,6 | 3,6 | 1,0 | 2,8 | 2,2 | 0,6 |
|  | Всего: | 7,4 | 6,4 | 1,0 | 4,5 | 3,9 | 0,6 |

Таблица №43

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей городского поселения на конец расчётного срока

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | много-этажн. и средне-эт. застр. | индии-вид. застрой-ка |  | многоэт. и среднеэт. застр. | инд. застр. |
| 1 | Существующий сохраняемый жилой фонд. | 37,6 | 35,6 | 2,0 | 22,6 | 21,4 | 1,2 |
| 2 | Новое строительство. | 7,4 | 6,4 | 1,0 | 4,4 | 3,8 | 0,6 |
|  | Всего по городу: | 45,0 | 42,0 | 3,0 | 27,0 | 25,2 | 1,8 |

Потребление электроэнергии составит 94500 тыс. кВт час. в год.

Проектируемое электроснабжение

Покрытие электрических нагрузок   потребителей городского поселения «Печора» на перспективу будет осуществляться от существующих сетей  и подстанций энергосистемы Коми.

Центрами питания будут три подстанции 110кВ «Городская»,   «ЖБИ»), «Западная» и две подстанции 35кВ «Южная»,  «Речная».

Распределение электроэнергии  по городским потребителям  на напряжении 10 кВ будет осуществляться по линиям 10кВ через распределительные пункты 10кВ и трансформаторные подстанции 10\0,4кВ.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей и покрытия возрастающих нагрузок ГП «Печора» потребуется проведение следующих мероприятий:

- реконструкция ПС  110кВ «Городская» с заменой существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х40МВА;

- реконструкция ПС 110кВ «Западная» с установкой второго трансформатора мощностью 6,3МВА;

- реконструкция ВЛ 220кВ ПГРЭС – ПС «Печора»;

- реконструкция ВЛ 110кВ ПС «Печора» - ПС «ПС «Городская»;

- реконструкция ВЛ 35кВ ПС «Печора»  - ПС «Речная», ПС «Печора» - ПС «Южная»;

- строительство новых и реконструкция существующих сетей 10кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ.

В  соответствии со «Схемой развития    энергосистемы   Республики Коми», разработанной   ОАО «СевЗап НТЦ филиал  СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ   –    ЗАПАДСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ» г. С-Петербург в 2009 г., для повышения надёжности электроснабжения Республики Коми на территории ГП «Печора» потребуется строительство объектов регионального значения: ВЛ 220кВ ПГРЭС – ПС «Городская», ПГРЭС – ПС «Инта», ПГРЭС – ПС «Ухта»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составит  для ВЛ  220кВ – 25м    по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Электроснабжение потребителей 1 очереди строительства  ГП    «Печора»  будет осуществляться энергосистемы  Коми.

Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляться: на напряжении 110, 35кВ - от существующих трёх  подстанций 110кВ «Городская», «ЖБИ», «Западная»  и двух подстанций 35кВ «Южная», «Речная», на напряжении 10 кВ - по линиям 10кВ через  трансформаторные подстанции 10\0,4кВ.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на 1 очередь определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999г.) с учётом пищеприготовления  на газовых плитах.  Средняя жилищная обеспеченность общей жилой площадью принята 32 м2 на человека. Удельная электрическая нагрузка составит 0,55 кВт на 1 человека. Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей   приведены в таблицах №№44, 45.

Таблица №44

Электрические нагрузки  коммунально-бытовых потребителей  
нового строительства  на  первую очередь

| № п/п | Наименование районов | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | многоэтажн. и среднеэт. застройка | индивид. застройка |  | многоэтажн и среднеэт застройка | индивид. застройка |
| 1 | Речной | 1,0 | 1,0 | - | 0,6 |  | - |
| 2 | Железнодорожный | 2,4 | 1,7 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | - |
|  | Всего: | 3,4 | 2,7 | 0,7 | 1,9 | 1,5 | 0,4 |

Таблица №45

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей города

на первую очередь

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | много-эт. и средне-эт застр. | индивид.застрой-ка |  | многоэт. и средне-эт. застр. | инд. застр. |
| 1 | Существующий сохраняемый жилой фонд. | 39,6 | 37,6 | 2,0 | 21,8 | 20,7 | 1,1 |
| 2 | Новое строительство. | 3,4 | 2,7 | 0,7 | 1,9 | 1,5 | 0,4 |
|  | Всего по городу: | 43,0 | 40,3 | 2,7 | 23,7 | 22,2 | 1,5 |

Потребление электроэнергии составит 82950 тыс. кВт час. в год.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей и покрытия возрастающих нагрузок ГП «Печора  на первую очередь потребуется проведение следующих мероприятий:

- строительство новых и реконструкция существующих сетей 10 – 0,4кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4кВ.

    - Связь

Генеральным   планом  на  расчётный  срок  (2030г.)  предусматривается  развитие  основного  комплекса  электрической  связи  и  телекоммуникаций,  включающего  в  себя:

- телефонную  связь  общего  пользования

- мобильную (сотовую  связь)  радиотелефонную  связь

- цифровые коммуникационные  информационные  сети  и  системы  передачи  данных

- проводное  вещание

- эфирное  радиовещание

- телевизионное  вещание.

Телефонизация

Генеральным   планом  развитие  телефонной  сети  города  намечается  из  условия  100% обеспечения  телефонной  связью  квартирного  сектора  и  объектов  соцкультбыта.

При  численности населения города 45 тысяч  жителей  на  конец  расчётного  срока  городская  телефонная  сеть  должна  будет  насчитывать  примерно  17,5  тысяч  абонентов,  в  том  числе  в  районах  нового  строительства и реконструкции потребуется  установить  около 2,5 тыс.  телефонов, в районах сохраняемого существующего фонда – 15,0 тыс. телефонов.

Развитие  телефонной  сети  города  предусматривается путем модернизации существующей телефонной сети с наращиванием  номерной  ёмкости   АТС и с  использованием  цифровых  технологий   на  базе  современного  цифрового  оборудования.

Распределение  телефонной  ёмкости  ГТС  по новому  строительству по районам  города  приведены  в  таблице №46.

Таблица №46

Телефонные нагрузки нового строительства  на  расчётный период (2030 г.)

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | многоэт. и среднеэт застр. | индивид. застройка |  | многоэт. и среднеэт. застройка | много-эт. и средне-эт застр. |
| 1 | Речной | 2,8 | 2,8 | - | 1,0 | 1.0 | - |
| 2 | Железнодорожный | 4,6 | 3,6 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 0,3 |
|  | Всего: | 7,4 | 6,4 | 1,0 | 2,5 | 2,2 | 0,3 |

Таблица №47

Телефонные нагрузки городского поселения на конец расчётного срока (2030 г.)

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | много-эт. и средне-эт застр. | инд. застрой-ка | Всего | многоэт. и среднеэт застр. | многоэт. и средне-эт. застр. |
| 1 | Существующий сохраняемый жилой фонд | 37,6 | 35,6 | 2,0 | 15,0 | 14,3 | 0,7 |
| 2 | Новое строительство | 7,4 | 6,4 | 1,0 | 2,5 | 2,2 | 0,3 |
|  | Всего по городу: | 45,0 | 42,0 | 3,0 | 17,5 | 16,5 | 1,0 |

Обеспечение телефонной связью общего пользования абонентов нового строительства  в Речном районе города предполагается осуществить от существующей подстанции RSU-1 с увеличением ее емкости на 1000 номеров. В Железнодорожном районе предполагается оборудовать новую подстанцию емкостью 1500номеров с включением ее в опорную ОПТС-3 по волоконно-оптическим линиям. Для новой подстанции необходимо выделение помещения площадью порядка 100-120 кв.м.

Абоненты сохраняемого существующего фонда обеспечиваются телефонной связью от существующие АТС и ПС.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети города:

- расширение емкости  существующих АТС с заменой оборудования на современное   цифровое;

- открытие новой подстанции на 1500 номеров в Железнодорожном районе;

- создание  и развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных;

- расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению, включая  «Интернет».

Электроснабжение АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности.

Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Будет продолжаться  развиваться  в  городе и система  сотовой  радиотелефонной  связи  на  базе  стандарта  GSM. Дальнейшее  развитие  этого  вида  связи, которое  начинает  составлять  существенную  конкуренцию  телефонии  общего  пользования,  должно  идти  по  пути  увеличения  площади  покрытия  территории  города  и  прилегающих  районов  сотовой связью  с  применением  новейших  технологий  и  повышения  качества  связи.

Радиофикация  и  телевидение

Несмотря  на  то,  что  в  последние  годы  число  абонентов  РТсети  снижается (в  основном  по  экономическим  причинам),  система  проводного  вещания  в  городе  должна  быть  сохранена как  наиболее  эффективное  и  недорогое  средство  предоставления  абонентам федеральных,  региональных  и  местных  программ  вещания,  а  также  как  система  оповещения  населения    о  ЧС  и  подачи  сигналов  ГО.

Основной  нагрузкой  РТ  сети  города  являются  радиоточки  индивидуального  пользования,  радиоточки  общественного  сектора (учреждения,  предприятия,  объекты  здравоохранения,  образования  и  т.д.)  и  сеть  громкоговорителей  системы  оповещения.

В    Генеральном  плане  города  нагрузки  РТ  сети  определяется  из  расчёта:

- 100%  радиофикации  квартирного  сектора

- радиоточек  коллективного  пользования (5%  от  числа  индивидуальных  точек)

- 1 громкоговоритель  уличной  звукофикации  на  2000  жителей.

Исходя  из  этого,  общее  число  радиоточек  в  городе  к  2025  году  может  достигнуть  10,0  тыс. Мощность усилительных станций  для  покрытия  расчётной  нагрузки должна будет составлять – 4,0 кВт.

В новых жилых районах потребуется установить около 700 радиоточек. Обеспечение этих районов проводным вещанием будет возможно от существующего РТ узла.

В  удалённых,  труднодоступных  районах  может  быть  организовано  эфирное  радиовещание.

Кроме  развития  средств  проводного  вещания,  в  г. Печора будет  продолжаться  развитие  эфирного  радиовещания  и  телевидения.

На перспективу планируется развитие вещания в ФМ диапазоне с возможностью приема программ на всей территории города и прилегающих районах.

Телевизионное  вещание -  в  городе  транслируется 9 программ в метровом и дециметровом диапазонах. В  перспективе  предполагается подготовка  сети  TV вещания  к  переходу   к  2015  году  на  цифровое  вещание, а так же  развитие  системы  кабельного  телевидения,  что  обеспечит  расширение  каналов  вещания  за  счёт  приёма  спутниковых  каналов  и  значительного  повышения  качества  телевизионного  вещания.  Развитие    системы  кабельного  телевидения  с  использованием  оптико-волоконной  техники,  дадут возможность предоставления  населению  различных  мультимедийных  услуг. Планируется дальнейшее развитие систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

Мероприятия на расчетный срок:

- развитие  транспортной  сети,  работающей  по  ВОЛС;

- развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных;

- расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению;

- увеличение программ теле и радиовещания и дальнейшее развитие систем кабельного телевидения.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Телефонизация

Генеральным   планом  развитие  телефонной  сети  города  на 1-ю очередь строительства намечается  из  условия  100% обеспечения  телефонной  связью  квартирного  сектора  и  объектов  соцкультбыта.

При  численности населения города 43 тысяч  жителей  на  конец  расчётного  срока  городская  телефонная  сеть  должна  будет  насчитывать  примерно  16,0  тысяч  абонентов,  в  том  числе  в  районах  нового  строительства и реконструкции потребуется  установить  около 1,5 тыс.  телефонов, в районах сохраняемого существующего фонда – 14,5 тыс. телефонов.

Абонентов сохраняемого существующего и нового жилого фонда предполагается включить в существующую АТС и подстанции.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети города на 1-ю очередь:

- замена оборудования на существующих АТС на современное   цифровое;

- развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных, внедрение оптико-волоконной техники;

- расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению, включая  «Интернет».

Электроснабжение АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности.

Включение новых абонентов в АТС должно осуществляется  по  оптико-волоконным  линиям  с  применением  передовых  телекоммуникационных  технологий.

Будет продолжаться  развиваться  в  городе и система  сотовой  радиотелефонной  связи    по  пути  увеличения  площади  покрытия  территории  города  и  прилегающих  районов  с  применением  новейших  технологий  и  повышения  качества  связи.

Радиофикация  и  телевидение

В    Генеральном  плане  города  нагрузки  РТ  сети  определяется  из  расчёта:

- 100%  радиофикации  квартирного  сектора;

- радиоточек  коллективного  пользования (5%  от  числа  индивидуальных  точек);

- 1 громкоговоритель  уличной  звукофикации  на  2000  жителей.

Исходя  из  этого,  общее  число  радиоточек  в  городе  к  2020 году  может  достигнуть  7,0  тыс. В новых жилых районах потребуется установить около 500 радиоточек. Обеспечение этих районов проводным вещанием будет возможно от существующего РТ узла.

В  удалённых,  труднодоступных  районах и районах малоэтажного строительства может  быть  организовано  эфирное  радиовещание.

Кроме  развития  средств  проводного  вещания,  в  городе будет  продолжаться  развитие  эфирного  радиовещания  и  телевидения.

Предполагается подготовка  сети  TV вещания  к  переходу   к  2015  году  на  цифровое  вещание, а так же  развитие  системы  кабельного  телевидения,  что  обеспечит  расширение  каналов  вещания  за  счёт  приёма  спутниковых  каналов  и  значительного  повышения  качества  телевизионного  вещания.

Мероприятия на первую очередь:

- расширение емкости  существующих АТС с заменой оборудования на современное   цифровое;

- открытие новой подстанции на 1500 номеров в Железнодорожном районе;

- развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных, внедрение оптико-волоконной техники;

- расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению, включая  «Интернет»

- развитие систем кабельного телевидения, подготовка к переходу на цифровое вещание.

## Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

В природном отношении городское поселение «Печора» обладает многими выгодными чертами: большая часть территории поселения покрыта крупными лесными массивами, густой сетью водотоков и водоемов, болот. К тому же значительную часть территории поселения занимают два крупных ООПТ Национальный парк «Югыд ва» и комплексный заказник «Сынинский», – частично расположенные на территории поселении. Город Печора окружен открытыми участками реки Печора, таежными лесными массивами и на севере открытыми пространствами болотного комплекса (Болотный заказник «Печорский»). Все это благоприятно воздействует на формирование здоровой для проживания и рекреации населения среды. Однако негативным фактором, влияющим на экологическую ситуацию городского поселения «Печора», являются сосредоточение  промышленных объектов в г. Печора, а также места добычи полезных ископаемых.

Эколого-градостроительная стратегия Генерального плана городского поселения «Печора» направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния окружающей среды города и основные проблемные вопросы: определены источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, выявлены объекты экологического риска, определены санитарно-защитные зоны от промышленно-коммунальных предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

В целом, основные экологические проблемы на территории городского поселения связаны с загрязнением атмосферного воздуха стационарными и передвижными источниками, сосредоточенными в населенном пункте – г. Печоре.

Основные мероприятия по охране окружающей среды вытекают из анализа экологической ситуации рассматриваемой территории.

- На территории городского поселения отсутствует постоянный пункт наблюдения за качеством атмосферного воздуха и фоновыми концентрациями загрязняющих веществ. Ведутся периодические наблюдения за воздухом по трем показателям, нарушений гигиенических нормативов по ним не наблюдается. Основными загрязнителями являются ОГК-3 «Печорская ГРЭС», расположенный далеко за пределами жилой застройки, котельные ООО «ПТК» и котельные ООО «ТЭК-Печора», размещающиеся в жилых и производственных зонах города. Значительную долю в загрязнение атмосферного воздуха вносят выбросы автотранспорта.

- Актуальной проблемой остается снабжение г. Печора водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за природного повышенного содержания в воде железа и меди, показателей цветности и мутности. Отсутствует должное количество необходимых водоочистных установок. В неудовлетворительном, изношенном состоянии находятся водопроводные сети, являющиеся источником вторичного загрязнения воды, подаваемой населению. Положительным фактором является соблюдение и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- По значению удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ) вода в р. Печора у г. Печора характеризуется 3 классом «б» (очень загрязненная).

- Канализационные очистные сооружения не обеспечивают должную очитку сточных вод, нарушены технологии очистки.

- На территории поселения сложилась сложная ситуация с вывозом и утилизацией бытовых и промышленных отходов. Свалка ТБО не соответствует санитарным нормативам.

- Агрохимический анализ почв показал пониженное содержание необходимых минеральных элементов: калия, фосфора, а также органического – гумуса. Кислотность почв повышена.

- На настоящий момент не разработана шумовая карта города Печора. Измерения шума показывают на существующие нарушения нормативов по показателю «шум», связанного как с автотранспортом, так и работающим оборудованием. Несоответствие гигиенических нормативов по электромагнитному излучению не выявлено.

- Радиационная обстановка территории поселения стабильна. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2008 г находилась в пределах естественного фона 9-18 мкР/ч.

Многофакторность причин загрязнения территории населенного пункта предполагает разработку и реализацию комплексных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенической обстановки в разных видах и сферах градостроительного проектирования: планировочном, отраслевом, природоохранном. Данные мероприятия направлены на улучшение экологической обстановки всех сфер окружающей среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды (как следствие обеспечение населения качественной питьевой водой), почвенный покров.

Планировочные мероприятия связаны с:

- расположением и перераспределением наиболее опасных для жизни и здоровья населения производств вглубь промышленной застройки;

- учетом природно-географических и климатических особенностей территории, способности рассеивать загрязняющие вещества, в т.ч. наиболее частыми направлениями ветров, «продуваемостью» территории;

- наличием природных естественных буферов и пр.

Отраслевые мероприятия связаны с:

- совершенствованием и модернизацией технологического производства;

- внедрением современных пылегазоулавливающих установок;

- строительством водоочистных сооружений, с необходимыми для данной территории методами очистки (обезжелезивающие установки, понижение содержания марганца);

- заменой и реконструкция инженерных сетей;

- совершенствованием системы технического обслуживания и др.

Природоохранные мероприятия направлены на:

- обеспечение контроля, мониторинга и режима территорий;

- разработку механизма компенсаций по возмещению ущерба здоровью населения, проживающего в зоне сверхнормативного воздействия источников загрязнения окружающей среды;

- вынос или уменьшение мощности производства, в случае попадания жилых зон в санитарно-защитную зону;

- внедрение современных технологий и компьютерных программ для ведения учета предприятий-загрязнителей, выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод;

- рациональное использование и охрана природных комплексов, особенно, окружающих город и имеющих важное средозащитное значение;

- соблюдение порядка технологического процесса производств;

- организацию и соблюдение санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения, недопущение слива загрязненных сточных вод в поверхностные воды;

- проведение инвентаризации источников загрязнения окружающей среды и др.

Важна роль проводимых решений и мер на административном уровне, экологическое образование населения через средства массовых информаций и пр.

Санитарная очистка территории

В настоящем проекте рассматривается развитие системы санитарной очистки территории в соответствии с потребностями города. Годовое количество твердых бытовых отходов рассчитано в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденным Заместителем Председателя Государственного комитета РФ по охране окружающей среды, 07.03.99 г. (табл. №48).

Таблица №48

Нормы образования бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 чел. в год кг | Расчетный срок (45 тыс. чел) тыс. тонн | I очередь (43 тыс. чел) тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые: |  |  |  |
| - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом; | 190 | 8,6 | 8,2 |
| - от прочих жилых зданий | 300 | 13,5 | 12,9 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 | 12,6 | 12 |
| Смет с 1 м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 13,8 | 12,5 |

В г. Печоре требуется рассмотреть вопрос о полигоне ТБО. Необходимо приведение существующей свалки ТБО к требуемым природоохранным и санитарным нормативам либо строительство и ввод в эксплуатацию нового полигона ТБО, соответствующего санитарно-гигиеническим нормативам. Вопрос по вывозу неутилизируемых промышленных отходов с предприятий и медицинских учреждений на территории населенного пункта решается специализированными организациями.

## Формирование природного каркаса территории. Городская система озеленения

Природный каркас — это система функционально и территориально взаимосвязанных природных территорий, которая выполняет средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции и обеспечивает тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность развития поселения и создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления населения.

Основу природного каркаса поселения составляют особо охраняемые природные территории (ООПТ). На территории городского поселения расположен частично Национальный парк Югыд ва федерального значения, 2 государственных природных заказника регионального (республиканского) значения: «Печорский» и «Сынинский». ООПТ занимают около 60% территории поселения, что является хорошим показателем, особенно в северных условиях. Более подробно ООПТ описаны в п. 3.7. Особо охраняемые природные территории. Городская система озеленения.

Роль природно-экологических коридоров выполняют буферные зоны рек, автомобильных и железных дорог, защитные полосы лесов.

На территории городского поселения «Печора» выделяются территории потенциально возможные для создания особо-охраняемых природных территорий - это природно-экологически значимые и наиболее уязвимые территории: природно-экологические коридоры вдоль крупных рек (рр. Печора, Большой и Малый Аранец, Куренный, Лыханью), болотные комплексы, являющиеся «природно-географическими окнами».

Основные предложения по формированию природного каркаса городского поселения «Печора» направлены на:

- сохранение существующих элементов каркаса – особо охраняемых природных территорий. Главным образом, необходимо обеспечивать должный надзор за состоянием данных ООПТ;

- сохранение и контроль защитных лесов вдоль транспортных магистралей, в границах водоохранных зон, прибрежных защитных и нерестоохранных полос;

- восстановление участков леса, подверженных техногенному и природному воздействию (места добычи полезных ископаемых, гари, вырубки и пр.);

- максимальное сохранение в естественном состоянии участков коренных лесов, особенно в районе перспективной разработки полезных ископаемых, занимающих большую часть территории поселения;

- сохранение и уход за зеленой зоной города, выполняющей важные средозащитные функции Рассмотрение вопроса об увеличении зеленой зоны г. Печора (в связи с изменениями границ города и включения части зеленой зоны в городскую черту).

Необходимо предусмотреть рациональное использование, сохранение и охрану природных комплексов, особенно, окружающих город и имеющих важное средозащитное значение.

В планировочном решении развития городской системы озеленения предполагается создание единой территориально-связанной системы зеленых насаждений.

Планировочную структуру природного каркаса г. Печора составляют исторически сложившиеся зеленые ядра города (парки и скверы) в обоих районах города и зеленые планировочные оси широтно-меридионального направления:

- Исторически сложившиеся зеленые ядра представлены парками, скверами и бульварами, расположенными внутри жилой и общественно-деловой ткани города. В основе сложившейся системы озеленения двух жилых районов лежит продуманная концепция создания единого зеленого каркаса, вплетенного в ткань города. Озелененные территории центральных частей жилых районов города должны подчеркивать и усиливать планировочно-композиционные решения, украшать и помогать восприятию города. Основные направления развития данных объектов связаны с восстановлением эстетичного облика зеленых насаждений, дополнение их разнообразными формами озеленения, элементами малой архитектуры, ландшафтного дизайна, организация пешеходных дорожек. В узловых местах скопления людей необходимо продумать наиболее выразительные элементы озеленения, внешнего благоустройства, элементов геопластики, декоративно-монументального искусства.

- Самая значительная часть природного каркаса города проходит вдоль р. Печоры, соединяя два жилых района города, разделенных подтапливаемым и частично затапливаемым участком, поросшим естественной влаголюбивой растительностью, ивняком и др.

- Жилая застройка соединяется с главной осью р. Печоры через формируемые зеленые оси вдоль городских ручьев, основных дорожных магистралей, пешеходных бульваров. Данные оси дают возможность иметь более открытый подход к территории реки Печоры и увязать озелененные территории внутриквартальной застройки с общегородским озеленением.

- Важной составляющей формируемого природного каркаса города является внутриквартальное озеленение – необходимо благоустройство внутридворовых территорий с использованием разнообразных форм озеленения, скульптуры, сооружение детских и спортивных площадок и др.

- Городские леса занимают значительную часть территории г. Печора и расположены в основном в северо-восточной и восточной части города. Их роль велика для рекреации населения и оздоровления окружающей среды города. Необходимо обеспечить соблюдение режима данных территорий, организация мест отдыха населения, троп.

- Водохранилище при ГРЭС является одним из основных мест рекреации населения, особенно в летний период. Планируется дальнейшей развитие данной территории в рекреационных целях. При этом зону отдыха предлагается организовать вне зоны влияния ГРЭС. В рамках подготовки проекта рекреационной зоны должны быть проведены дополнительные измерения состояния окружающей среды. Результаты проведенных проб должны соответствовать санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам для мест отдыха и постоянного нахождения   людей. Кроме того, данный проект должен обеспечивать охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- Садово-дачные поселки играют не меньшую роль в зеленом каркасе города, выполняя функцию плавного перехода от наиболее антропогенных территорий к условно неизмененным и естественным ландшафтам.

Проектирование и строительство единой природной системы городского озеленения должно проводиться в соответствии с РНГП для Республики Коми, а также СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# Перечень мероприятий по территориальному планированию

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

    - Жилищный фонд

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока жилищный фонд города планируется увеличить до 1450 тыс. кв.м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 28 кв. м до 32 кв. м общей площади на человека. Объем нового жилищного строительства составит 240 тыс. кв. м. (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 11 тыс. кв. м), что потребует увеличения ежегодного объема строительства более, чем в 3 раза, по сравнению с существующим в последние годы. Убыль жилищного фонда составит порядка 100 тыс. кв. м.

- Проектом принята следующая структура нового жилищного строительства:

Многоэтажные жилые дома (преимущественно 5 эт.) – 40%

Среднеэтажные жилые дома (2-4 эт.) – 40%

Индивидуальные жилые дома – 20%

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется порядка 67 га территории, в том числе:

Многоэтажные жилые дома преимущественно 5 эт. 	 – 15 га

Среднеэтажные жилые дома 2-4 эт.	                        	 – 25 га

Индивидуальные жилые дома с участками                 	 – 27 га

В т.ч. мероприятия на первую очередь

В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 110 тыс. кв. м общей площади. К концу периода первой очереди жилищный фонд города с учетом убыли части существующего фонда (40 тыс. кв. м) вырастет примерно до 1380 тыс. кв. м. Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 31,6 кв. м/чел.

    - Социальная инфраструктура

Мероприятия на расчетный срок

      - Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания.

      - Перечень наиболее крупных объектов и предприятий обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок (табл. №49):

Таблица № 49

Перечень наиболее крупных объектов и предприятий обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс (спортивные залы, бассейн) | 1 объект | пересечение ул.Заводской и Пионерской |
| 2 | Стадионы | 1 объект | Пос. Восточный |
| 3 | Ледовый дворец | 1 объект | Пересечение ул. Железнодорожной и ул.Социалистической |
| 4 | Крытый каток | 1 объект | Ул. Комсомольская |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | Многофункциональный культурный комплекс с кинозалами и клубными учреждениями | 1 объект | на севере Печорского проспекта |
| 2 | Учреждения дополнительного образования детей | 3 объекта | на севере Печорского проспекта, ул.Московская – в новом жилом мкр., ул. Пионерская – в новом жилом мкр. |
| Прочие объекты |  |  |  |
| 1 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 1 объект | северная часть ул. Социалистическая |
| 2 | Деловой центр | 1 объект | пересечение Печорского пр. и ул.Островского |
| 3 | Гостиницы | 150 мест | пересечение Печорского пр. и ул.Островского |

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Таблица №50

Перечень наиболее крупных учреждений и предприятий обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь

| № п/п | Наименование | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс (спортивные залы, бассейн) | 1 объект | пересечение ул.Заводской и ул. Пионерской |
| 2 | Крытый каток | 1 объект | Ул. Комсомольская |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | Многофункциональный культурный комплекс с кинозалами и клубными учреждениями | 1 объект | на севере Печорского проспекта |
| 2 | Учреждения дополнительного образования детей | 2 объекта | ул. Московская – в новом жилом мкр., ул. Пионерская – в новом жилом мкр. |
| Прочие объекты |  |  |  |
| 1 | Деловой центр | 1 объект | пересечение Печорского пр. и ул.Островского |
| 2 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 1 объект | северная часть ул. Социалистическая |

Мероприятия на расчетный срок

Туристско-рекреационный комплекс

- Организация зоны пляжей на месте бывшей лодочной станции;

- строительство делового центра на пересечении Печорского пр. и ул. Островского;

- создание гостиницы на 150 мест на пересечении Печорского пр. и ул. Островского;

- строительство предприятий общественного питания на 900 мест.

    - Транспортная инфраструктура

Развитие транспортной инфраструктуры города учитывает проектные предложения по развитию внешнего транспорта, разработанные в Схеме территориального планирования Республики Коми (НПИ «ЭНКО», 2009 г.). Предложения по развитию внутригородского транспорта выработаны на основе анализа современного состояния городского транспортного комплекса.

Внешний транспорт

Мероприятия на расчетный срок:

- реконструкция и модернизация ж/д линии Котлас – Воркута и путевого хозяйства станции Печора;

- реконструкция железнодорожных подъездов к грузовому порту на берегу р. Печоры, а также подъездов к ГРЭС и предприятиям в северной части городского поселения;

- организация пересечений главных путей железной дороги с магистральными улицами на территории города в разных уровнях – строительство автодорожных путепроводов;

- полная реконструкция автодороги Печора – Белый Ю с дальнейшей ее «привязкой» в перспективе к новой федеральной автодороге – автодорожный маршрута на направлении северного продолжения федеральной а/д «Вятка»: Сыктывкар – Ухта – Печора – Воркута с ответвлением на Нарьян-Мар и Лабытнанги;

- реконструкция автодорог по маршруту Печора (ГРЭС) – Бызовая – Концебор – Аранец;

- ремонт и реконструкция подъездов к локальным селитебным зонам и садоводствам на территории городского поселения и района;

- сооружение автостанции для обслуживания пригородного и междугородного сообщения;

- модернизация инфраструктуры комплекса сооружений грузового речного порта;

- создание пассажирского речного порта в районе выхода ул. Социалистической к берегу р. Печоры;

- организация понтонной переправы через р. Печору от ул. Прибрежной (район мебельной фабрики) до левого берега Печоры с организацией подъездов;

- организация регулярного пассажирского судоходства к малым населенным пунктам, расположенным на побережье реки Печоры;

- реновация существующего аэрокомплекса, включая все сопутствующие системы (навигационные, метеорологические и прочие системы) и возобновление функционирования дальней авиации на принципах ГЧП (государственного частного партнерства);

- реконструкция с удлинением ИВПП;

- реконструкция здания аэровокзала в соответствии с современными нормами и стандартами.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- реконструкция железнодорожных подъездов к грузовому порту на берегу р. Печоры, а также подъездов к ГРЭС и предприятиям в северной части городского поселения;

- организация пересечений главных путей железной дороги с магистральными улицами на территории города в разных уровнях – строительство автодорожных путепроводов;

- полная реконструкция автодороги Печора – Белый Ю с дальнейшей ее «привязкой» в перспективе к новой федеральной автодороге – автодорожный маршрута на направлении северного продолжения федеральной а/д «Вятка»: Сыктывкар – Ухта – Печора – Воркута с ответвлением на Нарьян-Мар и Лабытнанги;

- реконструкция автодорог по маршруту Печора (ГРЭС) – Бызовая – Концебор – Аранец;

- модернизация инфраструктуры комплекса сооружений грузового речного порта;

- создание пассажирского речного порта в районе выхода ул. Социалистической к берегу;

- организация понтонной переправы через р. Печору от ул. Прибрежной (район мебельной фабрики) до левого берега Печоры с организацией подъездов;

- реновация существующего аэрокомплекса, включая все сопутствующие системы (навигационные, метеорологические и прочие системы) и возобновление функционирования дальней авиации на принципах ГЧП (государственного частного партнерства).

Улично-дорожная сеть и городской транспорт

Мероприятия на расчетный срок

- Преобразование и совершенствование сложившейся системы магистральной УДС:

- реконструкция улиц Железнодорожной, Советской, Привокзальной, Социалистической, а также Печорского проспекта по всей протяженности;

- реконструкция ул. Островского с устройством насыпи и дренажной системы в зоне подтопления;

- реконструкция ул. Московской с продлением в восточном направлении;

- реконструкция обходной дороги от существующего путепровода в южном направлении и строительство ее продолжения в южном направлении.

- Создание новых направлений, обслуживающих развивающиеся городские территории и дублирующих наиболее загруженные транспортные связи

- строительство продолжения Печорского проспекта с новым путепроводом через главные пути железной дороги в западном направлении в обход территории аэродрома и кладбища с целью обеспечения дополнительного выхода на региональную автодорогу и перспективную федеральную автодорогу, ожидаемую к 2020 году;

- строительство магистрали общегородского значения в направлении продолжения ул. Комсомольской до ул. Островского с примыканием к ней в районе 8-й городской больницы;

- строительство новой магистральной улицы с набережной вдоль берега р. Печоры от ул. Островского до ул. Прибрежной;

- строительство участка продолжения ул. Железнодорожной с примыканием к ул. Привокзальной;

- строительство улицы бульварного типа в южном продолжении ул. Комсомольской до проектной Печорской набережной в южной части «Железнодорожного» района;

- организация пешеходных улиц в южной части «Речного» района и организация набережной;

- строительство магистральных улиц районного значения между основными направлениями, необходимых для дополнительной планировочной и функциональной взаимосвязи существующих застроенных территорий с площадками реконструируемой и вновь предлагаемой застройки в «Железнодорожном» районе города.

- Оснащение опорной сети магистралей необходимыми искусственными дорожными сооружениями:

- предлагается строительство путепровода в «Речной» части города, через магистральную железнодорожную линию.

- По городскому транспорту предусматривается:

- увеличение протяженности автобусных маршрутов и приобретение дополнительного подвижного состава, обеспечивающего значительное снижение интервалов движения;

- сохранение обслуживания основных промышленных и производственных зон (ГРЭС и северная промзона) с привлечением большего количества автобусов для повышения качества обслуживания в часы пик;

- перенос автотранспортного предприятия и автобусного парка на новую площадку в створе ул. Островского за грузовым речным портом;

- размещение новых объектов хранения всех видов автотранспорта.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

  - Преобразование и совершенствование сложившейся системы магистральной УДС:

- реконструкция улиц Железнодорожной, Советской, Привокзальной, Социалистической, а также Печорского проспекта по всей протяженности;

- реконструкция ул. Островского с устройством насыпи и дренажной системы в зоне подтопления;

- реконструкция ул. Московской с продлением в восточном направлении;

- реконструкция обходной дороги от существующего путепровода в южном направлении и строительство ее продолжения в южном направлении.

- Создание новых направлений, обслуживающих развивающиеся городские территории и дублирующих наиболее загруженные транспортные связи:

- строительство магистрали общегородского значения в направлении продолжения ул. Ко0мсомольской до ул. Островского с примыканием к ней в районе 8-й городской больницы;

- строительство новой магистральной улицы с набережной вдоль берега р. Печоры от ул. Островского до ул. Прибрежной.

- По городскому транспорту предусматривается:

- перенос автотранспортного предприятия и автобусного парка на новую площадку в створе ул. Островского за грузовым речным портом;

- размещение новых объектов хранения всех видов автотранспорта.

    - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Для оптимизации и надежной работы системы водоснабжения по обеспечению жителей города качественной водой необходимо проведение следующего комплекса мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Осуществить строительство новых и поэтапно обновить существующие эксплуатационные артскважины, затампонировать скважины, выработавшие свой ресурс.

- Выполнить расширение ВОС.

- Осуществить проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для районов нового строительства и реконструкции.

- Предусмотреть замену ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы.

- Обеспечить  надежность электроснабжения водозаборов.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Осуществить строительство резервуара чистой воды W = 1200 м3 в мкр. Энергетиков.

- Провести реконструкцию станции обезжелезивания Q = 20,0 тыс.м3/сут. в Речном районе.

- Построить НС 2-го подъема в районе Железнодорожный.

- Осуществить замену ветхих и проложить новые сети водопровода, заменить физически изношенные водопроводные вводы в жилые дома.

- Предусмотреть установку частотных преобразователей на насосных станциях подкачки питьевой воды.

- Разработать проектно-сметную документацию и построить сооружения водоподготовки (очистка от содержания железа, марганца) на водозаборе «Железнодорожный».

- Разработать проект водозаборов подземных вод, базирующихся на более перспективных водоносных горизонтах.

- Для Железнодорожной части города предусмотреть бурение дополнительных артскважин в микрорайоне «Энергетик».

- Разработать проект и построить водозабор подземных вод, базирующийся на базе водоносного комплекса палеодолины, с закрытием водозаборов: Речного и микрорайона «НИБ».

Водоотведение

Для оптимизации и надежной работы системы водоотведения города необходимо проведение следующего комплекса мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Выполнить реконструкцию  существующих очистных сооружений.

- Осуществить строительство новых и переложить существующие канализационные сети (со значительным износом).

- Провести реконструкцию и ремонт КНС.

- На промышленных предприятиях  предусмотреть максимальный  ввод замкнутых систем оборотного водоснабжения.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Провести реконструкцию городских КОС, включающую:

- реконструкцию первичных и вторичных отстойников;

- реконструкцию аэротенков с заменой системы аэрации;

- внедрение альтернативного обеззараживания гипохлоритом натрия.

- Построить сливную станцию.

- Провести реконструкцию КНС, для  оптимизации режимов работы КНС внедрить частотно регулируемые  приводы.

- Провести реконструкцию и строительство  канализационных коллекторов в разных   районах города, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей.

- Отведение стоков промышленных предприятий в городскую канализацию осуществить после локальных очистных сооружений, с показателями концентраций загрязнений допустимых к сбросу в систему бытовой канализации;

- Осуществить строительство вторых напорных трубопроводов от КНС.

Дождевая канализация

Мероприятия на расчетный срок

Для эффективного функционирования системы дождевой канализации в городе требуется: осуществлять дальнейшее строительство водосточной сети на площадках строительства расчетного срока с отводом стоков на ДОС.

Также необходимо восстановление и развитие дренажной системы города, в частности на участки между «Железнодорожной» и «Речной» частями города. Необходимость подсыпки подтапливаемых территорий должна быть увязана с мероприятиями по организации поверхностного стока и дренированию территории.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Разработать Схему развития дождевой канализации.

- Принять общегородскую программу по строительству и эксплуатации сети дождевой канализации с определением специализированной эксплуатирующей службы.

- Построить сети дождевой канализации с очистными сооружениями.

- Восстановление и развитие дренажной системы города.

Теплоснабжение

Для оптимизации работы системы теплоснабжения необходимо проведение комплекса мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- полное замещение существующих котельных в ж/д части города на централизованное теплоснабжение от ПГРЭС;

- строительство котельной в Речном районе для обеспечения тепловых потребностей новой многоэтажной застройки;

- развитие децентрализованного теплообеспечения для потребителей  нового индивидуального коттеджного строительства; отоплением и горячим водоснабжением;

- разработка специализированной организацией «Схемы теплоснабжения города»;

- внедрение энергосберегающих технологий

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- строительство котельной в Речном районе для обеспечения тепловых потребностей новой многоэтажной застройки;

- строительство блок модульной котельной (БМК) в районе ул. Кошевого,12 вместо существующих котельных №№1,18;

- проведение замены устаревшего котлового оборудования и пришедших в негодность или не отвечающим современным требованиям тепловых сетей;

- развитие децентрализованного теплообеспечения с использованием 2-х функциональных автономных теплоисточников, обеспечивающих потребителей  нового индивидуального коттеджного строительства отоплением и горячим водоснабжением;

- реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе») для ликвидации утечек на трубопроводах и устранения потерь через изоляцию;

- разработка специализированной организацией «Схемы теплоснабжения города».

Газоснабжение

Развитие инфраструктуры газового хозяйства возможно при выполнении комплекса мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- расширение газораспределительных систем от ГРС при подключении объектов нового строительства.

- использование газа в качестве энергоносителя для блокмодульных котельных и автономных источников теплоты.

- расширение территориальных границ применения  газопроводов из полиэтилена.

- диагностика и дальнейшая реконструкция газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, ШРП, уличных газопроводов) в увязке с дислокацией объектов нового строительства;

- внедрение автоматики и телемеханики (вывод контролируемых параметров  на  компьютер  на центральные  аварийно- диспетчерские службы позволит  обезопасить эксплуатацию систем  газоснабжения);

- техническое диагностирование ГРП;

- применение «полиэтиленовых технологий» - замена стальных труб на полиэтиленовые (достигаемый эффект - позволяет сократить стоимость строительства почти в 2 раза).

Электроснабжение

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и покрытия возрастающих нагрузок ГП «Печора» потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- реконструкция ПС  110кВ «Городская» с заменой существующих трансформаторов 2х25МВА на 2х40МВА;

- реконструкция ПС 110кВ «Западная» с установкой второго трансформатора мощностью 6,3МВА;

- реконструкция ВЛ 220кВ ПГРЭС – ПС «Печора»;

- реконструкция ВЛ 110кВ ПС «Печора» - ПС «ПС «Городская»;

- реконструкция ВЛ 35кВ ПС «Печора»  - ПС «Речная», ПС «Печора» - ПС «Южная»;

- строительство новых и реконструкция существующих сетей 10кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- строительство новых и реконструкция существующих сетей 10 – 0,4кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4кВ.

Связь

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие  транспортной  сети,  работающей  по  ВОЛС.

- Развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных.

- Расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению.

- Увеличение программ теле и радиовещания и дальнейшее развитие систем кабельного телевидения.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости  существующих АТС с заменой оборудования на современное   цифровое.

- Открытие новой подстанции на 1500 номеров в Железнодорожном районе.

- Развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных, внедрение оптико-волоконной техники.

- Расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению, включая  «Интернет».

- Развитие систем кабельного телевидения, подготовка к переходу на цифровое вещание.

## Мероприятия по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды, санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

В целом для улучшения и оптимизации экологической ситуации следует предусмотреть следующие мероприятия:

- организация стационарного поста и системы экологического мониторинга фонового состояния атмосферы и почвы;

- расширение набора контролируемых загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единой информационной базы данных источников;

- разработка сводного тома ПДВ города и предприятий в частности;

- разработка механизма компенсаций по возмещению ущерба здоровью населения, проживающего в зоне сверхнормативного воздействия источников загрязнения окружающей среды, вынос или уменьшение мощности производства, в случае попадания жилых зон в санитарно-защитную зону и пр.;

- внедрение современных технологий и компьютерных программ для ведения учета предприятий-загрязнителей, выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод и пр.;

- экологическое образование населения через средства массовых информаций;

- рациональное использование и охрана природных комплексов, особенно, окружающих город и имеющих важное средозащитное значение.

Охрана атмосферного воздуха

Снижение вредного воздействия от стационарных источников:

- проведение атмосфероохранных мероприятий, запланированных в проектах ПДВ предприятий;

- разработка проектов, организация и соблюдение СЗЗ производственных объектов, в том числе: ОАО «Печорский хлебомакаронный комбинат», ОАО «ТЭК-Печора», ОАО «Печорский речной порт», ООО «Печорское автотранспортное предприятие», ОАО «Печорское речное пароходство»;

- совершенствование технического оборудования предприятий;

- определить целевое назначение территории бывших производственных зон, проведение инвентаризации промышленных объектов, реструктуризация и упорядочение планировки, благоустройство территории производственных зон, озеленение территории предприятий (не менее 20 %);

- установка пылегазоулавливающих устройств всех систем вентиляционных выбросов промышленных предприятий, в частности ОАО «ОГК-3» «Печорская ГРЭС»;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и организация контроля атмосферного воздуха в СЗЗ;

- организация защитного зеленого пояса из газоустойчивых насаждений в границах санитарно-защитных зон;

- запрещение увеличения объемов производства на территории промышленных зон и предприятий, расположенных вблизи жилой застройки при несоблюдении нормативов допустимого воздействия.

Снижение вредного воздействия автотранспорта:

- сооружение и обустройство мест хранения автомобильных транспортных средств;

- организация пылегазоустойчивых шумозащитных насаждений вдоль дорог и гаражей;

- ограничение на передвижение и хранение транспортных средств в пределах озелененных территорий общего пользования и зон отдыха горожан;

- экономическое стимулирование улучшения экологических характеристик автотранспорта;

- развитие городского пассажирского транспорта;

- улучшение технического состояния парка автотранспортных средств;

- реконструкция дорожно-транспортной системы.

Снижение вредного воздействия от источников системы инженерных сетей:

- модернизация и реконструкция инженерных сетей;

- оснащение трансформаторных подстанций современными техническими и инженерными устройствами, обеспечивающими снижение электромагнитного влияния на человека;

- оборудование приборами учета теплоты узлов ввода в здания для возможности экономии теплоэнергии;

- проведение системы энергосберегающих мер для возможности сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Охрана водных ресурсов

Мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой:

- проведение геологических изысканий на предмет бурения новых водозаборных скважин для обеспечения населения качественной питьевого водой;

- мониторинг качества подземных вод для питьевых нужд, предотвращение деградации и загрязнения подземных вод;

- разработка и изготовление установок доочистки вод;

- замена и реконструкция водоводов и городских водопроводных сетей;

- организация контроля за соблюдением границ и режима ЗСО источников водоснабжения.

Обеспечение защиты водных поверхностей от поступления неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод:

- реконструкция городских канализационных очистных сооружений, применение новых реагентов и физических методов для обеззараживания воды (УФО, озон, диоксид хлора, гипохлорит натрия) и строительство локальных очистных сооружений промышленных сточных вод;

- реконструкция и расширение городских канализационных сетей;

- обеспечение максимального охвата застроенной части территории города системами сбора, отвода и очистки городского стока и дождевой канализации, в том числе на территории набережной;

- строительство дождевой канализации открытого и закрытого типов, в т.ч. на территории гаражей и автостоянок;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации, в т.ч. с территорий промзон;

- благоустройство территории садоводств с отводом поверхностного стока на локальные очистные сооружения и устройством водонепроницаемых выгребов;

Обеспечение сохранения регламентов водоохранных и прибрежных зон:

- строгий контроль за соблюдением водоохранных зон, прибрежных защитных полос и технологических мероприятий на территории города, особенно на участках промпредприятий, коммунально-складских зон, гаражей;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

- расчистка от ила и мусора русла малых городских рек и оврагов.

По рациональному использованию водных ресурсов предполагается:

- внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды на предприятиях;

- совершенствование системы технического обслуживания, ликвидации утечек и пр.;

- проведение инвентаризации и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей.

Планировочные мероприятия по снижению воздействия физических факторов в селитебных территорий

Мероприятия по снижению шумового загрязнения:

- разработка "Шумовой карты" города с учетом влияния автотранспорта, железнодорожного узла;

- организация мониторинга шумового загрязнения вдоль основных автомагистралей и в селитебной зоне;

- озеленение примагистральных территорий и участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами зеленых насаждений;

- строительство «шумовых экранов» вдоль наиболее нагруженных транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- перепрофилирование жилищного фонда вдоль магистральных улиц и в санитрано-защитных зонах железных и автомобильных дорог под допустимые виды использования;

- шумовая защита зданий (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- реконструкция и ремонт инженерного и технологического оборудования жилых домов;

- включение в разработку проектов ПДВ предприятий шумозащитные мероприятия;

- установка типов трансформаторов для электроподстанций с наименьшим уровнем шума, сооружение шумозащитных экранов;

Мероприятия по снижению электромагнитного загрязнения:

- организация контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радиолокатор, установки мобильной связи, линии электропередач, электроподстанции);

- организация и соблюдение санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- замена линий электропередач на кабельные линии.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории города;

- внедрение автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО);

- проведение контроля радиационной обстановки и радоноопасности при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Санитарная очистка города

Для обеспечения санитарной очистки территории необходимо:

- утверждение «Генеральной схемы санитарной очистки городского поселения «Печора» и разработка муниципальной целевой программы по отходам и создание городской системы управления отходами;

- приведение существующей свалки ТБО в соответствие с нормативными и природоохранными требованиями либо строительство нового полигона ТБО, соответствующего природоохранным и санитарным нормативам;

- закрытие полигонов и свалок бытовых и промышленных отходов не соответствующих природоохранным и санитарным нормативам, соблюдение установленных санитарно-защитных зон;

- совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов (селективный сбор мусора), минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание современного парка мусороуборочных машин и иной необходимой техники;

- строительство и организация снегосвалок в соответствии с природоохранными требованиями;

- организация сбора и вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов, автостоянок, не допущение образования несанкционированных свалок.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Организация системы экологического мониторинга фонового состояния атмосферы и почвы.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единой информационной базы данных источников.

- Внедрение современных технологий и компьютерных программ для ведения учета предприятий-загрязнителей, выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод и пр.

Охрана атмосферного воздуха

Снижение вредного воздействия от стационарных источников:

- проведение атмосфероохранных мероприятий, запланированных в проектах ПДВ предприятий;

- разработка проектов, организация и соблюдение СЗЗ производственных объектов, в том числе: ОАО «Печорский хлебомакаронный комбинат», ОАО «ТЭК-Печора», ОАО «Печорский речной порт», ООО «Печорское автотранспортное предприятие», ОАО «Печорское речное пароходство»;

- установка пылегазоулавливающих устройств всех систем вентиляционных выбросов промышленных предприятий, в частности ОАО «ОГК-3» «Печорская ГРЭС»;

- организация защитного зеленого пояса из газоустойчивых насаждений в границах санитарно-защитных зон;

Снижение вредного воздействия автотранспорта:

- сооружение и обустройство мест хранения автомобильных транспортных средств;

- организация пылегазоустойчивых шумозащитных насаждений вдоль дорог и гаражей;

Снижение вредного воздействия от источников системы инженерных сетей:

- модернизация и реконструкция инженерных сетей;

- оснащение трансформаторных подстанций современными техническими и инженерными устройствами, обеспечивающими снижение электромагнитного влияния на человека.

Охрана водных ресурсов

Мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой:

- разработка и изготовление установок доочистки вод;

- замена и реконструкция водоводов и городских водопроводных сетей.

Обеспечение защиты водных поверхностей от поступления неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод:

- реконструкция городских канализационных очистных сооружений;

- реконструкция и расширение городских канализационных сетей;

- строительство дождевой канализации открытого и закрытого типов, в т.ч. на территории гаражей и автостоянок;

- обеспечение максимального охвата застроенной части территории города системами сбора, отвода и очистки городского стока и дождевой канализации, в т.ч. на территории набережной.

Обеспечение сохранения регламентов водоохранных и прибрежных зон, рациональному использованию водных ресурсов:

- строгий контроль за соблюдением водоохранных зон, прибрежных защитных полос и технологических мероприятий на территории города, особенно на участках промпредприятий, коммунально-складских зон, гаражей;

- внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды на предприятиях.

Планировочные мероприятия по снижению воздействия физических факторов в селитебных территорий

Мероприятия по снижению шумового загрязнения:

- разработка "Шумовой карты" города с учетом влияния автотранспорта, железнодорожного узла;

- озеленение примагистральных территорий и участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами зеленых насаждений;

- шумовая защита зданий (установка пластиковых стеклопакетов и пр.).

Мероприятия по снижению электромагнитного загрязнения:

- организация контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радиолокатор, установки мобильной связи, линии электропередач, электроподстанции).

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории города;

- проведение контроля радиационной обстановки и радоноопасности при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Санитарная очистка города

Для обеспечения санитарной очистки территории необходимо:

- утверждение «Генеральной схемы санитарной очистки городского поселения «Печора» и разработка муниципальной целевой программы по отходам и создание городской системы управления отходами;

- приведение существующей свалки ТБО в соответствие с нормативными и природоохранными требованиями;

- закрытие полигонов и свалок бытовых и промышленных отходов не соответствующих природоохранным и санитарным нормативам, соблюдение установленных санитарно-защитных зон;

- строительство и организация снегосвалок в соответствии с природоохранными требованиями.

* * *

Важным условием реализации запланированных природоохранных мероприятий является экологизация подхода в управлении территорией и производственным комплексом города, переориентация городского хозяйственного комплекса на экологически сбалансированный механизм:

- применение ресурсосберегающих, малоотходных технологий;

- ориентация на уменьшение нормативов водо-, энергопотребления;

- снижение технологических потерь энергии на производстве, при транспортировке;

- модернизация зданий с целью уменьшения теплопотерь.

## Мероприятия по формированию природного каркаса. Городская система озеленения

Мероприятия на расчетный срок

Природный каркас выполняет средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции и обеспечивает тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды и создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления городского населения.

Мероприятия по формированию природного каркаса поселения:

- сохранение и обеспечение должного надзора за состоянием особо охраняемых природных территорий;

- соблюдение природоохранных нормативов и ограничений защитных лесов, в том числе: лесов водоохранных зон; защитных полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных и автомобильных дорог; зеленые зон, лесопарков; ценных лесов (защитные нерестоохранные полосы);

- рекультивация земель и лесопосадок на участках с нарушенным почвенно-растительным покровом (на месте отработанных карьеров, заброшенных дорог, мелких несанкционированных свалок);

- восстановление участков леса подверженных техногенному и природному воздействию (места добычи полезных ископаемых, гари, вырубки и пр.);

- максимальное сохранение в естественном состоянии участков коренных лесов, особенно в районе перспективной разработки полезных ископаемых, занимающих большую часть территории поселения, а также в долинах и на водосборах крупных рек;

- сохранение и уход за зеленой зоной города, выполняющей важные средозащитные функции Рассмотрение вопроса об увеличении зеленой зоны г. Печора (в связи с изменениями границ города и включения части зеленой зоны в городскую черту).

Проектная система озеленения города Печора строится в соответствии с общим архитектурно-планировочным решением города:

- организация единой парковой рекреационной системы на высоком крутом берегу р. Печора и проведение необходимых мероприятий по инженерной и технической подготовке и благоустройству набережных в жилых районах «Речной» и «Железнодорожный». Организация рекреационной системы обеспечит охрану и должный уход за древесными насаждениями, берегом, сохранит естественный облик долины реки;

- организация на территории прилегающей к водохранилищу рекреационной зоны соответствующей санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам для мест отдыха и постоянного нахождения людей;

- восстановлением эстетичного облика зеленых насаждений общего пользования в центральных частях жилых районов, дополнение их разнообразными формами озеленения, элементами малой архитектуры, ландшафтного дизайна, организация пешеходных дорожек;

- благоустройство территории по ул. Н. Островского между автозаправочной станцией и Печорским отделением электросетей с установкой памятника теплоход «Ракета»;

- в узловых местах скопления людей необходимо продумать наиболее выразительные элементы озеленения, внешнего благоустройства, элементов геопластики, декоративно-монументального искусства;

- формирование зеленых осей вдоль городских ручьев, основных дорожных магистралей, пешеходных бульваров, соединяющих жилую среду с зелеными насаждениями центральной части и с выходом к р. Печора;

- благоустройство внутридворовых территорий с использованием разнообразных форм озеленения, скульптуры, сооружение детских и спортивных площадок и др.;

- общая площадь проектируемых озелененных территорий общего пользования должна оставлять не менее 15 га, что полностью удовлетворяет требования регионального норматива градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми - обеспеченность 2 м² на человека;

- обеспечение соблюдения режима городских лесов, организация мест отдыха населения, троп;

- сохранение лесных массивов, окружающих город (зеленая зона), благоустройство их для отдыха населения и придание им статуса лесопарковых зон;

- озеленение существующих и вновь проектируемых спортивных комплексов и стадионов;

- озеленение автомагистралей и железных дорог, санитарно- защитных зон и территорий промышленных предприятий в соответствии с РНГП для Республики Коми пылегазоустойчевыми, почвоулучшающими породами растений;

- предполагается максимально сохранить естественное для данной территории видовое разнообразие. Также возможны посадки рябины, смородины, жимолости, березы и др.

Проектирование и строительство единой природной системы городского озеленения должно проводиться в соответствии с РНГП для Республики Коми, а также СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Организация единой парковой рекреационной системы вдоль р. Печоры, строительство набережной и проведение необходимых мероприятий по ее инженерной и технической подготовке и благоустройству.

- Восстановлением эстетичного облика зеленых насаждений общего пользования в центральных частях жилых районов.

- Формирование зеленых осей вдоль городских ручьев, основных дорожных магистралей, пешеходных бульваров.

- Общая площадь проектируемых озелененных территорий общего пользования на первую очередь должна оставлять не менее 14,5 га.

- Благоустройство внутридворовых территорий.

- озеленение существующих и вновь проектируемых спортивных комплексов и стадионов.

- Сохранение и обеспечение должного надзора за состоянием особо охраняемых природных территорий.

- Соблюдение природоохранных нормативов и ограничений защитных лесов (в т.ч. зеленой зоны, городских лесов).

- Рекультивация земель и лесопосадок на участках с нарушенным почвенно-растительным покровом (на месте отработанных карьеров, заброшенных дорог, мелких несанкционированных свалок).

## Мероприятия по сохранению объектов  культурного наследия

В целях охраны и восстановления памятников истории и культуры, а также включения их в планировочную систему городского поселения и усиления культурно-просветительского воздействия, целесообразно проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий.

В соответствии с ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо установление территорий для всех памятников и разработка проектов зон охраны с режимами использования их территории на объекты, не имеющие проектной документации.

В основу  проектных мероприятий положены следующие аспекты.

  - Современное состояние памятников и функциональное использование территории.

  - Целесообразность и реальная возможность воссоздания утраченных элементов.

  - Оценка влияния территорий и объектов, расположенных в зонах охраны памятников и, в связи с этим, возможность устранения их диссонирующего влияния.

  - Поддержание главенствующей композиционной роли памятников в окружении за счет регенерации прилегающей застройки, входящей в охранную зону, ограничение этажности и плотности застройки в зоне регулирования вертикальных акцентов в пределах визуального влияния памятников, учет при постановке новых акцентов сложившейся композиционной системы.

  - Сохранение и преемственное развитие планировочных направлений, обеспечивающих визуальные связи с памятниками истории и культуры, при разработке планировочных решений.

  - Включение памятников истории и культуры в функциональную структуру города.

С целью выполнения вышеперечисленных мероприятий необходима разработка специальных проектов и программ, а также привлечение спонсоров и средств коммерческих структур для их реализации.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной целью проектных решений  раздела   является определение основных  факторов риска возникновения на территории городского поселения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  предупреждение ЧС техногенного и природного характера,  защита населения и территорий, обеспечение жизнедеятельности городского поселения,  сокращение числа жертв и материального ущерба,  в случае возникновения ЧС  (в соответствии с  Градостроительным   кодексом РФ Федеральный закон Федеральный закон №190-ФЗ ст.23).

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.

По масштабу возможных последствий все ЧС классифицируются           в соответствии с Постановлением Правительства РФ Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304.

"О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В соответствии с  Градостроительным   кодексом РФ (Федеральный закон №190-ФЗ ст.23) в разделе рассматриваются источники возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Исходные данные для разработки раздела предоставлены Администрацией городского поселения «Печора».

Природные ЧС

К природным явлениям, которые представляют опасность и  могут вызвать природные чрезвычайные ситуации на территории  МО ГП «Печора»  могут быть отнесены:

Опасные  гидрологические процессы:

- затопление в весеннее-осенний период паводковыми водами рек, причиной которого становятся  в числе прочих заторно-зажорные явления на р. Печора. В 1979 году уровень воды в р. Печора поднимался до отметки 1025 см  (в 2009 году была затоплена часть территории промышленной зоны по ул. Островского).

- В зоне затопления, при повышении уровня воды в р. Печора на 0,92-0,95, может оказаться промышленная зона Сосновоборского мкр., района  Макаронной фабрики и часть ВПП (взлетно-посадочной полосы аэропорта Печора).

- подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций;

- процессы боковой и донной эрозии, сопровождающиеся подмывом и размывом берегов р. Печора;

Опасные метеорологические явления:

Сильные ветры, снежные метели, бури c порывами до 32 м/с, сильный мороз до 50 и ниже, град, снегопад, гроза.

Перечисленные выше опасные природные явления не представляют непосредственной опасности для жизни людей,  но могут нанести колоссальный ущерб  зданиям, сооружениям, коммуникациям.

Для смягчения последствий опасных природных явлений (ОПЯ) необходимо применять следующие предупредительные меры.

В районах затопления строительство нового жилья Генеральным планом не предусматривается.

На основании данных по геологии, гидрогеологии, минерально-сырьевой базе выполнена  инженерно-строительная оценка территории и в соответствии с инженерно-строительными условиями должны быть выполнены  мероприятия по инженерной подготовке и защите  территории.

При угрозе ураганов, бурь, гроз рекомендуется:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах. Защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий;

При угрозе экстремально низких температур воздуха рекомендуется:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование источников теплоснабжения (котельные в холодном резерве), подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели,  вследствие большого снегопереноса ветрами;

- ветрозащита от преобладающих ветров в зимний период селитебных территорий для улучшения микроклимата планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений;

Предотвращение лесных пожаров и борьба с ними осуществляются в соответствии с  требованиями Федеральных законов: Лесной кодекс  №200-ФЗ от 4.12.2006 г. ст.51-53, о «Пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 г., "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; ГОСТ 2.1.09-99,  постановление Правительства РФ  №417 0т 30.06.2007 г.,  других нормативно-правовых документов.

Техногенные ЧС

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых,  может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

Далее перечислены объекты, на которых, по данным Администрации ГП «Печора» с наибольшей  вероятностью возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Аварии на потенциально-опасных объектах

Таблица №51

Перечень ПОО и ГТС

| № п/п | Наименование объекта | Дислокация объекта | Признаки опасности объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Опасные производственные объекты , на которых хранятся и используются транспортируются токсичные и высокотоксичные вещества . |  |  |  |
| 1 | «Обсерватория», МО РФ | г.Печора | хлор |
| 2 | ОАО «Мясокомбинат Печорский» (аммиачная холодильная установка) | г.Печора Ул. Островского, 54 | аммиак |
| II. Пожаровзрывоопасные объекты. |  |  |  |
| Опасные производственные объекты, на которых хранятся, используются и уничтожаются взрывчатые материалы |  |  |  |
| 1 | Базисный склад взрывчатых материалов ОАО «Севергеофизика» | г. Печора | взрывчатые материалы |
| Объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются воспламеняющиеся вещества |  |  |  |
| 1 | ООО «Центр» Газонаполнительная станция | г. Печора | сжиженный газ |
| Нефтебазы федерального государственного унитарного предприятия «Комиавиатранс» |  |  |  |
| 1 | Аэропорт «г.Печора» | г. Печора Ул. Свободы, 42 | светлые нефтепродукты |
| Нефтебазы, склады ГСМ |  |  |  |
| 1 | Нефтестанция (бункеровочная станция) СВ-554 ОАО «Печорский речной порт» | г. Печора | нефтепродукты |
| ###### Железнодорожные станции Сосногорского отделения филиала ОАО «РЖД» «Северная железная дорога» |  |  |  |
| 1 | Станция «Печора» | г. Печора Ул. Жлезнодорожная (район локомативного депо) | транспортировка нефтепродуктов и химических веществ (АХОВ) |
| Объекты энергоснабжения |  |  |  |
| 1 | ОАО «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» ОАО «Печорская ГРЭС» (группа резервуаров, сливо-наливных устройств, технологических трубопроводов мазутного хозяйства, маслохозяйство) | г. Печора | темные нефтепродукты |
| IV. Гидротехнические сооружения |  |  |  |
| 1 | ОАО «Печорская ГРЭС» ОАО «ТГК-3», водохранилище-охладитель | г. Печора, площадка ГРЭС | прорыв напорного фронта |

Таблица №52

Перечень АХОВ ЛВЖ и СУГ, 
хранящихся и используемых на ПОО ГП «Печора»

| № п/п | Наименование объекта, эксплуатирующая организация | Месторасположение объекта | опасное вещ-во (кол-во) | Зона пора жения (кв.м) | Числ-сть населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности (тыс.чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мясокомбинат «Печорский» | Ул. Островского, 54 | Аммиак (0,9 т) | 98200 кв.м | 0,93 |
| 2 | Газозаправочная станция ООО «Центр» |  | Пропан (17 куб.м) | 2780 кв.м | 0,58 |
| 3 | Склад топлива ж\д станции Печора | Ул. Жлезнодо рожная (район локомативного депо) | Диз.топливо (1000 т) | 3152 кв.м | 0,81 |
| 4 | Склад топлива аэропорта Печора | Ул. Свободы, 42 | Авиа керосин (1000 т) | 2980 | 0,07 |
| 5 | Установка авто налива АЗС -18 Печорского участка цеха АЗС Северного филилиала ООО «Лукойл-Северо_Западнефтепродукт» | Ул. Островского, 61 | Светлые нефтепродукты (до 75 куб.м) | 1256 | 0,21 |
| 6 | Станция Печора Сосногорского отделения Сев.жел. дороги ВВ |  | ВВ (до 40 т) ЛВЖ (310 т) СУГ (пропан, метан) До 50 куб.м | 35670 кв.м. | 1,27 |
|  |  |  | АХОВ (хлор, аммиак, сернистый ангидрид) от 0,8 до 40 т | До 9кв.км | До 27,3 |
| 7 | ГРС и газопровод высокого давления |  | Метан Выброс при разрыве газопровода от 50 до 450 куб.м |  | От 0,08 до 0,47 (в зависимости от места аварии |

Аварии на химически опасных объектах

При аварии на химически опасном объекте (ХОО) - ОАО Мясокомбинат «Печорский», часть территории городского поселения может оказаться в зоне возможного химического заражения.

Зона химического заражения – территория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

Аварийно-опасное химическое вещество (химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые хронические заболевания людей или их гибель) используемое на ХОО ГП «Печора» – аммиак, хлор.

В соответствии с данными Администрации ГП «Печора», запасы аммиака на ОАО Мясокомбинат «Печорский» в ближайшее время ликвидируются, планируется замена АХОВ на безопасное вещество.

Авария на ГТС

При аварии на ГТС в зоне затопления окажется территория ОАО «Печорская ГРЭС».

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Наибольшую опасность, из-за значительного физического износа,  представляют следующие объекты ЖКХ:

- очистные сооружения

- трансформаторные электрические подстанции;

- котельные;

- сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические);

- мосты, путепроводы, эстакады;

- склады горюче-смазочных веществ;

Аварии на транспорте

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров  но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

Аварии с разливом опасных веществ возможны в случае транспортного происшествия и  при нарушении технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ.

На  улично-дорожной сети ДТП (дорожно-транспортные происшествия), в том числе, с участием транспорта, перевозящего опасные грузы,  чаще происходят в районах мостов, путепроводов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с газопроводами, нефтепроводами.

На железнодорожном транспорте наиболее уязвимыми участками являются:  железнодорожные  станции,  переезды и подъездные пути предприятий;

На водном транспорте – места стоянки судов;

На воздушном транспорте - погодные условия, плохое техническое состояние транспортных средств.

Трубопроводный транспорт.

Причиной аварии на газопроводе может являться разрыв газопровода, истечение  (выброс) газа под давлением и взрыв облака газо-воздушной смеси, при аварии на нефтепроводе – разлив нефти.

Наиболее вероятным сценарием аварийных ситуаций на линейной части нефтепровода, связанных с утечкой нефти из поврежденного участка, согласно «Методическому руководству по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах» является утечка нефти из поврежденного участка нефтепровода с образованием разливов на поверхности земли и/или водных объектов, иногда  сопровождающихся воспламенением нефти.

Характер распространения нефтепродуктов определяется рельефом местности, нефтеемкостью и влажностью грунтов, а для малых водотоков –  формой русловой части и скоростью течения. Аварийный разлив нефти в районе рек может привести к замазучиванию берегов, загрязнению зеркала рек и связанных с ними озер. Основными источниками загрязнения приземного слоя атмосферы при аварийном разливе являются продукты испарения, представленные в основном парами углеводородов. Загрязнение приземного слоя атмосферы оказывают отрицательное влияние на человека, животный и растительный мир.

Магистральные газопроводы, нефтепроводы на проектируемой территории расположены  на безопасном расстоянии от  селитебной территории

Пожары

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. Наиболее часто пожары возникают, согласно статистическим данным, из-за неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем.

В  сложившихся условиях, когда значительную часть жилищного фонда на территории г. Печора составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, присутствуют ветхие и аварийные дома,  вероятность возгорания возрастает, а пожары распространяются с большой скоростью и характеризуются  повышенной сложностью.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.).

В производственной и коммунально-энергетической сфере пожар  может возникнуть, вследствие аварий на пожаро-взрывоопасных объектах.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС  классифицируются  по ГОСТ 22.0.07-95 и подразделяются для проектируемой территории  на:

- первичные    (прямого действия, вызываются возникновением источника техногенной ЧС);

- вторичные  (побочного действия, вызываются изменением объектов окружающей среды   первичными поражающими факторами);

- физического действия (воздушная ударная волна,  экстремальный нагрев среды, обломки или осколки);

- химического действия (токсическое действие опасных  химических веществ).

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий показаны на схеме.

Вероятность возникновения и тяжесть последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера  может увеличиваться,  учитывая существование многофакторных опасностей природного характера.

Вероятность возникновения ЧС возрастает на территориях:

- урбанизированных,  с достаточно высокой плотностью населения (территория города Печора);

- с развивающимися опасными природными  и природно-техногенными процессами (чаще всего – подтопление территории);

- в местах  размещения потенциально опасных объектов (ПОО) и гидротехнических сооружений (ГТС);

- в местах расположения транспортных и инженерных объектов и коммуникаций.

Наиболее часто встречающаяся угроза на территории городского поселения пожары и подтопление.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Пожарная безопасность городских территорий  обеспечивается следующими мероприятиями:

  - Инженерно-технические мероприятия по оборудованию территории специальными сооружениями   (защитными сооружениями, искусственными водоемами, пирсами, и т.д.) для устойчивого функционирования городского поселения  в случае ЧС:

  - Размещение пожарных депо, с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городском поселении не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ

Таблица №53

Сведения о пожарных частях, 
дислоцированных в границах городского поселения «Печора»

| № п/п | Наименование пожарной части/принадлежность | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЧ-41 ГУ «4 отряд ФПС по РК» (отдельный отряд) | г. Печора, ул. Ленина. 38 |
| 2 | ПЧ – 41 ГУ «4 отряд ФПС по РК» | г. Печора, ул. М Булгаковой, 2. |
| 3 | ПЧ ВПО ВПО СПАСОП, Филиал «Аэропорт Печора», ФГУП "Комиавиатранс" | г. Печора, ул. Свободы, 42 |
| 4 | ПЧ-63 6 отряда ГПС МЧС России по РК | г. Печора, промплощадка Печорской ГРЭС |
| 5 | ВПО Пожарный поезд ст.Печора НОРП -345, Котласского отряда ВО | г. Печора, тракционные пути локомотивного депо |
| 6 | ПЧ ВПО Военная команда противопожарной защиты и спасательных работ Войсковая часть № 96876 | г. Печора-8, в/ч 96876, |

  - Размещение новых пожарных депо проектом планируется на ул. Дорожной между улицами Железнодорожной и Островской.

  - Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и  водных объектов, используемых,  для целей пожаротушения, размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным (п.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);

  - Сооружение  водоемов двоякого назначения в городских парках и лесопарковой зоне, а так же на территории садоводческих товариществ, для  забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя городского водопровода;

  - Организация противопожарных разрывов в застройке, что имеет большое значение,  так как тем самым можно уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

  - Постепенная ликвидация ветхого  и  аварийного  жилого  фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям;

  - Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем зданиям, к садоводческим товариществам и, базам и лагерям отдыха. На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были  закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота  транспорта;

  - Оснащение производственных объектов системами аварийного контроля и предотвращения аварий в соответствии с требованиями нормативной документации, замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации пожарных сигнализаций 
в местах массового пребывания людей, на социально-значимых объектах.

  - Размещение городской застройки с отступом от лесных массивов,  в соответствии с п.15 ст. 69  «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.  Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений  до лесных массивов должны быть  не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров;

  - Для предупреждения возникновения лесных пожаров должен осуществляться комплекс профилактических мероприятий, включающий  проведение противопожарной пропаганды и противопожарное обустройство территориальных управлений;

- Обеспечение безопасности на водных объектах:

  - размещение на пляжах и в прибрежных зонах отдыха - спасательных станций,

  - осуществление контроля на стоянках маломерных судов,

  - мониторинг ледовой обстановки.

- Создание систем мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайных ситуациях, их сопряжение с едиными дежурно-диспетчерскими службами, локальными системами оповещения и силами реагирования на уровне объекта на местном и территориальном уровнях;

- Мероприятия по защите населения, а именно:

  - подготовка эвакомероприятий  (на схеме обозначены объекты транспорта – вокзалы, аэропорты,  места стоянок маломерных судов и др.,  используемые  при эвакуации населения);

  - усовершенствование транспортных магистралей;

  - резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения;

  - строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны;

  - совершенствование существующей системы оповещения города и расширение зоны ее действия,  с учетом новых жилых образований и т.д.);

  - На случай возникновения аварийной ситуации для приема раненых на схеме обозначены существующие и проектируемые учреждения здравоохранения, имеющие коечный фонд.

- Предупреждение аварий в техногенной сфере проводится на конкретных объектах и производствах (проводится анализ и прогнозирование возможности возникновения ЧС, выполняются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций и устранению причин их возникновения).  Перечень мероприятий по предотвращению аварий на опасном производственном объекте включает, в числе прочих, переход к безопасным технологиям производства, снижение запасов АХОВ до минимально допустимого количества, замену АХОВ на безопасные вещества, мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта в ЧС, разработку декларации промышленной безопасности, паспорта безопасности опасного объекта. Для промышленной  зоны, подверженной затоплению (в районе ул. Островского), актуально проведение мероприятий по инженерной защите территории, защита резервуаров для хранения опасных веществ.

- Совершенствование материально-технического обеспечения и развития аварийно-спасательных формирований, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города.

Таблица №54

# Технико-экономические показатели

| Показатели | Ед. изм. | Исх. год 2008г. | I очередь 2020г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель городского поселения | га | 473340 | 473340 | 473340 |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 Площадь земель в границах городской черты, в т.ч. | га | 9000 | 9000 | 9000 |
| 1.1.1 Жилые зоны (не включая садово-дачные участки) – всего, из них: | га | 419 | 464 | 563 |
| - многоэтажные жилые дома (преимущественно 5 эт.) | га | 148 | 153 | 172 |
| - среднеэтажные жилые дома (2-4 этажа) | га | 182 | 195 | 242 |
| - индивидуальные жилые дома с участками | га | 89 | 116 | 149 |
| садово-дачные участки | га | 642 | 580 | 525 |
| Жилые зоны (включая садово-дачные участки) - всего | га | 1061 | 1044 | 1088 |
| 1.1.2 Общественно – деловые зоны (не включая спортивные зоны) | га | 57 | 70 | 88 |
| 1.1.3 Рекреационные зоны, в том числе: |  | 4092 | 4300 | 4861 |
| Зеленые насаждения общего пользования (городские парки, скверы, бульвары) | га кв. м/чел. | 14,4/3 | 14,5/3 | 15/3 |
| Зоны спортивных комплексов и сооружений | га | 6 | 14 | 21 |
| 1.1.4 Производственные зоны | га | 582 | 620 | 654 |
| 1.1.5 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 302 | 310 | 321 |
| 1.1.6 Улицы, дороги, площади | га | 212 | 250 | 275 |
| 1.1.7 Зоны специального назначения (кладбища, полигоны и т.д.) | га | 23 | 23 | 23 |
| 2 Население |  |  |  |  |
| 2.1 Численность населения городского поселения | тыс. чел | 46,1 | 43,0 | 45,0 |
| 2.2 Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 | 100 |
| - дети 0-15 лет | % | 17 | 16 | 16 |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54г.) | % | 66 | 66 | 65 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 17 | 18 | 19 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 1310 | 1380 | 1450 |
| 3.2 Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | 40 | 100 |
| 3.3 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 28 | 32 | 32 |
| 3.4 Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 |  | 110 | 240 |
| многоэтажные жилые дома (преимущественно 5 эт.) | тыс. м2 |  | 30 | 100 |
| среднеэтажные жилые дома (2-4 эт.) | тыс. м2 |  | 53 | 100 |
| индивидуальные жилые дома с участками | тыс. м2 |  | 27 | 40 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 Высшие учебные заведения (дневное отделение) | тыс. студентов | - | - | - |
| 4.2 Больницы - всего\1000 чел | койка | 750 16 | 750 17 | 750 17 |
| 4.3 Поликлиники - всего\1000 чел | пос/см | 1700 37 | 1700 40 | 1700 38 |
| 4.4 Предприятия розничной торговли - всего\1000 чел | кв. м торг. площ. | 28900 627 | 28900 672 | 28900 642 |
| 4.5 Предприятия общественного питания - всего\1000 чел | место | 900 20 | 1300 30 | 1800 40 |
| 4.6 Кинотеатры - всего\1000 чел. | место | - | 300 7 | 405 9 |
| 4.7 Клубы, дома культуры | место | 1410 31 | 2250 52 | 2250 50 |
| 4.8 Спортивные залы - всего\1000 чел. | м2 площ. пола | 2700 59 | 3900 91 | 4500 100 |
| 4.9 Бассейны - всего\1000 чел. | м2 зерк. воды | 350 7,6 | 1125 26 | 1125 25 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность магистральных улиц и дорог | км | 35,5 | 45,0 | 48,0 |
| 5.2. Плотность магистральных улиц и дорог | км / кв. км | 2,4 | 2,6 | 2,75 |
| 5.3. Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: - автобус | км двойного пути | 29,3 | 37,0 | 42,0 |
| 5.4. Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км / кв. км | 1,8 | 2,0 | 2,3 |
| 5.5. Количество мостов, путепроводов, транспортных развязок в разных уровнях в пределах городской черты | ед. | 2 | 3 | 3 |
| 5.6. Аэропорты | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 16,0 | 18,1 | 21,0 |
| в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 15,58 | 16,2 | 19,0 |
| - на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,42 | 0,5 | 0,50 |
| 6.1.2 Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 18,7 | 18,1 | 21,0 |
| Используемые источники водоснабжения |  | подземный | подзем ный | подзем ный |
| Утвержденные запасы подземных вод | тыс. м3 сут. | н/д | - | - |
| 6.1.4 Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. | 345 | 420 | 470 |
| в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 335 | 375 | 420 |
| 6.2 Канализация: |  |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего, в т.ч. | тыс. м3/сут. | 11,8 | 14,9 | 17,1 |
| - хозяйственно - бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | 10,81 | 13,95 | 15,95 |
| - производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | 0,99 | 1,15 | 1,15 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут. | 11,8 | 14,9 | 17,1 |
| 6.3 Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность электроэнергии - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.час/ год | 80,6 | 83,0 | 94,5 |
| 2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт. час | 1750 | 1930 | 2100 |
| 6.3.2 Источники покрытия электронагрузок от системы ОАО «Комиэнерго» | МВт | 23,0 | 23,7 | 27,0 |
| 6.4 Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление тепла на нужды ЖКС, в том числе | Гкал/ час | - | 133 | 145 |
| - автономные источники тепла | Гкал/ час | - | 13 | 15 |
| 6.4.2. Годовой расход теплоты | тыс. Гкал | 320 | 430 | 465 |
| 6.5 Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе города (ЖКС) | % | - | 95 | 100 |
| 6.5.2 Потребление газа – всего на ЖКХ, в том числе: | млн. м3/год | - | 84 | 92 |
| - на теплоисточники | млн. м3/год | - | 79 | 86 |
| - на бытовые нужды | млн. м3/год | - | 5 | 6 |
| 6.5.3 Источники подачи газа | комп. | ГРС1,2 | ГРС1,2 | ГРС1,2 |
| 6.6 Связь: |  |  |  |  |
| 6.6.1 Охват населения телевизионным вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номер на 100 семей | 97 | 100 | 100 |

http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/r3/r3-275.htm